Conservación y Mantenimiento del Laboratorio de Salud Pública de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

Anexo Técnico Términos y Condiciones

Conservación y Mantenimiento del Laboratorio de Salud Pública.

I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El objeto para la Conservación y Mantenimiento del Laboratorio de Salud Pública resulta indispensable para garantizar el correcto funcionamiento, la seguridad y la operatividad continua de las áreas que integran las Unidades de Apoyo.

El mantenimiento de los acabados, cancelerías, herrería, carpintería, señaléticas, son mantenimientos que le dan el mejoramiento en el aspecto visual y funcional de las unidades, y para la misma operatividad del personal administrativo.

En el caso de los mantenimientos a las instalaciones hidráulicas, sanitarias y accesorios su adecuado mantenimiento asegura condiciones óptimas de higiene y salubridad para el personal y los usuarios, evitando la proliferación de agentes patógenos, malos olores, fugas de agua y obstrucciones que puedan afectar la funcionalidad de las instalaciones. Además, contribuye al uso eficiente del recurso hídrico y al cumplimiento de las normas de salud y seguridad vigentes.

Por su parte, el mantenimiento de las instalaciones eléctricas es esencial para prevenir fallas que puedan interrumpir las actividades administrativas y operativas, así como para reducir riesgos de cortocircuitos, sobrecalentamientos o incendios. Un sistema eléctrico en buenas condiciones permite el funcionamiento seguro de equipos médicos, de cómputo, de comunicación y de climatización, indispensables para la operación institucional.

En conjunto, la ejecución oportuna de estos mantenimientos contribuye a prolongar la vida útil de la infraestructura, optimizar los recursos públicos, garantizar la continuidad de los servicios de salud y salvaguardar la integridad del personal y usuarios.

Lo anterior para el fortalecimiento de los programas de seguridad e higiene y medicina preventiva de los Servicios de Salud del Estado de tabasco. Como parte de lo anterior mencionado es necesaria la Adquisición del SERVICIO conforme a lo establecido en el Apéndice No. 1 “DEMANDA” solicitado por el estado antes mencionado. Los servicios deberán ser de máxima calidad, con los materiales acorde la calidad establecida en la normativa nacional e internacional y deben ser suficientes para salvaguardar los agentes biológicos (vacunas), evitar la proliferación bacteriana dentro de las Unidades de Apoyo y ofrecer los espacios de trabajo en las mejores condiciones, para ello es necesario contar con la infraestructura adecuada como a su vez las adecuaciones en sitio para el óptimo funcionamiento de los equipos.

II. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato en la partida 35102 Mantenimiento Y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Públicos, será a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo hasta el 31 de diciembre del presente año, con garantía de los servicios por 12 meses.

III. DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS

III.1. Generalidades:

El servicio requerido deberá cumplir con lo solicitado en el anexo Formato demanda, procurando el cumplimiento de:

- Lo establecido en la Norma Oficial Mexicana: NOM-001-SEDE-2012: “Instalaciones Eléctricas”

El PRESTADOR DEL SERVICIO adjudicado para los mantenimientos tendrá hasta 30 días hábiles a partir de la fecha de emisión del pedido para la realización del servicio de mantenimiento requerido por esta la Unidad y los posteriores de acuerdo a los cronogramas de servicios.

III.2. Especificaciones requeridas para la entrega de un servicio de mantenimiento de equipo.

- Orden de Servicio.

- Bitácora de obra en el cual se da las especificaciones puntuales de los trabajos realizados de acuerdo a lo solicitado.

- Álbum fotográfico de los servicios realizados.

- La Empresa que preste dichos servicios deberá acreditar que su personal está calificado y capacitado para prestar dichos servicios.

- La empresa se hace responsable de entregar documentación en original por cada uno de los lotes asignados para servicios de mantenimientos según lo definido por el usuario.

III.3. Unidad de prestación del servicio.

Laboratorio de Salud Pública, Sistema Estatal de Urgencias, Almacén de Inventarios y Centro Estatal de Hemoterapia.

III.4. Planeación y logística

Los servicios de planeación, organización, coordinación, logística y supervisión son necesarios para la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo del inmueble de las diversas Unidades Administrativas, como parte de lo mencionado es necesario que el prestador de servicios agregue un cronograma de servicio por cada una de las Unidades Administrativas.

III.5. Mantenimientos

Se refiere al participante al anexo. Formato Demanda.

- III.6. Requerimientos Técnicos de los Mantenimientos:

III.6.1. Mantenimiento preventivo

      - EL PRESTADOR DEL SERVICIO proporcionará la garantía sobre los servicios de mantenimientos preventivos y realizará los mantenimientos correctivos dependiendo de la necesidad del equipo previo al preventivo y deberá realizar los mantenimientos correctivos necesarios durante la vigencia de la póliza garantizando el óptimo funcionamiento y no interrupción del servicio.

EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá confirmar de carácter obligatorio con al menos una semana de anticipación la fecha de visita al Laboratorio de Salud Pública, para la ejecución del servicio, para coordinar con la Unidad de Apoyo correspondiente y a la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento, a fin de que las áreas se encuentren disponibles durante el tiempo de ejecución del servicio sin afectar la operación de las Unidades de Apoyo.

El proveedor deberá presentarse con el responsable de la Unidad administrativa Correspondiente, para confirmar su asistencia y registro en la bitácora de proveedores, así mismo deberá presentar a su llegada lo siguiente:

- Copia del pedido formalizado.

- Materiales, herramientas, kits de mantenimiento para la ejecución del servicio, en caso de aplicar, de lo contrario hacer caso omiso.

- Mano de obra, el personal que se presente, deberá portar gafete de identificación que lo acredite como trabajador, herramientas de trabajo y uniforme o vestuario necesario para la ejecución del servicio.

- Cronograma de fechas de Mantenimiento, en base al calendario solicitado. Así como de Capacitación a usuarios de los equipos.

      - En caso de cumplir con lo anterior, se les dará acceso a las instalaciones y se presentará con el Jefe del Servicio correspondiente para iniciar los trabajos de mantenimiento preventivo/correctivo. Caso contrario, no se considerará como efectiva la visita y se aplicarán las medidas y/o penalizaciones conducentes.

      - El proveedor deberá entregar todos aquellos elementos que no se hayan colocado en el servicio, por cualquier motivo conducente en el cual los elementos no sean utilizados, así como aquellos que hayan sido sustituidos.

      - Una vez concluido con la totalidad de acciones propias del mantenimiento preventivo, el proveedor, en conjunto con la Unidad Administrativa, deberá completar la siguiente documentación:

- Orden de servicio de la empresa debidamente llenado, informando detalladamente el procedimiento realizado durante el servicio de mantenimiento.

- Galería fotográfica del servicio realizado, incluyendo al menos 4 fotografías en cada etapa de este: antes, durante y después.

- Checklist y/o rutina de mantenimiento conforme a manuales de operación y de servicio de la marca de los equipos (en caso de aplicar).

- Informe detallado de las pruebas realizadas con analizador, donde se resume toda la información referida al proceso de datos de identificación de un equipo.

Los documentos anteriormente descritos deberán ser enviados a la dirección de infraestructura como soporte del servicio realizado.

III.6.2. Mantenimiento correctivo

      - Cuando se identifique que algún daño y/o falla en el funcionamiento del inmueble donde se realizaron los servicios, el jefe de Mantenimiento y/o la Unidad Administrativa, realizará un reporte de servicio a través del Callcenter o número de teléfono, establecida por el proveedor.

      - El proveedor deberá emitir acuse de recepción del reporte de servicio y asignar un número de reporte o folio.

      - El plazo para la atención del reporte de servicio será de 2 días hábiles a partir de la fecha de emisión de este, plazo en el que el proveedor deberá acudir a la Unidad para realizar el mantenimiento correctivo solicitado.

      - El proveedor deberá presentarse con el responsable de la Unidad para confirmar su asistencia y registro en la visita del departamento de Mantenimiento.

      - El prestador de servicios deberá proveer la Mano de obra necesaria para la reparación necesaria del inmueble, el personal que se presente, deberá portar gafete de identificación que lo acredite como trabajador, herramientas de trabajo y uniforme o vestuario necesario para la ejecución del servicio (ejemplo. Equipo de protección personal).

      - El proveedor deberá realizar el mantenimiento correctivo a entera satisfacción del Instituto incluyendo los materiales necesarios para el funcionamiento óptimo de las áreas donde se realizó el servicio en un plazo no mayor a 14 días hábiles, contando a partir de la fecha de la emisión del reporte de servicio, por lo que el plazo queda de la siguiente manera:

- 2 días hábiles para acudir a la Unidad.

- 2 días hábiles para diagnóstico.

- 10 días hábiles siguientes a la fecha de diagnóstico para remplazo del material defectuoso o trabajo mal realizado, calibraciones, pruebas y entrega del inmueble en óptimas condiciones de funcionamiento.

      - En caso contrario, al no cumplir con los mantenimientos correctivos se aplicarán las penalizaciones y/o deductivas correspondientes.

      - Todo servicio de mantenimiento correctivo deberá ser realizado dentro de las instalaciones de la Unidad Médica, por lo que el proveedor deberá llevar las refacciones, accesorios y/o consumibles y equipos de prueba o calibración y mano de obra necesarios para la realización del servicio.

      - El proveedor deberá entregar al Jefe de Mantenimiento, todas aquellas materiales que hayan sido sustituidas para la ejecución del servicio como evidencia de este, salvo que su cotización diga que los materiales son a cambio.

      - El proveedor se obliga a suministrar los accesorios y materiales nuevos y originales, mismos que el jefe de mantenimiento de la Unidad verificará previo a su suministro, conforme al tipo de servicio a realizar y manuales de fabricante.

Los documentos derivados del mantenimiento correctivo deberán ser enviados a la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento como soporte del servicio realizado.

Laboratorio de Salud Pública Estatal.

| Clave | Descripción | Presentación | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-026 | DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFÓN RETICULAR EXISTENTE EN MAL ESTADO, TEES DE ALUMINIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 630.00 |
| PRE-096.1 | DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA PARA EMPORTRAR CIRCULAR DE 12 A 22 CM DE CIAMETRO; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA SEGÚN INDIQUE SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 564.00 |
| PRE-096.1 | DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA PARA EMPORTRAR CIRCULAR DE 12 A 22 CM DE CIAMETRO; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA SEGÚN INDIQUE SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 564.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 750.00 |
| ACA-007.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 550.00 |
| ACA-007.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISOS ACRÍLICA SATINADA SERIE 3800 BEREL O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR TERRACOTA A DOS MANOS EN PISOS DE CONCRETO; INCLUYE: MATERIALES, BASE NEUTRA, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA Y JABÓN DESENGRASANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 450.00 |
| ACA-020.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE DUROCK DE 1.22 X 2.44 CM. X 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL CAL. 22, POSTE CAL. 22, TORNILLOS, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE COAT, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 9.00 |
| ACA-020.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDÓN DE DUROCK DE 1.22 X 2.44 CM. X 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL CAL. 22, POSTE CAL. 22, TORNILLOS, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE COAT, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 58.00 |
| ACA-023 | FALSO PLAFÓN RETICULAR DE 61X61 CM. SOPORTES SISTEMA DOWN COLOR BLANCO, PLACAS DE 3 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, ÁNGULO, TEE, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14/16, PIJAS, DISPAROS EXPANSIVOS CAL. 22, NIVELADO, ESCANTILLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 574.00 |
|  | IMPERMEABILIZANTE |  |  |
| IMP-003 | IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 210.00 |
| IMP-006.1 | IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO FIBRATADO DE ÚLTIMA GENERACIÓN BASE AGUA 6 AÑOS MARCA FESTER ACRITON EN LOSA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICACIÓN DIRECTA EN DOS MANOS ALTERNANDO LA DIRECCIÓN DE LA APLICACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELASTON PRIMARIO REFUERZO DOBLE 65, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE POR MEDIO DE CHORRO DE AGUA A PRESIÓN Y DETERGENTE, ASEGURANDOSE DE RETIRAR EL MATERIAL SUELTO O MAL ADHERIDO EN LAVADO A PRESIÓN MÍNIMA DE 2000 PSI., HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 50.00 |
|  | CANCELERÍA |  |  |
| CAN-002.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA 3000, CRISTAL CLARO ESMERILADO DE 6MM; INCLUYE: MATERIALES, MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, MANO DE OBRA NIVELACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| CAN-008.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO EN INTERIORES Y EXTERIORES A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA ECONÓMICA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 10.00 |
| CAN-035.1 | MANTENIMIENTO A PUERTAS DE ALUMINIO ABATIBLE DE DOS HOJAS DE 1.90 A 2.10 X 2.00 A 2.20 M DE CRISTAL, CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE CERRADURA, SUSTITUCIÓN DE BISAGRAS HIDRÁULICAS, CAMBIO DE PASADORES SUPERIORES E INFERIORES, CAMBIO DE BARRA DE EMPUJE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE PERFILES Y CRISTAL DE MANCHAS, TORNILLOS Y PIJAS EN MAL ESTADO, SELLADO CON SILICÓN, AJUSTE Y NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 4.00 |
| CAN-038 | AJUSTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO TIPO LOUVER EXISTENTE; INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTE, AJUSTE DE ALTURA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 36.00 |
| CAN-073 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS MARCA SANILOCK O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO LINEA INSTITUCIONAL ACABADA EN ACERO INOXIDABLE 30, FIJO DE 0.60 X 1.50 M DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, FIJACIÓN A PISO, TAQUETES DE PARED DE 1/4", DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 2.00 |
| CAN-073.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS MARCA SANILOCK O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO LINEA INSTITUCIONAL ACABADA EN ACERO INOXIDABLE 30, FIJO DE 1.60 X 1.50 M DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, FIJACIÓN A PISO, TAQUETES DE PARED DE 1/4", DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| CAN-076 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS MARCA SANILOCK O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO LINEA INSTITUCIONAL ACABADA EN ACERO INOXIDABLE 30, FIJO DE 1.00 X 1.50 M DE ALTURA, CON UNA PUERTA DE 0.60 M; INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, FIJACIÓN A PISO, TAQUETES DE PARED DE 1/4", DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 2.00 |
| CAN-076.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS MARCA SANILOCK O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO LINEA INSTITUCIONAL ACABADA EN ACERO INOXIDABLE 30, FIJO DE 0.65 X 1.50 M DE ALTURA, FIJO DE 1.60 X 1.50 M, CON UNA PUERTA DE 0.60 M; INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, FIJACIÓN A PISO, TAQUETES DE PARED DE 1/4", DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 2.00 |
| CAN-076.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS MARCA SANILOCK O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO LINEA INSTITUCIONAL ACABADA EN ACERO INOXIDABLE 30, FIJO DE 0.45 X 1.50 M DE ALTURA, PUERTA DE 0.80 X 1.50 M DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, FIJACIÓN A PISO, TAQUETES DE PARED DE 1/4", DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 2.00 |
| CAN-076.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS MARCA SANILOCK O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO LINEA INSTITUCIONAL ACABADA EN ACERO INOXIDABLE 30, 2 FIJOS DIVISORIOS DE 1.60 X 1.50 M DE ALTURA, CON UNA PUERTA DE 1.00 M, UN FIJO DE 0.60 X 1.00 M, UNA PUERTA DE 0.70 X 1.50 M Y UN FIJO DE 0.30 CM X 1.50 M AL FRENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, FIJACIÓN A PISO, TAQUETES DE PARED DE 1/4", DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 2.00 |
| CAN-080 | REPOSICIÓN DE PERSIANAS DE P.V.C EN COLORES INSTITUCIONALES (INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE LAS PERSIANAS MAL ESTADO CON RECUPERACIÓN Y APILARLAS EN DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, RIEL, PIJAS, TAQUETES, ELEVACIÓN HASTA 4 M. ANDAMIO, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.. | M2 | 70.00 |
| CAN-084 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLAPUERTA AUTOMÁTICO DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PUERTAS, CON SELLO SUPERIOR Y TRIPLE SELLADO INFERIOR PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA, ENTRADA DE POLVO E INSECTOS, FIJADO CON 4 PIJAS Y UN TOPE DE EMPOTRE EN PUERTA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 14.00 |
|  | HERRERÍA |  |  |
| HER-002.1 | MANTENIMIENTO A PUERTA ABATIBLE ENTAMBORADA CON LAMINA LISA DE ACERO, DE 0.80 A 0.90 M DE ANCHO X 2.00 M DE ALTURA, CONSISTENTE EN DESMONTAJE, APLICACIÓN DE RESANE CON PASTA EN AREAS OXIDADAS, LIJADO ACABADO LISO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION CON EQUIPO DE ASPERSIÓN A DOS MANOS, CAMBIO DE BISAGRAS, NIVELACIÓN, CAMBIO DE CERRADURA MARCA PHILLIPS TIPO POMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 15.00 |
| HER-040 | ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE CANAL MONTEN PINTADO 2X4" PARA FIJAR TECHUMBRE DE LAMINA, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 223.00 |
| HER-040.1 | ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE CANAL MONTEN PINTADO 2X4" PARA FIJAR FALDÓN DE LAMINA, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 55.00 |
| HER-040.2 | ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PTR 3X3" CAL. 11 PARA COLUMNA DE TECHUMBRE CON PLACA DE 1/4" PARA ANCLAJE DE 20X20 CM, 6 BARRENOS Y 6 TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8"Y PLACA DE 1/4" DE 10X10 CM PARA RECIBIR TECHUMBRE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PERFORACIONES EN CONCRETO | ML | 52.00 |
| HER-041.1 | ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PTR 2X2" CAL. 11 PARA COLUMNA DE TECHUMBRE CON PLACA DE 1/4" PARA ANCLAJE DE 15X15 CM, CUATRO BARRENOS Y 4 TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8"Y PLACA DE 1/4" DE 10X10 CM PARA RECIBIR TECHUMBRE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PERFORACIONES EN CONCRETO | ML | 56.00 |
| HER-041.2 | TECHUMBRE A BASE DE LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CAL. 26, BASTIDOR A BASE DE PTR DE 3" AL PERÍMETRO, HASTA 5.00 M. DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SOPORTES DE PTR DE 3", CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, SOLDADURA, RESANES, SELLADO DE CORTES DE LAMINA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, PIJAS CON EMPAQUE AUTORROSCABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 72.00 |
| HER-042.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CAL. 26, DE 3.05 M. DE LARGO, EN FALDÓN SOBRE BASTIDOR A BASE DE PTR DE 2X4", HASTA 5.00 M. DE ALTURA; INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, SOLDADURA, RESANES, SELLADO DE CORTES DE LAMINA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, PIJAS CON EMPAQUE AUTORROSCABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 150.00 |
| HER-050 | PLACA DE 15X15 CM DE 1/4" DE ESPESOR CON 4 BARRENOS PARA FIJAR TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8", SOLDADURA PARA UNION DE PTR DE 2"; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA CON ELECTRODO E-6013, ESMERILADO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, ANCLAJE CON TAQUETES EXPANSIVOS SOBRE PISO DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 8.00 |
|  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| IHD-010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 3/4" PARA RED DE AGUA POTABLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTE, DESPERDICIO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 350.00 |
| IHD-011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 1" PARA RED DE AGUA POTABLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTE, DESPERDICIO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 370.00 |
| IHD-012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 1 1/2" PARA RED DE AGUA POTABLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTE, DESPERDICIO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 80.00 |
| IHD-015 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO TIPO GLOBO DE COBRE DE 3/4" PARA RED DE AGUA POTABLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 15.00 |
| IHD-016 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO TIPO GLOBO DE COBRE DE 1" PARA RED DE AGUA POTABLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 15.00 |
| IHD-017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO TIPO GLOBO DE COBRE DE 1 1/2" PARA RED DE AGUA POTABLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 15.00 |
| IHD-070 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN DE AGUA EN MUROS DE CISTERNA A BASE DE RECUBRIMIENTO EPOXICO POLIAMINICO EPOXINE 500 MODIFICADO, MARCA FESTER, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE RETIRANDO MATERIAL SUELTO O EN MAL ESTADO POR MEDIO DE CEPILLO DE ALAMBRE E HIDROLAVADORA, HASTA QUEDAR UNA SUPERFICIE SANA, LIMPIEZA CON TRAPO MOJADO PARA SATURAR LA SUPERFICIE Y APLICAR EL MATERIAL, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE BASE FERROFEST, APLICACIÓN PRIMARIO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO , ACARREOS, ANDAMIOS, REVISIÓN DE CONEXIONES, APRIETE Y COLOCACIÓN DE CINTA TEFLÓN AJUSTES DE VÁLVULAS DE PASO DE 3/4" Y CAMBIO DE FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M3 | 15.00 |
| IHD-133 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA CHECK ANTIRRETORNO DE 6" DE FIERRO COLADO BRIDADA; INCLUYE: INTERCONEXIÓN A TUBERÍA DE PVC DE 6" MEDIANTE BRIDAS, EXCAVACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 M, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| IHD-140 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO REFORZADO DE 6" ; INCLUYE: EXCAVACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 M, LIJADO DE EXTREMOS PARA INTERCONEXIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 12.00 |
| IHD-141 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE PVC DE 6"; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TORNILLERÍA PARA CONEXIÓN A VÁLVULA BRIDADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 12.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-020 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RED SANITARIA DE 2" A 4" DE DIÁMETRO EN ÁREAS INTERIORES REALIZADO DE MANERA MANUAL USANDO VARILLA METÁLICA DE 3/4" DE DIÁMETRO Y CON EQUIPO PARA INYECTAR AGUA PREZURIZADA, INCLUYE: DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 150.00 |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |
| IEL-023.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LUMINARIOS DE 2TX32W DE 60 X 120 CM, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE TUBOS LED DE 18W, TIPO T8,100/277 V 6,500 K, 2000 LM POR LUMINARIO, BALASTROS ELECTRÓNICOS DE 2X32W, 127 VCA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BASE G13, DESMANTELAMIENTOS, ADAPTACIÓN Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 138.00 |
| IEL-023.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LUMINARIOS DE 2TX17W DE 61 X 61 CM, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE TUBOS LED DE 9W, TIPO T8,100/277 V 4,100 K, 900 LM POR LUMINARIO, BALASTROS ELECTRÓNICOS DE 2X32W, 127 VCA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES SUMINISTRO DE MATERIALES, BASE G13, DESMANTELAMIENTOS, ADAPTACIÓN Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 143.00 |
| IEL-055 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR UFO 20 TODO EN UNO, DE 20 W, VIDA ÚTIL DE 70,000 HORAS, PANEL FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 18 V/25 W CON 20 AÑOS DE VIDA ÚTIL, BATERÍA DE LITIO Y CONTROLADOR ELECTRÓNICO, AUTONIMIA DE 3 A 7 EN DIAS LLUVIOSO. FLUJO LUMINOSO DE 2,500 LÚMENES, 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. MARCA: GLOBAL SOLAR SOLUTIONS (GSS) O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 15.00 |
| IEL-200.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 9 W, 100-240 V, 580 lm, 4,100°K, 14.6 CM. DE DIAMETRO, CAT. EG-LEPS-9W, COLOR BLANCO. MARCA ENERGAIN O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MATERIALES, 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 121.00 |
| IEL-201.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 18 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 22.5 CM. DE DIAMETRO, CAT. EG-LEPS-18W, COLOR BLANCO. MARCA: ENERGAIN. INCLUYE: MATERIALES, 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 443.00 |
| IEL-202.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO LED DE 60 X 60 CM DE 40W, MODELO EG-60X60LP-40W, LÍNEA INTERIOR DOWNLIGHTS; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA , INSTALACIONES ESPECÍFICAS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 143.00 |
| IEL-307 | REVISIÓN Y BALANCEO DE CENTRO DE CARGAS; INCLUYE: LEVANTAMIENTO Y CENSO DE CARGA POR CIRCUITO, BALANCEO DE CARGAS REAL, IDENTIFICACIÓN Y RÓTULO DE TABLEROS E INTERRUPTORES, ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL MISCELÁNEO PARA ROTULACIÓN E IDENTIFICACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SERVICIO | 1.00 |
| IEL-028.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO PARA ÁREAS LIMPIAS TIPO EMPOTRAR, EN PLAFÓN CORRIDO DE TABLA-ROCA, CON BISEL DESMONTABLE, DE 60X122 CMS., FABRICADO EN LÁMINA DE PRIMERA ROLADO EN FRÍO Y RECUBIERTO CON PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, CON REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, SELLADO CON NEOPRENO Y CINTA DOBLE CARA, CON GLÁNDULA PARA CABLE Y CON DIFUSOR DE ACRÍLICO 100%, TIPO K-12. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 188.00 |
|  | EXTERIORES |  |  |
| OEX-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE FACHADA A BASE DE PANELES DE REJACERO COLOR BLANCO 2.00 M DE ALTO, POSTES DE 2 1/4", ABRAZADERAS DE PLÁSTICO CON 2 JUEGOS DE TORNILLOS (6X15 MM) Y TUERCAS, TAPÓN POSTE, ANCLAJE DE POSTES MEDIANTE MUERTO DE CONCRETO DE 30X30X60 CMS. REFORZADO CON 4 VARS #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 12 CMS, NIVELACIÓN Y PLOMEO, COLOCACIÓN DE MALLA Y TENSADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, HABILITADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, AJUSTES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 44.00 |
| OEX-014 | PORTÓN ABATIBLE A DOS HOJAS A BASE DE PANELES DE REJACERO COLOR BLANCO DE 2.50 M DE ALTO X 2.00 M DE ANCHO POR CADA HOJA, PARA UNA SECCIÓN TOTAL DE 2.50 X 4.00 M, COMPUESTO POR POSTES DE 2 1/4", TAPÓN POSTE, BISAGRAS CLASE REFORZADA DE ACERO GALVANIZADAS EN CALIENTE, PICAPORTE DE PIE PARA PORTÓN, PASADOR, PORTA CANDADO, CERRADURA DE ALUMINIO CON INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA SEGURIDAD, ANCLAJE DE POSTES MEDIANTE MUERTO DE CONCRETO DE 30X30X60 CMS. REFORZADO CON 4 VARS #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 12 CMS, NIVELACIÓN Y PLOMEO, COLOCACIÓN DE MALLA Y TENSADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, HABILITADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, AJUSTES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| OEX-019 | PORTÓN ABATIBLE A DOS HOJAS A BASE DE PANELES DE REJACERO COLOR BLANCO DE 2.50 M DE ALTO X 2.87 M DE ANCHO POR CADA HOJA, PARA UNA SECCIÓN TOTAL DE 2.50 X 5.74 M, COMPUESTO POR POSTES DE 2 1/4", TAPÓN POSTE, BISAGRAS CLASE REFORZADA DE ACERO GALVANIZADAS EN CALIENTE, PICAPORTE DE PIE PARA PORTÓN, PASADOR, PORTA CANDADO, CERRADURA DE ALUMINIO CON INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA SEGURIDAD, ANCLAJE DE POSTES MEDIANTE MUERTO DE CONCRETO DE 30X30X60 CMS. REFORZADO CON 4 VARS #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 12 CMS, NIVELACIÓN Y PLOMEO, COLOCACIÓN DE MALLA Y TENSADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, HABILITADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, AJUSTES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| OEX-053 | PINTURA EN PAVIMENTOS EN FRANJAS DE 10 CM. DE ANCHO, COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACIÓN DE GUARNICIONES Y LÍNEAS DE ESTACIONAMIENTO, MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CINTA MASKINTAPE DE 19 MM. DE ANCHO, SUMINISTRO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 85.00 |
| OEX-054 | PINTURA DE GUARNICIONES, COLOR AMARILLO TRANSITO MARCA COMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 110.00 |
| OEX-055 | PINTURA EN PAVIMENTOS EN PISOS DE CONCRETO COLOR TERRACOTA, MARCA COMEX O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CINTA MASKINTAPE DE 19 MM. DE ANCHO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 85.00 |
|  | SEÑALIZACIÓN |  |  |
| SEÑ-008 | ROTULO EN PISO PARA PERSONAS DE CAPACIDAD DIFERENTE, INCLUYE: DIBUJO DE EMBLEMA Y ROTULO EN COLOR AZUL Y BLANCO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 8.00 |
| SEÑ-009 | LOGO DEL PUNTO DE REUNIÓN DE 2.00 X 2.00 M. CON PINTURA VÍA COLOR DE COMEX O EQUIVALENTE DE SECADO RÁPIDO, COLORES VERDE Y BLANCO, PUNTO, FLECHAS Y LEYENDA "PUNTO DE REUNIÓN", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| SEÑ-011.2 | REPOSICIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES (JURISDICCIONES, CEVAC, CAPA, UNEME, ETC.) INCLUYE: LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE CORRESPONDAN SEGÚN LA IMAGEN INSTITUCIONAL PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE SALUD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, RESANES NECESARIOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| SEÑ-030 | REPOSICIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGÚN ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD, INCLUYE: LOGOTIPOS DEL GOBIERNO DEL PUEBLO Y SECRETARIA DE SALUD, CON MEDIDAS DE 4.40 X 1.00 MTS, A BASE DE PANEL DE ALUMINIO, SEGÚN COLORES PROPORCIONADOS EN EL DISEÑO, CON CANTOS DE LÁMINA DE ALUMINIO CAL. 24, ILUMINACIÓN LED COLOR BLANCO. LEYENDA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, DE 12.00 X 0.45 MTS. EN COLOR NEGRO, LOGOTIPO DEL LABORATORIO DE 0.90 X 0.85 MTS., COLOCADOS EN ALTURA. | PIEZA | 1.00 |

IV. LUGAR DE ENTREGA Y CENTROS DE OPERACIÓN

a) El posible proveedor adjudicado, para los servicios de Conservación y Mantenimiento del Laboratorio de Salud Pública, tendrá hasta 30 días naturales a partir de la fecha de entrega del pedido.

b) El posible proveedor deberá hacer la entrega de la Conservación y Mantenimiento del inmueble de la siguiente Unidad de Apoyo:

| NÚM. | UNIDADES | Dirección |
| --- | --- | --- |
| 1 | LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA | Calle Macayo s/n, Colonia El recreo, Villahermosa, Tab. |

V. FORMATOS Y ANEXOS

Formatos mediante los cuales se realizará la entrega-recepción, seguimiento, validación y aquellas funciones que se consideren necesarias para la correcta administración de los mantenimientos.

| ANEXO | FORMATO FOCON 4 |
| --- | --- |
| ANEXO | FORMATO DEMANDA AGREGADA |

VI.- TERMINOS Y CONDICIONES

Se establecen los presentes Términos y Condiciones, para la contratación de los servicios de Conservación y Mantenimiento del Laboratorio de Salud Pública con lo siguiente:

- VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Será a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo hasta el 31 de diciembre del presente año.

- PLAZO DE ENTREGA

El participante adjudicado para los servicios de Conservación y Mantenimiento del Laboratorio de Salud Pública, se entregará en los primeros 30 días naturales después de entregado el pedido.

- MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 27 fracción XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, se evaluará mediante el criterio de evaluación BINARIO. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Los participantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones Técnicas con descripción amplia y detallada del bien y/o servicio. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los participantes observando para ello lo previsto por los artículos 47 primer párrafo relativo al criterio BINARIO, 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 51 de su Reglamento, artículo 27 fracción XVI relativo al criterio binario de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y artículo 41 fracción IV inciso A de su Reglamento, según corresponda.

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del participante, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que de estas deriven.

Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el participante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará con el apoyo de personal operativo designado en las Unidades Administrativas.

.

- LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE EXIGE A LOS PARTICIPANTES.

El participante deberá presentar: escrito libre en papel membretado y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen durante la adquisición, una vez  adjudicado, se tendrá la obligación de dar cumplimiento a las Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad, así como favorecer el cumplimiento por parte de la Unidad Médica de aquellas Normas que a través del servicio integral se deban cumplir por parte de esta última, siendo algunas de estas:

NORMATIVIDAD

Ley General de Salud, en los artículos aplicables

Ley Federal de Infraestructura de la Calidad

Reglamento de la Ley General de Salud

NOM-001-SEDE-2012: Instalaciones Eléctricas

Norma ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica se deberá presentar en el formato ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA” y deberá contener la siguiente documentación:

- Descripción amplia, detallada y legible de la prestación del servicio, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o por su representante legal.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste el cumplimiento con los estándares de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y aplicables, así como la metodología de trabajo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que los servicios que ofertan cuentan con los más altos controles de calidad, así como la experiencia en servicios similares. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste la descripción técnica de los procesos incluidos en los servicios requeridos por los Servicios de Salud conforme a la información y requisitos del presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste la propuesta detallada por sitio, cobertura y numero de servicios contemplados. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde el participante deberá presentar manifiesto de compromiso (cronograma) de cumplir con el período comprendido, al día siguiente hábil a la notificación de adjudicación. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Manifiesto suscrito autógrafamente por el Representante Legal del Participante, en el que se obliga a liberar a los Servicios de Salud, de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, laboral, administrativa que en su caso, pudiera ocasionar con motivo de daños materiales o de integridad física así como por la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, de acuerdo a la partida ofertada Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, la información que se genere al desarrollar la presente adjudicación y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales de este, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica deberá presentarse conteniendo lo siguiente:

- Descripción y precio unitario

- Importes expresados en moneda nacional (pesos mexicanos) considerando únicamente dos decimales para su cálculo (truncado y/redondeado a dos decimales).

- Los precios serán unitarios, según los servicios que oferte y/o con los impuestos que resulten aplicables.

- Indicar que los precios serán fijos hasta el total cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato respectivo.

- Indicar la aceptación de las condiciones de pago, conforme al plazo y procedimiento establecido por los Servicios de Salud.

- La propuesta económica deberá corresponder con las especificaciones técnicas solicitadas.

- La propuesta económica deberá tener una vigencia mínima de 90 (noventa) días naturales a partir de la fecha de su presentación.

- El Posible proveedor con la presentación de su propuesta económica acepta que cumple con todas y cada una de las características, plazos y condiciones solicitadas en el presente Anexo Técnico.

- De resultar adjudicado del Posible proveedor, deberá de presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se obliga a liberar a los Servicios de Salud de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional.

- VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO

El proveedor deberá solicitar acceso a las instalaciones para su respectivo levantamiento para lo cual deberá presentarse a la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento para agendar su visita. La visita será en conjunto con personal de la dirección de infraestructura.

En caso de que el proveedor no se presente a las instalaciones donde se efectuarán los servicios sin previa agenda ni acompañado del personal de infraestructura, la Unidad Administrativa correspondiente negara el acceso a dicho proveedor.

Como evidencia se realizará una minuta de visita de sitio conformada por el proveedor, personal de la dirección de Infraestructura y Mantenimiento y personal del Laboratorio de Salud Pública.

La visita de sitio es de carácter obligatorio, aquella propuesta que sea realizada sin previa visita de sitio será desechada automáticamente.

Ubicación:

Dirección de infraestructura – Calle Vía 3 No. 126, Plaza Farole planta alta local 1,2 y 3. Col. Tabasco 2000

- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

PENAS CONVENCIONALES

Las penas convencionales se aplicarán cuando, por casusas imputables al POSIBLE PROVEEDOR, la entrega de los servicios se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente o pactada entre las partes, mismas que no podrán ser mayor al monto de la garantía de cumplimiento:

DURANTE LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO: Se penalizará con el 5% al millar por cada día natural de atraso. El periodo de penalización comienza a contar a partir de la hora siguiente en que se concluye el plazo convenido.

El POSIBLE PROVEEDOR autorizará a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio POSIBLE PROVEEDOR.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y/o artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco. No se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

El Administrador del contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales y de notificarle al POSIBLE PROVEEDOR.

DEDUCTIVAS

Conforme a lo previsto en los artículos 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento, y/o artículo 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda.

Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco a través del Administrador del Contrato, será responsable de aplicar las deducciones por incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el POSIBLE PROVEEDOR respecto a los conceptos que integran el bien y/o servicio o entrega de lo adjudicado que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato; tomando en consideración preferentemente los siguientes elementos:

El servidor público Administrador del Contrato está facultado para verificar el cumplimiento del contrato y elaborar el escrito de conformidad donde se establezca que el POSIBLE PROVEEDOR cumplió con la prestación o entrega de lo establecido en el mismo, mismos que podrán ser sustituidos por el servidor público designado para el desempeño de esas funciones, sin necesidad de modificar el presente documento.

Los bienes y/o servicios se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del Contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco a través del Administrador del Contrato, rechazarán los bienes y/o servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en el respectivo contrato y en sus Anexos, obligándose al POSIBLE PROVEEDOR en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.

Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco a través del Administrador del Contrato, podrán aceptar los bienes y/o servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en el respectivo contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del bien y/o servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

- DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La devolución y reposición de bienes y/o servicios, será por cuenta y a cargo del participante adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

Los montos por deducir se aplicarán en la factura que el POSIBLE PROVEEDOR presente para su cobro. Las deducciones no podrán exceder del 10% del monto máximo total del contrato.

Los Servicios de Salud descontará las cantidades por concepto de deductivas de la factura que el POSIBLE PROVEEDOR presente para su cobro.

El participante adjudicado, se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar al Organismo y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en el instrumento jurídico correspondiente, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los Servicios entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda.

Los Servicios de Salud podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes y/o servicios, a través de los Dirección de Programas Preventivos, cuyas muestras utilizadas para este efecto deberán ser repuestas por el POSIBLE PROVEEDOR, sin costo para los Servicios de Salud que así lo solicite.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El participante adjudicado, se obliga a otorgar a el Organismo dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la firma del contrato en términos del artículo 31 Último Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y en el numeral 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado y demás normatividad aplicable y se constituirán por el participante adjudicado en favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. Por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate de cada ejercicio fiscal por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Y con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 Fracción I de su Reglamento. Según corresponda la fuente de financiamiento.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta al POSIBLE PROVEEDOR una vez que los Servicios de Salud de Tabasco le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al POSIBLE PROVEEDOR, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el área correspondiente a través del Administrador del contrato, mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

- FORMA DE PAGO:

Con fundamento en los artículos 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 89 de su Reglamento y articulo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, el pago por los bienes y/o servicio prestado se cubrirá por parte de los Servicios de Salud a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido, conforme a los bienes y/o servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del Administrador del Contrato o el servidor público que éste designe para la supervisión, revisión y validación del bien y/o servicio.

El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en los Servicios de Salud de Tabasco, para su aprobación.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes y/o servicios adquiridos, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los bienes y/o servicios facturados.

De conformidad con los artículos 90, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 12 del Reglamente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, en caso de que el CFDI entregado presente errores, los Servicios de Salud de Tabasco dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará al POSIBLE PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que el POSIBLE PROVEEDOR presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que el POSIBLE PROVEEDOR utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

El CFDI y el XML deberán ser enviados vía correo electrónico a la cuenta que determine el Administrador del Contrato. Los CFDI serán validados en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT), al momento en que los Servicios de Salud de Tabasco realicen el pago. El CFDI se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

El POSIBLE PROVEEDOR manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes y/o servicios adquiridos, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del Contrato o el servidor público que esté designe.

Para efectos de trámite de pago, el POSIBLE PROVEEDOR deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por los Servicios de Salud de Tabasco para efectos del pago.

El pago de la prestación del bien y/o servicio recibido quedará condicionado proporcionalmente al pago que el POSIBLE PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

El POSIBLE PROVEEDOR se obliga a no cancelar ante el SAT los comprobantes fiscales digitales a favor de Ios Servicios de Salud de Tabasco, previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo a los Servicios de Salud Tabasco para su autorización expresa, debiendo este informar de dicha justificación y reposición del Comprobante Fiscal Digital en su caso.

La Convocante, se compromete a pagar al POSIBLE PROVEEDOR, por el total de la adjudicación de los bienes y/o servicios, objeto del presente Contrato, de conformidad con lo siguiente:

| Requisitos | Firmas |
| --- | --- |
| Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique: - Número de proveedor. - Número de contrato. - Número de fianza y denominación Social de la Afianzadora |  |
| Documento, folio del proveedor, en donde relacione los bienes y/o servicios utilizados, por paciente, que acredite la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS". | Firma de aceptación por parte del médico usuario y/o encargado del servicio. |
| Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT, y en materia de seguridad social del IMSS, positiva y vigente |  |

El POSIBLE PROVEEDOR adjudicado deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de los Servicios de Salud de Tabasco.

El POSIBLE PROVEEDOR, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “Los Servicios de Salud”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de Los Servicios de Salud Tabasco.

Para la validación de dichos comprobantes el POSIBLE PROVEEDOR deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud de Tabasco el archivo en formato XML, la validez de estos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que los Servicios de Salud de Tabasco tiene en operación; para tal efecto, el POSIBLE PROVEEDOR proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que el POSIBLE PROVEEDOR acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del POSIBLE PROVEEDOR está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT. Si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados, se realizará a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios).

En caso de que el posible proveedor reciba pagos en exceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 tercer párrafo de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y el artículo 50 tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco, según corresponda., en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de La Convocante.

- MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.

El POSIBLE PROVEEDOR mensualmente deberá entregar los documentos en donde relacione los bienes y/o servicios o procedimientos utilizados o realizados, donde se acredite la recepción del bien y/o servicio con la firma de aceptación por parte del administrador del Contrato.

- ANTICIPOS

No aplica

- AVISO DE PRIVACIDAD

No aplica

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El POSIBLE PROVEEDOR deberá entregar póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan causar a las Unidades Administrativas y/o a terceros, en sus bienes o en su persona, provocados por actos y/o hechos intencionales y/o imprudenciales, voluntarios y/o involuntarios o directa o indirectamente causados por la realización de los servicios realizados, incluyendo el daño o indemnización a los ocupantes permanentes u ocasionales, sus bienes y pertenencias y la restitución de los perjuicios hasta su total satisfacción. La vigencia de la póliza de responsabilidad civil será mínima por el equivalente a la vigencia del contrato.

Dicha garantía deberá entregarla dentro de los 10 días naturales posteriores al día de la formalización del contrato.

La cobertura de la póliza de responsabilidad civil deberá cubrir los riesgos indicados, con un porcentaje mínimo del 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato adjudicado antes de IVA.

- TIPO DE CONTRATACIÓN

Este procedimiento se formalizará a través de un contrato por Partida Única.  El contrato será a precio fijo, en los términos de los artículos 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 80 fracción III de su Reglamento y artículo 41 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, aclarando que la entrega, recepción, alta y pago se realizará previa presentación de la factura ante los Servicios de Salud de Tabasco, el pago se realizará a la entrega de los bienes y/o servicios en moneda nacional.

- FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del procedimiento de contratación de la presente adquisición será por PARTIDA UNICA, que cumpla con las características y especificaciones requeridas en el presente anexo técnico.

- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El Titular del área requirente designará a la persona servidora pública que fungirá como Administrador de Contrato, el cual será responsable de verificar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

- Cuando el POSIBLE PROVEEDOR incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

- Cuando se compruebe que el POSIBLE PROVEEDOR haya entregado la prestación del bien y/o servicio con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta convocatoria.

- En caso de que el POSIBLE PROVEEDOR no reponga la prestación del bien y/o servicio que no haya prestado, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente convocatoria.

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del POSIBLE PROVEEDOR.

- Cuando se trate de la prestación del bien y/o servicio y estos no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

- En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de los Servicios de Salud, en el sentido de que el POSIBLE PROVEEDOR ha sido sancionado respecto a las partidas adjudicadas correspondientes a la presente convocatoria o se le ha revocado el Registro Sanitario.

Solicitó

Ing. Jorge Alberto Villanueva Ara

Director de Infraestructura y Mantenimiento

Validó

Ing. Candelario Gómez Gómez

Jefe del Departamento de conservación y supervisión.

ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: R.F.C.: EMAIL: | HOJA No: DE: FECHA: |
| --- | --- |

FORMATO PROPUESTA TÉCNICA

| LOTE | DESCRIPCIÓN | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Manifestamos que tenemos la capacidad total y cumplimiento de brindar el servicio de “Conservación y Mantenimiento del Laboratorio de Salud Pública de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco”.

Nombre y firma del representante legal

ANEXO 2 “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: R.F.C.: EMAIL: | HOJA No: DE: FECHA: |
| --- | --- |

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

| LOTE | DESCRIPCIÓN | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Importe con letra: |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |

Vigencia de precios: 90 días

Tiempo de entrega:

Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta proposición serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento para la “Conservación y Mantenimiento del Laboratorio de Salud Pública de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco”. para cubrir las necesidades de los Servicios de salud del Estado de Tabasco.

Nombre y firma del representante legal