CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 2 UNIDADES DE APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.

ANEXO TÉCNICO TÉRMINOS Y CONDICIONES

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 2 UNIDADES DE APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente anexo técnico tiene por objeto la contratación del servicio para la CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 2 UNIDADES DE APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO con el fin de garantizar el correcto funcionamiento, la seguridad y la operatividad continua de las áreas que integran las Unidades para la prestación de servicios públicos.

El mantenimiento de los acabados, cancelerías, herrería, carpintería, señaléticas, son mantenimientos que le dan el mejoramiento en el aspecto visual y funcional de las unidades, y para la misma operatividad del personal en a prestación de los servicios públicos.

En el caso de los mantenimientos a las instalaciones hidráulicas, sanitarias y accesorios su adecuado mantenimiento asegura condiciones óptimas de higiene y salubridad para el personal y los usuarios, evitando la proliferación de agentes patógenos, malos olores, fugas de agua y obstrucciones que puedan afectar la funcionalidad de las instalaciones. Además, contribuye al uso eficiente del recurso hídrico y al cumplimiento de las normas de salud y seguridad vigentes.

Por su parte, el mantenimiento de las instalaciones eléctricas es esencial para prevenir fallas que puedan interrumpir la prestación de los servicios de salud, así como para reducir riesgos de cortocircuitos, sobrecalentamientos o incendios. Un sistema eléctrico en buenas condiciones permite el funcionamiento seguro de equipos médicos, de cómputo, de comunicación y de climatización, indispensables para la operación institucional.

En conjunto, la ejecución oportuna de estos mantenimientos contribuye a prolongar la vida útil de la infraestructura, optimizar los recursos públicos, garantizar la continuidad de los servicios de salud y salvaguardar la integridad del personal y usuarios.

Lo anterior para el fortalecimiento de los programas de seguridad e higiene y medicina preventiva de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco. Como parte de lo anterior mencionado es necesaria la Adquisición del SERVICIO conforme a lo establecido en el Apéndice No. 1 “DEMANDA” solicitado por el estado antes mencionado. Los servicios deberán ser de máxima calidad, con los materiales acorde la calidad establecida en la normativa nacional e internacional, para ello es necesario contar con la infraestructura adecuada como a su vez las adecuaciones en sitio para el óptimo funcionamiento de los equipos.

II. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato en la partida 35102 Mantenimiento Y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Públicos, será a partir de la notificación de la adjudicación o fallo y hasta el 31 de diciembre del presente año, con garantía de los servicios por 12 meses.

III. DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA

III.1. Generalidades:

El servicio requerido deberá cumplir con lo solicitado en el anexo 4 Formato demanda, procurando el cumplimiento de:

- Lo establecido en la Norma Oficial Mexicana: NOM-001-SEDE-2012: “Instalaciones Eléctricas”

El PRESTADOR DEL SERVICIO adjudicado para los mantenimientos tendrá hasta 30 días hábiles a partir de la fecha de emisión del pedido para la realización del servicio de mantenimiento requerido por esta la Unidad y los posteriores de acuerdo a los cronogramas de servicios.

III.2. Especificaciones requeridas para la entrega de un servicio de mantenimiento de equipo.

- Orden de Servicio.

- Bitácora de obra en el cual se da las especificaciones puntuales de los trabajos realizados de acuerdo con lo solicitado.

- Álbum fotográfico de los servicios realizados.

- La Empresa que preste dichos servicios deberá acreditar que su personal está calificado y capacitado para prestar dichos servicios.

- La empresa se hace responsable de entregar documentación en original por cada uno de los lotes asignados para servicios de mantenimientos según lo definido por el usuario.

III.3. Unidad de prestación del servicio.

Almacén de Inventarios y Centro Estatal de Hemoterapia.

III.4. Planeación y logística

Los servicios de planeación, organización, coordinación, logística y supervisión son necesarios para la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo del inmueble de las diversas Unidades Médicas, como parte de lo mencionado es necesario que el prestador de servicios agregue un cronograma de servicio por cada una de las Unidades para la prestación de servicios públicos.

III.5. Mantenimientos

Se refiere al participante al anexo 4. Formato Demanda.

- III.6. Requerimientos Técnicos de los Mantenimientos:

III.6.1. Mantenimiento preventivo

      - EL PRESTADOR DEL SERVICIO proporcionará la garantía sobre los servicios de mantenimientos preventivos y realizará los mantenimientos correctivos dependiendo de la necesidad del equipo previo al preventivo y deberá realizar los mantenimientos correctivos necesarios durante la vigencia de la póliza garantizando el óptimo funcionamiento y no interrupción del servicio.

EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá confirmar de carácter obligatorio con al menos una semana de anticipación la fecha de visita a las Unidades de prestación de servicios públicos, para la ejecución del servicio, para coordinar con la Unidades correspondientes y a la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento, a fin de que las áreas se encuentren disponibles durante el tiempo de ejecución del servicio sin afectar la operación de las Unidades de prestación de servicios públicos.

El proveedor deberá presentarse con el responsable de la Unidad para la prestación de servicios públicos, correspondiente, para confirmar su asistencia y registro en la bitácora de proveedores, así mismo deberá presentar a su llegada lo siguiente:

- Copia del pedido formalizado.

- Materiales, herramientas, kits de mantenimiento para la ejecución del servicio, en caso de aplicar, de lo contrario hacer caso omiso.

- Mano de obra, el personal que se presente, deberá portar gafete de identificación que lo acredite como trabajador, herramientas de trabajo y uniforme o vestuario necesario para la ejecución del servicio.

- Cronograma de fechas de Mantenimiento, en base al calendario solicitado. Así como de Capacitación a usuarios de los equipos.

      - En caso de cumplir con lo anterior, se les dará acceso a las instalaciones y se presentará con el Jefe del Servicio correspondiente para iniciar los trabajos de mantenimiento preventivo/correctivo. Caso contrario, no se considerará como efectiva la visita y se aplicarán las medidas y/o penalizaciones conducentes.

      - El proveedor deberá entregar todos aquellos elementos que no se hayan colocado en el servicio, por cualquier motivo conducente en el cual los elementos no sean utilizados, así como aquellos que hayan sido sustituidos.

      - Una vez concluido con la totalidad de acciones propias del mantenimiento preventivo, el proveedor, en conjunto con la Unidad para la prestación de servicios públicos, deberá completar la siguiente documentación:

- Orden de servicio de la empresa debidamente llenado, informando detalladamente el procedimiento realizado durante el servicio de mantenimiento.

- Galería fotográfica del servicio realizado, incluyendo al menos 4 fotografías en cada etapa de este: antes, durante y después.

- Checklist y/o rutina de mantenimiento conforme a manuales de operación y de servicio de la marca de los equipos (en caso de aplicar).

- Informe detallado de las pruebas realizadas con analizador, donde se resume toda la información referida al proceso de datos de identificación de un equipo.

Los documentos anteriormente descritos deberán ser enviados a la dirección de infraestructura como soporte del servicio realizado.

III.6.2.  Mantenimiento correctivo

      - Cuando se identifique que algún daño y/o falla en el funcionamiento del inmueble donde se realizaron los servicios, el jefe de Mantenimiento y/o la Unidad Administrativa, realizará un reporte de servicio a través del Callcenter o número de teléfono, establecida por el proveedor.

      - El proveedor deberá emitir acuse de recepción del reporte de servicio y asignar un número de reporte o folio.

      - El plazo para la atención del reporte de servicio será de 2 días hábiles a partir de la fecha de emisión de este, plazo en el que el proveedor deberá acudir a la Unidad para realizar el mantenimiento correctivo solicitado.

      - El proveedor deberá presentarse con el responsable de la Unidad para confirmar su asistencia y registro en la visita del departamento de Mantenimiento.

      - El prestador de servicios deberá proveer la Mano de obra necesaria para la reparación necesaria del inmueble, el personal que se presente, deberá portar gafete de identificación que lo acredite como trabajador, herramientas de trabajo y uniforme o vestuario necesario para la ejecución del servicio (ejemplo. Equipo de protección personal).

      - El proveedor deberá realizar el mantenimiento correctivo a entera satisfacción de los Servicios de Salud del estado de Tabasco, incluyendo los materiales necesarios para el funcionamiento óptimo de las áreas donde se realizó el servicio en un plazo no mayor a 14 días hábiles, contando a partir de la fecha de la emisión del reporte de servicio, por lo que el plazo queda de la siguiente manera:

- 2 días hábiles para acudir a la Unidad.

- 2 días hábiles para diagnóstico.

- 10 días hábiles siguientes a la fecha de diagnóstico para remplazo del material defectuoso o trabajo mal realizado, calibraciones, pruebas y entrega del inmueble en óptimas condiciones de funcionamiento.

      - En caso contrario, al no cumplir con los mantenimientos correctivos se aplicarán las penalizaciones y/o deductivas correspondientes.

      - Todo servicio de mantenimiento correctivo deberá ser realizado dentro de las instalaciones de la Unidad Médica, por lo que el proveedor deberá llevar las refacciones, accesorios y/o consumibles y equipos de prueba o calibración y mano de obra necesarios para la realización del servicio.

      - El proveedor deberá entregar al Jefe de Mantenimiento, todos aquellos materiales que hayan sido sustituidas para la ejecución del servicio como evidencia de este, salvo que su cotización diga que los materiales son a cambio.

      - El proveedor se obliga a suministrar los accesorios y materiales nuevos y originales, mismos que el jefe de mantenimiento de la Unidad verificará previo a su suministro, conforme al tipo de servicio a realizar y manuales de fabricante.

Los documentos derivados del mantenimiento correctivo deberán ser enviados a la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento como soporte del servicio realizado.

CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA

| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 250.00M2 DE PISO DE CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 60X60CM TRAFICO INTENSO MCA, INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADA CON PEGAZULEJO PISO SOBRE PISO Y JUNTAS DE BOQUILLEX, INCLUYE SERVICIO DE ZOCLO DE 10CM DE ANCHO MCA. INTERCERAMIC | Servicio | 1 |
| 02 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 8.00M2 DE PISO DE CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 30X30CM TRAFICO INTENSO MCA, INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADA CON PEGAZULEJO PISO SOBRE PISO Y JUNTAS DE BOQUILLEX, INCLUYE SERVICIO DE ZOCLO DE 10CM DE ANCHO MCA. INTERCERAMIC | Servicio | 1 |
| 03 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 6.00M2 DE LAMBRIN CERÁMICO DE 40X40CM, INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADA CON PEGAZULEJO -CEMENTO, Y JUNTAS DE CEMENTO BLANCO. | Servicio | 1 |
| 04 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 535.00M2 DE MUROS Y PLAFONES CON APLICACIÓN DEPINTURA VINILICA DE HASTA 10,000 CICLOS DE LAVADO, SERVICIO DE TRATAMIENTO ANTIABSORCIÓN CON SELLADOR VINÍLICO TIPO 5X1 | Servicio | 1 |
| 05 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 110.00M2 DE PLAFON LISO DE TABLAROCA DE 12.7MM DE ESPESOR | Servicio | 1 |
| 06 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 45.00M2 DE PLAFON RETICULAR DE 61X61CM CON SOPORTES DOWN | Servicio | 1 |
| 07 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PUERTAS, VENTANAS, CANCELES Y PLAFOND MEDIANTE: -SERVICIO CORRECTIVO A 14 PUERTAS DESDE 1.000CM DE ANCHO Y HASTA 2,10M DE ALTO, CON PERFILES DE ALUMINIO LINEA 3000, DUELA DE ALUMINIO, CERRADURAS, HERRAJE Y CRISTAL CLARO DE 6MM. -SERVICIO CORRECTIVO A 3 PUERTAS DESDE 1.000CM DE ANCHO Y HASTA 2,10M DE ALTO, CON PERFILES DE ALUMINIO LINEA ECONÓMICA, DUELA DE ALUMINIO, CERRADURAS, HERRAJE Y CRISTAL CLARO DE 6MM. -SERVICIO DE PUERTA BATIENTE DE 1.40M DE ANCHO X 2.20M DE ALTO, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2 HOJAS, CON CRISTAL CLARO DE 6MM, BARRA ANTIPANICO EN AMBAS HOJAS, -SERVICIO DE 55.00M2 DE CANCEL FIJO EN INTERIORES Y EXTERIORES A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO LINEA ECONOMICA CON CRISTAL CLARO DE 6MM -SERVICIO DE 2 PUERTAS DE ALUMINIO ABATIBLE DE 2.50X2.15M EN DOS HOJAS, PERFIL DE ALUMINIO DE LUJO COLOR BLANCO, CON CRISTAL FILTRASOL DE 6MM. -SERVICIO CORRECTIVO A 2.00M2 CRISTAL CLARO DE 6MM DE ESPESOR. | Servicio | 1 |
| 08 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CIERRA PUERTAS DE BRAZO HIDRÁULICO DE METAL MCA. PHILLIPS O SIMILAR | Servicio | 3 |
| 09 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO CON LLAVE SENCILLA CROMADA MOD. 242Q MCA. URREA O SIMILAR, CON SERVICIO CORRECTIVO A CESPOL DE PVC PARA LABAVO MOD. 3902 MCA. URREA O SIMILAR, CON SERVICIO CORRECTIVO AL CONECTOR DE HULE DE 38MM. | Servicio | 3 |
| 10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SALIDA HIDRÁULICA PARA TARJA CON LLAVE MEZCLADORA TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" CON MANIJAS DE ALETA MOD. 9373INOX, MCA. URREA O SIMILAR. CON SERVICIO CORRECTIVO AL CONECTOR DE HULE DE 38MM. | Servicio | 2 |
| 11 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SALIDA HIDRÁULICA PARA FLUXÓMETRO DE MANIJA DE 32MM DE 6LT, PARA INODORO MOD. 2532, MCA. URREA. | Servicio | 3 |
| 12 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEA HIDRÁULICA MEDIANTE REPARACIÓN DE 6 FUGA, LIMPIEZA Y DESAZOLVE CON AIRE A PRESIÓN. | Servicio | 1 |
| 13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MANGUERAS COFLEX DE PVC MOD. WBLL-35. MCA. URREA O SIMILAR | Servicio | 3 |
| 14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MANGUERAS COFLEX DE PVC MOD. LBLL-40. MCA. URREA O SIMILAR | Servicio | 12 |
| 15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VÁLVULA ÁNGULAR ROSCABLE. MOD. 401 MCA. URREA O SIMILAR | Servicio | 9 |
| 16 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y DESAZOLVE DE SALIDA SANITARIA MEDIANTE SERVICIO CORRECTIVO A COLADERA TIPO CESPOL DE BOTE DE 4" CON SALIDA A 2", SERVICIO CORRECTIVO A REJILLA PARA COLADERA DE 4" | Servicio | 3 |
| 17 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A WC MEDIANTE EL SERVICIO DE TAZA ALARGADA Y TANQUE CON DESCARGA DE SOLIDOS DE 1000CR, MOD. CADER PRO HN MCA. AMECAN STANDARD, | Servicio | 3 |
| 18 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAVABO CON PEDESTAL MOD. HABITAT MCA. AMERICAN STANDARD O SIMILAR, CON SERVICIO DE CONECTOR DE DE HULE DE 38MM | Servicio | 3 |
| 19 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO SR. HUMO MOD. 94205 COLOR HUMO, MCA. KIMBERLY CLARK O SIMILAR. | Servicio | 3 |
| 20 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DESPACHADOR DE TOALLAS DE PALANCA MOD. 92259 MCA. KIMBERLY CLARCK | Servicio | 3 |
| 21 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA MOD. 92260 COLOR HUMO, MCA. KIMBERLY CLARK O SIMILAR. | Servicio | 3 |
| 22 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A JABONERA RELLENABLE BLANCO MOD. 94236, MCA. KIMBERLY CLARK O SIMILAR. | Servicio | 3 |
| 23 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ILUMINACIÓN ARTIFICIAL MEDIANTE: -SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE 36 TUBO LED LINEAL DE 20W PLÁSTIFICADO -SERVICIO DE 20 LUMINARIA LED DE SOBREPONER DE 18W 100-240V, CAT. EG-LEPS-18W MCA ENERGAIN -SERIVICIO DE 4 LUMINARIA LED PARA TECHO DE EMPOTRAR DE 30X30 DE 24W, MOD. EG-LEPCS-24W MCA. ENERGAIN. | Servicio | 36 |
| 24 | SERIVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS ELÉCTRICOS DE HASTA 30 POLOS, DEL SISTEMA NORMAL, SISTEMA DE EMERGENCIA Y SISTEMA REGULADO, MEDIANTE BALANCE DE CARGAS, REAPRIETE DE TERMINALES, LIMPIEZA CON DIELÉCTRICO, ETIQUETADO. | Servicio | 3 |
| 25 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LUMINARIA 30X122CM MEDIANTE SERVICIO AL ACRILICO, LIMPIEZA DEL ARMAZÓN | Servicio | 15 |
| 26 | SERVICIO DE SEÑALETICA INFORMATIVA DE APAGEDA A LA NORMATIVA VIGENTE MEDIANTE: - 27 LETRERON INFORMATIVOS DE 20X60CM, DE COMPUESTO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, CUBIERTO CON LÁMINAS DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD DE 4MM DE ESPESOR. - 22 LETREROS INFORMATIVOS DE 40X20CM CON LEYENDAS "SANITARIOS", "PERSONAL AUTORIZADO", SALIDA DE EMERGENCIA", "RUTA DE EVACUACIÓN" Y RUTA DE "R.P.B.I." -IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD (C.S.) CON EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. | Servicio | 1 |

ALMACEN DE INVENTARIO.

| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2,901.81M2 DE MUROS Y PLAFONES CON APLICACIÓN DEPINTURA VINILICA DE HASTA 10,000 CICLOS DE LAVADO, SERVICIO DE TRATAMIENTO ANTIABSORCIÓN CON SELLADOR VINÍLICO TIPO 5X1 | SERVICIO | 1.00 |
| 02 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 148.96M2 DE SUPERFICIES METÁLICAS CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO TIPO ESMALTE | SERVICIO | 1 |
| 03 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 495.00M2 DE CAPA DE RENIVELACIÓN EN AZOTEA MEDIANTE PROTECCIÓN CON SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO DE 4.0MM DE ESPESOR ANTIHUMEDAD | SERVICIO | 1 |
| 04 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2,245.09M2 DE TECHUMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA HASTA 8.00M DE ALTURA, MEDIANTE LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS ORGÁNICOS. | SERVICIO | 1.00 |
| 05 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 12.50M2 DE MARCO ESTRUCTURAL MEDIANTE LIMPIEZA MECÁNICA, SERVICIO DE APLICACIÓN DE PROTECCIÓN MECÁNICA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE HASTA 6.00M DE ALTURA, SERVICIO DE REFORZAMIENTO CON PIJAS PARA LÁMINA DE 1 1/2", SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CANAL DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, SERVICIO DE ESCALERA METÁLICA DE PERFIL PTR DE 3" | SERVICIO | 1 |
| 06 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 42.87M2 DE CANCELERÍA DE ALUMINIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LINEA 2000 CON CRISTAL CLARO DE 6MM, SERVICIO 16.67M2 DE PELICULA ESMERILADA. | SERVICIO | 1 |
| 07 | SERVICIO DE SEÑALETICA INFORMATIVA DE APAGEDA A LA NORMATIVA VIGENTE MEDIANTE: -SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD (C.S.) CON EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. | SERVICIO | 2 |
| 08 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 36.00M TUBERÍA SANITARIA DE 6" DE DIÁMETRO | SERVICIO | 1 |
| 09 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LUMINARIAS TIPO: -10 LUMINARIAS DE GABINETE DE 32W Y BALASTRO ELECTRÓNICO -13 LAMPARAS TIPO CAMPANA REFLECTORA MEDIANTE CAMBIO DE BASE E26, LÁMPARA AUTO BALASTRADA DE 65W MCA PHILLIPS HASTA 6.00M DE ALTURA | SERVICIO | 1 |
| 10 | SERVICIO CORRECTIVO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MEDIANTE: - 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000BTU EN SISTEMA DIVIDIDO MCA YORK O SIMILAR, OPERACIÓN A 220-240V/1/60HZ. -2 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000BTU EN SISTEMA DIVIDIDO MCA MIRAGE O SIMILAR, OPERACIÓN A 220-240V/1/60HZ. -SERVICIO A 18.00M DE TUBERÍA PARA DRENAJ HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO. -SERVICIO DE COLOCACIÓN DE TACÓN DE NEOPRENO ANTIVIBRATORIO (4 PZA POR EQUIPO) | SERVICIO | 1 |
| 11 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 97.36M2 DE ANDADORES EXTERIORES DE 1.00 DE ANCHO A BASE DE BANQUETA DE 8CM DE ESPESOR, CON GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 15X30X40CM, | SERVICIO | 1 |
| 12 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A RESANE DE 25.32M DE GRIETAS DE 1X1CM Y HASTA 4,00M DE ALTURA EN MUROS, PLAFONES, Y LOSA. | SERVICIO | 1 |
| 13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEA HIDRÁULICA MEDIANTE LIMPIEZA Y DESAZOLVE CON AIRE A PRESIÓN. | SERVICIO | 1 |
| 14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEA SANITARIA CON DESAZOLVE Y RETIRO DE RESIDUOS | SERVICIO | 1 |

IV. PROCESOS DE ENTREGA

a) El posible proveedor adjudicado, para los servicios de Conservación y Mantenimiento a los inmuebles de las Unidades de Apoyo, tendrá hasta 30 días naturales a partir de la fecha de entrega del pedido.

b) El posible proveedor deberá hacer la entrega de la Conservación y Mantenimiento a los inmuebles de las siguientes Unidades Administrativas:

| No. | UNIDADES | DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | Av. Coronel Gregorio Méndez Magaña, Col. Atasta de Serra #2832, Villahermosa, Tab. |
| 2 | ALMACEN DE INVENTARIO | Av. Acero s/n Colonia Ciudad Industrial, Villahermosa, Tab. |

V. FORMATOS Y ANEXOS

Formatos mediante los cuales se realizará la entrega-recepción, seguimiento, validación y aquellas funciones que se consideren necesarias para la correcta administración de los mantenimientos.

| ANEXO 1 | FORMATO FOCON 4 |
| --- | --- |
| ANEXO 2 | FORMATO DEMANDA AGREGADA |

VI.- TERMINOS Y CONDICIONES

Se establecen los presentes Términos y Condiciones, para la contratación de los servicios de Conservación y Mantenimiento a los inmuebles de las Unidades para la prestación de servicios públicos, de conformidad con lo siguiente:

- VISITA A LAS INSTALACIONES

El proveedor deberá solicitar acceso a las instalaciones para su respectivo levantamiento para lo cual deberá presentarse a la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento para agendar su visita. La visita será en conjunto con personal de la dirección de infraestructura.

En caso de que el proveedor no se presente a las instalaciones donde se efectuarán los servicios sin previa agenda ni acompañado del personal de infraestructura, la Unidad para la prestación de los servicios públicos correspondiente negara el acceso a dicho proveedor.

Como evidencia se realizará una minuta de visita de sitio conformada por el proveedor, personal de la dirección de Infraestructura y Mantenimiento y personal de las Unidades para la prestación de los servicios públicos.

La visita de sitio es de carácter obligatorio, aquella propuesta que sea realizada sin previa visita de sitio será desechada automáticamente.

- PLAZO DE ENTREGA

El participante adjudicado para los servicios de Conservación y Mantenimiento a los inmuebles de las Unidades para la prestación de los servicios públicos se entregará en los primeros 30 días naturales después de entregado el pedido.

- MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se evaluará mediante el criterio de evaluación BINARIO. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Los participantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones Técnicas con descripción amplia y detallada del servicio. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los participantes observando para ello lo previsto en el artículo 47 relativo al criterio binario y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 51 de su Reglamento.

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del participante, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que de estas deriven.

Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el participante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará con el apoyo de personal operativo designado en las Unidades para la prestación de los servicios públicos.

.

- LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE EXIGE A LOS PARTICIPANTES.

El participante deberá presentar: escrito libre en papel membretado y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen durante los servicios, una vez  adjudicado, se tendrá la obligación de dar cumplimiento a las Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad, así como favorecer el cumplimiento por parte de la Unidad Médica de aquellas Normas que a través del servicio integral se deban cumplir por parte de esta última, siendo algunas de estas:

NORMATIVIDAD

Ley General de Salud, en los artículos aplicables

Ley Federal de Infraestructura de la Calidad (Artículo 64)

Norma Oficial Mexicana: NOM-001-SEDE-2012

ISO 9001

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica se deberá presentar en el formato ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA” y deberá contener la siguiente documentación:

- Descripción amplia, detallada y legible de la prestación del servicio, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o por su representante legal.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste el cumplimiento con los estándares de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y aplicables, así como la metodología de trabajo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que los servicios que ofertan cuentan con los más altos controles de calidad, así como la experiencia en servicios similares. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste la descripción técnica de los procesos incluidos en los servicios requeridos por los Servicios de Salud del Estado de Tabasco conforme a la información y requisitos del presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste la propuesta detallada por sitio, cobertura y numero de equipos contemplados. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde el participante deberá presentar manifiesto de compromiso (cronograma) de cumplir con el período comprendido, al día siguiente hábil a la notificación de adjudicación. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Manifiesto suscrito autógrafamente por el Representante Legal del Participante, en el que se obliga a liberar a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, laboral, administrativa que en su caso, pudiera ocasionar con motivo de daños materiales o de integridad física así como por la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, de acuerdo a la partida ofertada Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, la información que se genere al desarrollar la presente adjudicación y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales de este, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica deberá presentarse conteniendo lo siguiente:

- Descripción y precio unitario

- Importes expresados en moneda nacional (pesos mexicanos) considerando únicamente dos decimales para su cálculo (truncado a dos decimales).

- Los precios serán unitarios, según los servicios que oferte y/o con los impuestos que resulten aplicables.

- Indicar que los precios serán fijos hasta el total cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato respectivo.

- Indicar la aceptación de las condiciones de pago, conforme al plazo y procedimiento establecido por los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

- La propuesta económica deberá corresponder con las especificaciones técnicas solicitadas.

- La propuesta económica deberá tener una vigencia mínima de 90 (noventa) días naturales a partir de la fecha de su presentación.

- El Posible proveedor con la presentación de su propuesta económica acepta que cumple con todas y cada una de las características, plazos y condiciones solicitadas en el presente Anexo Técnico.

- De resultar adjudicado del Posible proveedor, deberá de presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se obliga a liberar a los servicios de salud de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional.

- VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO

Ubicación:

Dirección de infraestructura – Calle Vía 3 No. 126, Plaza Farole planta alta local 1,2 y 3. Col. Tabasco 2000

- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

PENAS CONVENCIONALES

Las penas convencionales se aplicarán cuando, por casusas imputables al POSIBLE PROVEEDOR, la entrega de los servicios se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente o pactada entre las partes, mismas que no podrán ser mayor al monto de la garantía de cumplimiento:

      - DURANTE LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO: Se penalizará con el 5% al millar por cada día natural de atraso. El periodo de penalización comienza a contar a partir de la hora siguiente en que se concluye el plazo convenido.

El POSIBLE PROVEEDOR autorizará a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio POSIBLE PROVEEDOR.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

El Administrador del contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales y de notificarle al POSIBLE PROVEEDOR.

DEDUCTIVAS

Con fundamento en los artículos 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 97 de su Reglamento, se aplicarán deducciones derivadas del incumplimiento parcial o prestación deficiente del bien y/o servicio.

Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco a través del Administrador del Contrato, será responsable de aplicar las deducciones por incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el POSIBLE PROVEEDOR respecto a los conceptos que integran el bien y/o servicio o entrega de lo adjudicado que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato; tomando en consideración preferentemente los siguientes elementos:

El servidor público Administrador del Contrato está facultado para verificar el cumplimiento del contrato y elaborar el escrito de conformidad donde se establezca que el POSIBLE PROVEEDOR cumplió con la prestación o entrega de lo establecido en el mismo, mismos que podrán ser sustituidos por el servidor público designado para el desempeño de esas funciones, sin necesidad de modificar el presente documento.

Los bienes y/o servicios se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del Contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco a través del Administrador del Contrato, rechazarán los bienes y/o servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en el respectivo contrato y en sus Anexos, obligándose al POSIBLE PROVEEDOR en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.

Los Servicios de Salud a través del Administrador del Contrato, podrán aceptar los bienes y/o servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en el respectivo contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del bien y/o servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

- DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La devolución y reposición de bienes y/o servicios, será por cuenta y a cargo del participante adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

Los montos por deducir se aplicarán en la factura que el POSIBLE PROVEEDOR presente para su cobro. Las deducciones no podrán exceder del 10% del monto máximo total del contrato.

Los Servicios de Salud descontará las cantidades por concepto de deductivas de la factura que el POSIBLE PROVEEDOR presente para su cobro.

El participante adjudicado, se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en el instrumento jurídico correspondiente, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los servicios entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los Servicios de Salud podrán verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes y/o servicios, a través de los Dirección de Programas Preventivos, cuyas muestras utilizadas para este efecto deberán ser repuestas por el POSIBLE PROVEEDOR, sin costo para los Servicios de Salud que así lo solicite.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El participante adjudicado, se obliga a otorgar a los Servicios de Salud dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la firma del contrato en términos del artículo 69, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y a favor de los “Servicios de Salud del Estado de Tabasco”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta al POSIBLE PROVEEDOR una vez que los Servicios de Salud del Estado de Tabasco le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al POSIBLE PROVEEDOR, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el área correspondiente a través del Administrador del contrato, mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

- FORMA DE PAGO

Con fundamento en el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el artículo 89 de su Reglamento, el pago por los bienes y/o servicio prestado se cubrirá por parte de los Servicios de Salud a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido, conforme a los bienes y/o servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del Administrador del Contrato o el servidor público que éste designe para la supervisión, revisión y validación del bien y/o servicio.

El pago se realizará en un plazo máximo de 17 (diecisiete) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, para su aprobación.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes y/o servicios adquiridos, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los bienes y/o servicios facturados.

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de que el CFDI entregado presente errores, los Servicios de Salud del Estado Tabasco dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará al POSIBLE PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que el POSIBLE PROVEEDOR presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que el POSIBLE PROVEEDOR utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El CFDI y el XML deberán ser enviados vía correo electrónico a la cuenta que determine el Administrador del Contrato. Los CFDI serán validados en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT), al momento en que los Servicios de Salud de Tabasco realicen el pago. El CFDI se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

El POSIBLE PROVEEDOR manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes y/o servicios adquiridos, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del Contrato o el servidor público que esté designe.

Para efectos de trámite de pago, el POSIBLE PROVEEDOR deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por los Servicios de Salud del Estado de Tabasco para efectos del pago.

El pago de la prestación del bien y/o servicio recibido quedará condicionado proporcionalmente al pago que el POSIBLE PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

El POSIBLE PROVEEDOR se obliga a no cancelar ante el SAT los comprobantes fiscales digitales a favor de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco para su autorización expresa, debiendo este informar de dicha justificación y reposición del Comprobante Fiscal Digital en su caso.

La Convocante, se compromete a pagar al POSIBLE PROVEEDOR, por el total de la adjudicación de los bienes y/o servicios, objeto del presente Contrato, de conformidad con lo siguiente:

| Requisitos | Firmas |
| --- | --- |
| Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique: - Número de proveedor. - Número de contrato. - Número de fianza y denominación Social de la Afianzadora |  |
| Documento, folio del proveedor, en donde relacione los bienes y/o servicios utilizados, por paciente, que acredite la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS". | Firma de aceptación por parte del médico usuario y/o encargado del servicio. |
| Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT, y en materia de seguridad social del IMSS, positiva y vigente |  |

El POSIBLE PROVEEDOR adjudicado deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de los Servicios de Salud de Tabasco.

El POSIBLE PROVEEDOR, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de los “Servicios de Salud del Estado de Tabasco”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

Para la validación de dichos comprobantes el POSIBLE PROVEEDOR deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco el archivo en formato XML, la validez de estos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que los Servicios de Salud del Estado de Tabasco tiene en operación; para tal efecto, el POSIBLE PROVEEDOR proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que el POSIBLE PROVEEDOR acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del POSIBLE PROVEEDOR está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT. Si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados, se realizará a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios).

En caso de que el POSIBLE PROVEEDOR reciba pagos en exceso, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 73 tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de los Servicios de Salud del Estado de  Tabasco.

- MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.

El POSIBLE PROVEEDOR mensualmente deberá entregar los documentos en donde relacione los bienes y/o servicios o procedimientos utilizados o realizados, donde se acredite la recepción del bien y/o servicio con la firma de aceptación por parte del administrador del Contrato.

- ANTICIPOS

No aplica

- AVISO DE PRIVACIDAD

No aplica

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El POSIBLE PROVEEDOR deberá entregar póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan causar a las Unidades Administrativas y/o a terceros, en sus bienes o en su persona, provocados por actos y/o hechos intencionales y/o imprudenciales, voluntarios y/o involuntarios o directa o indirectamente causados por la realización de los servicios realizados, incluyendo el daño o indemnización a los ocupantes permanentes u ocasionales, sus bienes y pertenencias y la restitución de los perjuicios hasta su total satisfacción. La vigencia de la póliza de responsabilidad civil será mínima por el equivalente a la vigencia del contrato.

Dicha garantía deberá entregarla dentro de los 10 días naturales posteriores al día de la formalización del contrato.

La cobertura de la póliza de responsabilidad civil deberá cubrir los riesgos indicados, con un porcentaje mínimo del 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato adjudicado antes de IVA.

- TIPO DE CONTRATACIÓN

Este procedimiento se formalizará a través de un contrato por partida única. El contrato será a precio fijo, en los términos de los artículos 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 80 fracción tercera de su Reglamento, aclarando que la entrega, recepción, alta y pago se realizará previa presentación de la factura ante los Servicios de Salud de Tabasco, el pago se realizará a la entrega de los bienes y/o servicios en moneda nacional.

- FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del procedimiento de contratación de la presente adquisición será por PARTIDA ÚNICA, que cumpla con las características y especificaciones requeridas en el presente anexo técnico.

- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El Titular del área requirente designará a la persona servidora pública que fungirá como Administrador de Contrato, el cual será responsable de verificar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este.

- Cuando el POSIBLE PROVEEDOR incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

- Cuando se compruebe que el POSIBLE PROVEEDOR haya entregado la prestación del bien y/o servicio con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta convocatoria.

- En caso de que el POSIBLE PROVEEDOR no reponga la prestación del bien y/o servicio que no haya prestado, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente convocatoria.

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del POSIBLE PROVEEDOR.

- Cuando se trate de la prestación del bien y/o servicio y estos no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

- En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, en el sentido de que el POSIBLE PROVEEDOR ha sido sancionado respecto a las partidas adjudicadas correspondientes a la presente convocatoria o se le ha revocado el Registro Sanitario.

Solicitó

Ing. Jorge Alberto Villanueva Ara

Director de Infraestructura y Mantenimiento

Solicitó

Ing. Jorge Alberto Villanueva Ara

Director de Infraestructura y Mantenimiento

Validó

Ing. Candelario Gómez Gómez

Jefe del Departamento de conservación y supervisión.

Validó

Ing. Candelario Gómez Gómez

Jefe del Departamento de conservación y supervisión.

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: | HOJA No: DE: FECHA: |
| --- | --- |

ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: R.F.C.: EMAIL: | HOJA No: DE: FECHA: |
| --- | --- |

FORMATO PROPUESTA TÉCNICA

| LOTE | DESCRIPCIÓN | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Manifestamos que tenemos la capacidad total y cumplimiento de brindar el servicio de “Conservación y mantenimiento a la infraestructura física de 2 unidades de apoyo de los servicios de salud del estado de tabasco”.

Nombre y firma del representante legal

ANEXO 2 “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: R.F.C.: EMAIL: | HOJA No: DE: FECHA: |
| --- | --- |

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

| LOTE | DESCRIPCIÓN | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Importe con letra: |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |

Vigencia de precios: 90 días

Tiempo de entrega:

Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta proposición serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento para la “Conservación y mantenimiento a la infraestructura física de 2 unidades de apoyo de los servicios de salud del estado de tabasco”. para cubrir las necesidades de los Servicios de salud del Estado de Tabasco.

Nombre y firma del representante legal