CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A SANITARIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

ANEXO TÉCNICO TÉRMINOS Y CONDICIONES

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A SANITARIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente anexo técnico tiene por objeto la contratación del servicio de “Conservación y Mantenimiento a sanitarios e instalaciones eléctricas de las Jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco” con el fin de garantizar el correcto funcionamiento, la seguridad y la operatividad continua de las áreas que integran las Jurisdicciones Sanitarias.

En el caso de los servicios sanitarios, su adecuado mantenimiento asegura condiciones óptimas de higiene y salubridad para el personal y los usuarios, evitando la proliferación de agentes patógenos, malos olores, fugas de agua y obstrucciones que puedan afectar la funcionalidad de las instalaciones. Además, contribuye al uso eficiente del recurso hídrico y al cumplimiento de las normas de salud y seguridad vigentes.

Por su parte, el mantenimiento de las instalaciones eléctricas es esencial para prevenir fallas que puedan interrumpir las actividades administrativas y operativas, así como para reducir riesgos de cortocircuitos, sobrecalentamientos o incendios. Un sistema eléctrico en buenas condiciones permite el funcionamiento seguro de equipos médicos, de cómputo, de comunicación y de climatización, indispensables para la operación institucional.

En conjunto, la ejecución oportuna de estos mantenimientos contribuye a prolongar la vida útil de la infraestructura, optimizar los recursos públicos, garantizar la continuidad de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco y salvaguardar la integridad del personal y usuarios.

Lo anterior para el fortalecimiento de los programas de seguridad e higiene y medicina preventiva de la Secretaria de Salud del Estado de tabasco. Como parte de lo anterior mencionado es necesaria la Adquisición del SERVICIO conforme a lo establecido en el Apéndice No. 1 “DEMANDA” solicitado por el estado antes mencionado. Los servicios deberán ser de máxima calidad, con los materiales acorde la calidad establecida en la normativa nacional e internacional y deben ser suficientes para salvaguardar los agentes biológicos (vacunas), evitar la proliferación bacteriana dentro de las jurisdicciones y ofrecer los espacios de trabajo en las mejores condiciones, para ello es necesario contar con la infraestructura adecuada como a su vez las adecuaciones en sitio para el óptimo funcionamiento de los equipos.

II. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato, en la partida 35102 Mantenimiento Y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Públicos, será a partir de la notificación de la adjudicación o fallo y hasta el 31 de diciembre del presente año, con garantía de los servicios por 6 meses.

III. DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA

III.1. Generalidades:

El servicio requerido deberá cumplir con lo solicitado en el anexo 4 Formato demanda, procurando el cumplimiento de:

- Lo establecido en la Norma Oficial Mexicana: NOM-001-SEDE-2012: “Instalaciones Eléctricas”

El PRESTADOR DEL SERVICIO adjudicado para los mantenimientos tendrá hasta 30 días hábiles a partir de la fecha de emisión del pedido para la realización del servicio de mantenimiento requerido por esta la Unidad y los posteriores de acuerdo a los cronogramas de servicios.

III.2. Especificaciones requeridas para la entrega de un servicio de mantenimiento de equipo.

- Orden de Servicio.

- Bitácora de obra en el cual se da las especificaciones puntuales de los trabajos realizados de acuerdo a lo solicitado.

- Álbum fotográfico de los servicios realizados.

- La Empresa que preste dichos servicios deberá acreditar que su personal está calificado y capacitado para prestar dichos servicios.

- La empresa se hace responsable de entregar documentación en original por cada uno de los lotes asignados para servicios de mantenimientos según lo definido por el usuario.

III.3. Unidad de prestación del servicio.

Jurisdicción sanitaria: Balancán, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, E. Zapata, Jalapa, Huimanguillo, Nacajuca, Macuspana, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique.

III.4. Planeación y logística

Los servicios de planeación, organización, coordinación, logística y supervisión son necesarios para la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo del inmueble de las diversas jurisdicciones Sanitarias, como parte de lo mencionado es necesario que el prestador de servicios agregue un cronograma  de servicio por cada una de las jurisdicciones sanitarias.

III.5. Mantenimientos

Se refiere al participante al anexo 4. Formato Demanda.

- III.6. Requerimientos Técnicos de los Mantenimientos:

III.6.1. Mantenimiento preventivo

      - EL PRESTADOR DEL SERVICIO proporcionará la garantía sobre los servicios de mantenimientos preventivos y realizará los mantenimientos correctivos dependiendo de la necesidad del equipo previo al preventivo y deberá realizar los mantenimientos correctivos necesarios durante la vigencia de la póliza garantizando el óptimo funcionamiento y no interrupción del servicio.

EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá confirmar de carácter obligatorio con al menos una semana de anticipación la fecha de visita a las jurisdicciones, para la ejecución del servicio, para coordinar con la Unidad Administrativa correspondiente y a la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento, a fin de que las áreas se encuentren disponibles durante el tiempo de ejecución del servicio sin afectar la operación de las jurisdicciones.

El proveedor deberá presentarse con el responsable de la Jurisdicción 
Sanitaria Correspondiente, para confirmar su asistencia y registro en la bitácora de proveedores, así mismo deberá presentar a su llegada lo siguiente:

- Copia del pedido formalizado.

- Materiales, herramientas, kits de mantenimiento para la ejecución del servicio, en caso de aplicar, de lo contrario hacer caso omiso.

- Mano de obra, el personal que se presente, deberá portar gafete de identificación que lo acredite como trabajador, herramientas de trabajo y uniforme o vestuario necesario para la ejecución del servicio.

- Cronograma de fechas de Mantenimiento, en base al calendario solicitado. Así como de Capacitación a usuarios de los equipos.

      - En caso de cumplir con lo anterior, se les dará acceso a las instalaciones y se presentará con el Jefe del Servicio correspondiente para iniciar los trabajos de mantenimiento preventivo/correctivo. Caso contrario, no se considerará como efectiva la visita y se aplicarán las medidas y/o penalizaciones conducentes.

      - El proveedor deberá entregar todos aquellos elementos que no se hayan colocado en el servicio, por cualquier motivo conducente en el cual los elementos no sean utilizados, así como aquellos que hayan sido sustituidos.

      - Una vez concluido con la totalidad de acciones propias del mantenimiento preventivo, el proveedor, en conjunto con la Unidad Administrativa, deberá completar la siguiente documentación:

- Orden de servicio de la empresa debidamente llenado, informando detalladamente el procedimiento realizado durante el servicio de mantenimiento.

- Galería fotográfica del servicio realizado, incluyendo al menos 4 fotografías en cada etapa de este: antes, durante y después.

- Checklist y/o rutina de mantenimiento conforme a manuales de operación y de servicio de la marca de los equipos (en caso de aplicar).

- Informe detallado de las pruebas realizadas con analizador, donde se resume toda la información referida al proceso de datos de identificación de un equipo.

Los documentos anteriormente descritos deberán ser enviados a la dirección de infraestructura como soporte del servicio realizado.

III.6.2.  Mantenimiento correctivo

      - Cuando se identifique que algún daño y/o falla en el funcionamiento del sistema hidrosanitario e instalaciones eléctricas donde se realizaron los servicios, el jefe de Mantenimiento y/o la Unidad Administrativa, realizará un reporte de servicio a través del Callcenter o número de teléfono, establecida por el proveedor.

      - El proveedor deberá emitir acuse de recepción del reporte de servicio y asignar un número de reporte o folio.

      - El plazo para la atención del reporte de servicio será de 2 días hábiles a partir de la fecha de emisión de este, plazo en el que el proveedor deberá acudir a la Unidad para realizar el mantenimiento correctivo solicitado.

      - El proveedor deberá presentarse con el responsable de la Unidad para confirmar su asistencia y registro en la visita del departamento de Mantenimiento.

      - El prestador de servicios deberá proveer la Mano de obra necesaria para la reparación necesaria del inmueble, el personal que se presente, deberá portar gafete de identificación que lo acredite como trabajador, herramientas de trabajo y uniforme o vestuario necesario para la ejecución del servicio (ejemplo. Equipo de protección personal).

      - El proveedor deberá realizar el mantenimiento correctivo a entera satisfacción de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, incluyendo los materiales necesarios para el funcionamiento óptimo de las áreas donde se realizó el servicio en un plazo no mayor a 14 días hábiles, contando a partir de la fecha de la emisión del reporte de servicio, por lo que el plazo queda de la siguiente manera:

- 2 días hábiles para acudir a la Unidad.

- 2 días hábiles para diagnóstico.

- 10 días hábiles siguientes a la fecha de diagnóstico para remplazo del material defectuoso o trabajo mal realizado, calibraciones, pruebas y entrega del inmueble en óptimas condiciones de funcionamiento.

      - En caso contrario, al no cumplir con los mantenimientos correctivos se aplicarán las penalizaciones y/o deductivas correspondientes.

      - Todo servicio de mantenimiento correctivo deberá ser realizado dentro de las instalaciones de la Unidad Médica, por lo que el proveedor deberá llevar las refacciones, accesorios y/o consumibles y equipos de prueba o calibración y mano de obra necesarios para la realización del servicio.

      - El proveedor deberá entregar al Jefe de Mantenimiento, todas aquellas refacciones que hayan sido sustituidas para la ejecución del servicio como evidencia de este, salvo que su cotización diga que las refacciones son a cambio.

      - El proveedor se obliga a suministrar los accesorios y refacciones nuevas y originales, mismas que el jefe de mantenimiento de la Unidad verificará previo a su suministro, conforme al tipo de servicio a realizar y manuales de fabricante.

Los documentos derivados del mantenimiento correctivo deberán ser enviados a la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento como soporte del servicio realizado.

JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN

| Clave | Descripción | U. M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-022 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 30.00 |
| PRE-023 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN MURO DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 85.00 |
| PRE-035 | DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE ALUMINIO (MAMPARAS) MARCOS, PUERTAS Y PILASTRAS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 35.00 |
| PRE-059 | DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE BAÑO (WC, LAVABOS, MINGITORIOS), LLAVES, REGADERAS Y COLADERAS RETIRO A DONDE SE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 25.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 30 X 30 CM. (TRAFICO INTENSO), ASENTADAS CON PEGAZULEJOS-CEMENTO; INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, JUNTAS CON BOQUILLEX, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 30.00 |
| ACA-018.3 | APLANADO DE MURO CON PASTA Y SELLADOR DE 2 CM. DE ESP. PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON ESPONJA, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, NIVELACIÓN, CURADO, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 85.00 |
| ACA-018.4 | APLANADO DE PLAFÓN CON PASTA Y SELLADOR DE 2 CM. DE ESP. PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON ESPONJA, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, NIVELACIÓN, CURADO, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 35.00 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 200.00 |
| ACA-007.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 30.00 |
| ACA-022.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA CON DESARROLLO CURVO DE 1.22 X 2.44 CM. X 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL DE CARGA CAL. 22, CANAL LISTÓN CAL. 20, ÁNGULO DE AMARRE CAL. 20, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12, TORNILLOS, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE COAT, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 30.00 |
|  | CANCELERIA |  |  |
| CAN-002.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA ECONÓMICA, DUELA DE ALUMINIO, COLOR ALUMINIO NATURAL BRILLANTE; INCLUYE: MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| CAN-008.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON UNA HOJA FIJA Y UNA CORREDIZAS, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA 2000 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, JALADERAS CON PASADOR, CARRETILLAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, RETIRO DE SOBRANTES Y VENTANA EN MAL ESTADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 6.00 |
| CAN-046 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA ESMERILADA EN CRISTAL EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 6.00 |
|  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| IHD-042 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE SENCILLA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERAL, ACABADO CROMO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CINTA TEFLÓN, RETIRO DEL EXISTENTE, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PIEZA | 7.00 |
| IHD-071 | DESAZOLVE DE RED HIDRÁULICA A BASE DE AGUA Y AIRE A PRESIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, REPARACIÓN DE FUGAS, HERRAMIENTA, ACARREO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| IHD-081 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA LAVABO Y/O OVALIN, DE 13 X 13 X 40 CM. DE LARGO; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| IHD-084 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA ANGULAR DE MEDIA, ROSCABLE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-001 | SUSTITUCIÓN DE JUEGO DE HERRAJES PARA CAJA DE AGUA DE W.C., EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUSTITUCIÓN , SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| ISA-002.2 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 9.00 |
| ISA-014 | SUSTITUCIÓN DE REJILLA PARA COLADERA DE 4" DE DIAM. SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 9.00 |
| ISA-015 | SUSTITUCIÓN DE COLADERA DE BOTE DE 4" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 2", EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 9.00 |
|  | MUEBLES Y ACCESORIOS |  |  |
| MYA-001 | SUSTITUCIÓN DE W.C. (TAZA ALARGADA Y TANQUE) CON DESCARGA DE SOLIDOS DE 1000 GR, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-004 | SUSTITUCIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE PLÁSTICO PARA W.C, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN , FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-005 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-009.1 | DESPACHADOR HIGIÉNICO JUMBO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-010 | SUSTITUCIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PALANCA, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UN ROLLO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-012.1 | SUSTITUCIÓN DE JABONERA RELLENABLE BLANCO, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UNA CARGA DE JABÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-014 | SUSTITUCIÓN DE TINACO DE 1,100 LTS. DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, CON KIT DE INSTALACIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PIEZA | 3.00 |
| MYA-002 | SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO COLOR BLANCO, INCLUYE: NIVELACIÓN, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
|  | INSTALACIÓN ELECTRICA |  |  |
| IEL-067 | SUSTITUCIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES, COLOR MARFIL 20 A,125 VOLTS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE CAJA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 80.00 |
| IEL-069 | SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE DE 15 AMP , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 35.00 |
| IEL-080.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE PVC (CHALUPAS DE 4"X2", APAGADOR Y CONTACTOS), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. DE 50 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM. | PIEZA | 115.00 |
| IEL-083 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DE P.V.C DE 15 X 10 MM., INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 100.00 |
| IEL-084 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DE P.V.C DE 25 X 16 MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 100.00 |
| IEL-089.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 16 MM (1/2") PARED GRUESA; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 180.00 |
| IEL-089.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 21 MM (3/4") PARED GRUESA; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 360.00 |
| IEL-089.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 25 MM (1") PARED GRUESA; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 60.00 |
| IEL-089.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 41 MM (1 1/2") PARED GRUESA; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 30.00 |
| IEL-112.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 21 MM (3/4"); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 35.00 |
| IEL-112.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 27 MM (1"); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 10.00 |
| IEL-112.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 41 MM (1 1/2"); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 15.00 |
| IEL-113 | CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA 4X4", CON TAPA METÁLICA GALVANIZADA DE 4"X4", (100X100 MM). SOBREPUESTO; INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 40.00 |
| IEL-113 | CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA 4X4", CON TAPA METÁLICA GALVANIZADA DE 4"X4", (100X100 MM). SOBREPUESTO; INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 40.00 |
| IEL-114 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 13 MM (1/2); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 10.00 |
| IEL-114.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 21 MM (3/4"); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 15.00 |
| IEL-114.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 27 MM (1"); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 8.00 |
| IEL-138.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 3/0 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 105.00 |
| IEL-140 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 2 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 210.00 |
| IEL-144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 10 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 5,000.00 |
| IEL-145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 12 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 2,000.00 |
| IEL-148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CAL. 12 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 900.00 |
| IEL-202 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE SOBREPONER DE 24 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 30 CM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 85.00 |
| IEL-206.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO KAL36200 DE 3P-200A, INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA; INCLUYE: CAJA MOLDEADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, ACARREO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-250 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPERES ; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 30.00 |
| IEL-251 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLO DE 15 A 50 AMPERES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 25.00 |
| IEL-254.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICA DE 3P-175 AMP (ZAPATAS), KA, I-LINE, CAPACIDAD DE INTERRUPCION NORMAL 25 kA @ 480 V~, ; MARCA: SQUARE'D O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-257.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO DE 30 CIRCUITOS 1F-3H, 127/240 V, CAT. QO130L200G DE EMPOTRAR, A BARRAS PRINCIPALES, MARCA SQUAR´D O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL Y CIRCUITOS DERIVADOS, ROTULO DE IDENTIFICACIÓN, Y DATOS ESTARCIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, EMBOQUILLADO, ENSAMBLADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA | 1.00 |
| IEL-261 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO NQ DE 42 CIRCUITOS 3F-4H, 127/240 V, DE EMPOTRAR, A BARRAS PRINCIPALES. INCLUYE: MATERIALES, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P 225 AMP, MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL Y CIRCUITOS DERIVADOS, ROTULO DE IDENTIFICACIÓN, Y DATOS ESTARCIDOS, EMPOTRADO, EMBOQUILLADO, ENSAMBLADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| IEL-302 | SUSTITUCIÓN DE MUFA SECA TIPO CALAVERA DE 1 1/4" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-303 | SUSTITUCIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE MUFA DE 1 1/4" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-304.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE 16 MM X 3.00 M DE LONGITUD, CONECTOR MECÁNICO TIPO GAR, INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-305.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN TRIFASICA DE 7T-200 AMPS, 600 V, ATERRIZADA CON VARILLA DE TIERRA DE 5/8"X1.5 ML, CABLE DE COBRE CAL. 6 AWG, CONECTOR GAR, TUBO GALV. CED. 30 DE 3/4"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-316 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRONIVEL DE 1 HP; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CINTA DE AISLAR, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |

JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA

| Clave | Descripción | U. M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-022 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 107.55 |
| PRE-035 | DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE ALUMINIO (MAMPARAS) MARCOS, PUERTAS Y PILASTRAS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 60.00 |
| PRE-053 | DESMANTELAMIENTO DE TINACO DE POLIETILENO EN AZOTEA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 M; INCLUYE: MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 3.00 |
| PRE-059 | DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE BAÑO (WC, LAVABOS, MINGITORIOS), LLAVES, REGADERAS Y COLADERAS RETIRO A DONDE SE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 26.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 30 X 30 CM. (TRAFICO INTENSO), ASENTADAS CON PEGAZULEJOS-CEMENTO; INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, JUNTAS CON BOQUILLEX, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 107.55 |
| ACA-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 20X30 CM. EN MUROS, ASENTADA CON PEGAZULEJOS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 200.00 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 600.00 |
| ACA-007.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 100.00 |
|  | CANCELERÍA |  |  |
| CAN-002.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO COLOR CAOBA, CRISTAL CLARO ESMERILADO DE 6MM. EN LA PARTE SUPERIOR Y DUELA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, MANO DE OBRA NIVELACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 13.00 |
| CAN-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON UNA HOJA FIJA Y UNA CORREDIZAS, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA 2000 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, JALADERAS CON PASADOR, CARRETILLAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, RETIRO DE SOBRANTES Y VENTANA EN MAL ESTADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 6.50 |
| CAN-047 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2.64 |
|  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| IHD-041 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERALES, ACABADO CROMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 13.00 |
| IHD-053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE NARIZ CROMADA DE 1/2" (13 MM ) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE EN MAL ESTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| IHD-060 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RED HIDRÁULICA CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE FUGA, LIMPIEZA Y DESAZOLVE A BASE DE AGUA Y AIRE A PRESIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CINTA TEFLÓN, SOLDADURAS, CONECTORES, CODOS, "TEE", ACARREOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| IHD-080 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA W.C. DE 13 X 19 X 35 CM. DE LARGO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 13.00 |
| IHD-081 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA LAVABO Y/O OVALIN, DE 13 X 13 X 40 CM. DE LARGO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 26.00 |
| IHD-084 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA ANGULAR DE MEDIA, ROSCABLE , SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 39.00 |
| IHD-102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPIZ DE 1HP PARA POZO PROFUNDO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-002.2 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 13.00 |
| ISA-003 | SUSTITUCIÓN DE CONECTOR DE HULE DE 38 MM. X 50 MM. (EN CESPOL DE LAVABO Y TARJA), INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 13.00 |
| ISA-007 | SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE CONCRETO POR DE P.V.C SANITARIO DE NORMA DE 4"Ø, INCLUYE; EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, COPLES, PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 150.00 |
| ISA-008 | SUSTITUCIÓN DE TUBO DE CONCRETO POR P.V.C SANITARIO DE NORMA DE 6"Ø, INCLUYE; EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, COPLES, PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 32.00 |
| ISA-015 | SUSTITUCIÓN DE COLADERA DE BOTE DE 4" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 2", EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 13.00 |
| ISA-018 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SALIDA SANITARIA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESAZOLVE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 13.00 |
|  | MUEBLES Y ACCESORIOS |  |  |
| MYA-001 | SUSTITUCIÓN DE W.C. (TAZA ALARGADA Y TANQUE) CON DESCARGA DE SOLIDOS DE 1000 GR, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 13.00 |
| MYA-005 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, MODELO HABITAT COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 13.00 |
| MYA-009.1 | DESPACHADOR HIGIÉNICO JUMBO SR. HUMO COLOR HUMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 13.00 |
| MYA-010 | SUSTITUCIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PALANCA, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UN ROLLO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 13.00 |
| MYA-012.1 | SUSTITUCIÓN DE JABONERA RELLENABLE BLANCO, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UNA CARGA DE JABÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 13.00 |
| MYA-014 | SUSTITUCIÓN DE TINACO DE 1,100 LTS. DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, CON KIT DE INSTALACIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PIEZA | 3.00 |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |
| IEL-069 | SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE DE 15 AMP , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 13.00 |
| IEL-145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 12 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 200.00 |
| IEL-201.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 18 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 22.5 CM. DE DIAMETRO, CAT. EG-LEPS-18W, COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 60.00 |

JURISDICCIÓN SANITARIA CENTRO

| Clave | Descripción | U. M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-022 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 45.00 |
| PRE-023 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN MURO DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 95.00 |
| PRE-026 | DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFÓN RETICULAR EXISTENTE EN MAL ESTADO, TEES DE ALUMINIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 45.00 |
| PRE-035 | DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE ALUMINIO (MAMPARAS) MARCOS, PUERTAS Y PILASTRAS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 40.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 30 X 30 CM. (TRAFICO INTENSO), ASENTADAS CON PEGAZULEJOS-CEMENTO; INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, JUNTAS CON BOQUILLEX, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 45.00 |
| ACA-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 20X30 CM. EN MUROS, ASENTADA CON PEGAZULEJOS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 95.00 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 45.00 |
| ACA-007.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 100.00 |
| ACA-023 | FALSO PLAFÓN RETICULAR DE 61X61 CM. SOPORTES SISTEMA DOWN COLOR BLANCO, PLACAS DE 3 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, ÁNGULO, TEE, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14/16, PIJAS, DISPAROS EXPANSIVOS CAL. 22, NIVELADO, ESCANTILLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 45.00 |
|  | CANCELERÍA |  |  |
| CAN-002.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA ECONÓMICA, DUELA DE ALUMINIO, INCLUYE: MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 10.00 |
| CAN-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON UNA HOJA FIJA Y UNA CORREDIZAS, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA 2000 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, JALADERAS CON PASADOR, CARRETILLAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, RETIRO DE SOBRANTES Y VENTANA EN MAL ESTADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 12.00 |
| CAN-047 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 6.48 |
| CAN-072 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA PARA BAÑO A BASE DE ALUMINIO NATURAL Y DUELA LIZA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PASADOR COMPLETO PARA PUERTAS Y JALADERAS PARA LA MISMA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 22.00 |
|  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| IHD-040 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE PARA MINGITORIO DE LATÓN CROMADA CON RESORTE Y MANERAL DE CRUZ; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| IHD-041 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERALES, ACABADO CROMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 15.00 |
| IHD-046 | SUSTITUCIÓN DE REGADERA, BRAZO Y CHAPETÓN, ACABADO CROMADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| IHD-053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE NARIZ CROMADA DE 1/2" (13 MM ) DE DIÁMETRO, MODELO 19CR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE EN MAL ESTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 5.00 |
| IHD-080 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA W.C. DE 13 X 19 X 35 CM. DE LARGO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 17.00 |
| IHD-081 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA LAVABO Y/O OVALIN, DE 13 X 13 X 40 CM. DE LARGO; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 30.00 |
| IHD-084 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA ANGULAR DE MEDIA, ROSCABLE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 47.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-002.3 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 14.00 |
| ISA-003 | SUSTITUCIÓN DE CONECTOR DE HULE DE 38 MM. X 50 MM. (EN CESPOL DE LAVABO Y TARJA), INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 15.00 |
| ISA-015 | SUSTITUCIÓN DE COLADERA DE BOTE DE 4" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 2", EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 5.00 |
| ISA-018 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SALIDA SANITARIA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESAZOLVE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
|  | MUEBLES Y ACCESORIOS |  |  |
| MYA-001 | SUSTITUCIÓN DE W.C. (TAZA ALARGADA Y TANQUE) CON DESCARGA DE SOLIDOS DE 1000 GR, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 17.00 |
| MYA-003 | SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO, COLOR BLANCO, INCLUYE: NIVELACIÓN, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| MYA-005 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 15.00 |
| MYA-009.1 | DESPACHADOR HIGIÉNICO JUMBO SR. HUMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 17.00 |
| MYA-010 | SUSTITUCIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PALANCA, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UN ROLLO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 15.00 |
| MYA-012.1 | SUSTITUCIÓN DE JABONERA RELLENABLE BLANCO, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UNA CARGA DE JABÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 15.00 |
| MYA-017 | SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE 1.00 HP TIPO CENTRIFUGADA CON MOTOR A 127/220 VOLTS INCLUYE: MATERIAL NECESARIO PARA SU ADAPTACIÓN A LA LÍNEA DE SUCCIÓN Y DESCARGA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PIEZA | 1.00 |
| MYA-019 | SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE 2.00 HP TIPO CENTRIFUGADA CON MOTOR A 127/220 VOLTS INCLUYE: MATERIAL NECESARIO PARA SU ADAPTACIÓN A LA LÍNEA DE SUCCIÓN Y DESCARGA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PIEZA | 1.00 |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |
| IEL-022.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED MONTAJE DE 200W, 100/220 V, 21,000 lm, 6,500°K, 30,000 HRS DE VIDA, COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, ENCINTADO, CORTES, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCÓN. | PIEZA | 10.00 |
| IEL-030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE SOBREPONER DE 18 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,500°K, 22.5 CM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 15.00 |
| IEL-031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 18 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,500°K, 22.5 CM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 16.00 |
| IEL-032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE SOBREPONER DE 24 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 30 CM. DE DIÁMETRO, COLOR BLANCO; INCLUYE: MATERIALES, 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 160.00 |
| IEL-033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 24 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 30 CM. DE DIÁMETRO, COLOR BLANCO; INCLUYE: MATERIALES, 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 60.00 |
| IEL-067 | SUSTITUCIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES, COLOR MARFIL 20 A,125 VOLTS, GRADO COMERCIAL; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE CAJA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 240.00 |
| IEL-069 | SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE DE 15 AMP, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 95.00 |
| IEL-070.1 | SUSTITUCIÓN DE PLACA DE PVC DE UNA, DOS, TRES UNIDADES (VENTANAS) Y TAPAS CIEGAS, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN CON TORNILLOS, PARA APAGADORES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 10.00 |
| IEL-079 | CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA 4X4", CON TAPA METÁLICA GALVANIZADA DE 4"X4", (100X100 MM); INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 15.00 |
| IEL-081 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA GALVANIZADA PARA REGISTRO ELÉCTRICO DE 4"X4", INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 25.00 |
| IEL-083 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DE P.V.C DE 15 X 10 MM., INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 50.00 |
| IEL-139 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 1/0 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 100.00 |
| IEL-140 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 2 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 100.00 |
| IEL-144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 10 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 1,000.00 |
| IEL-145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 12 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 800.00 |
| IEL-146 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 14 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 800.00 |
| IEL-250 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPERES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 20.00 |
| IEL-251 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLO DE 15 A 50 AMPERES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 40.00 |
| IEL-261 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO NQ DE 42 CIRCUITOS 3F-4H, 127/240 V, CAT. NQ424AB225 DE EMPOTRAR, A BARRAS PRINCIPALES INCLUYE: MATERIALES, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P 225 AMP, MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL Y CIRCUITOS DERIVADOS, ROTULO DE IDENTIFICACIÓN, Y DATOS ESTARCIDOS, EMPOTRADO, EMBOQUILLADO, ENSAMBLADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-300 | SUSTITUCIÓN DE VENTILADOR DE TECHO DE 127 V, 60 HZ, EN CUALQUIER NIVEL, ELEVACIÓN HASTA 4.00 MT., INCLUYE: CONTROL DE VELOCIDADES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IEL-307 | REVISIÓN Y BALANCEO DE CENTRO DE CARGAS; INCLUYE: LEVANTAMIENTO Y CENSO DE CARGA POR CIRCUITO, BALANCEO DE CARGAS REAL, IDENTIFICACIÓN Y RÓTULO DE TABLEROS E INTERRUPTORES, ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL MISCELÁNEO PARA ROTULACIÓN E IDENTIFICACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SERVICIO | 5.00 |
| IEL-309.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA CON BASE DE PINES, 127-220 V. CON CUERPO DE POLICARBONATO Y RESISTENTE A LA INTERPERIE, SENSOR CON SISTEMA DE RETARDO PARA EVITAR FALSOS ENCENDIDOS, MODELO 47228. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, IDENTIFICADO CON NUMERO DE TABLERO Y CIRCUITO SEGÚN PROYECTO, COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 5.00 |

JURISDICCIÓN SANITARIA COMALCALCO

| Clave | Descripción | U. M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-022 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 50.00 |
| PRE-023 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN MURO DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 280.00 |
| PRE-026 | DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFÓN RETICULAR EXISTENTE EN MAL ESTADO, TEES DE ALUMINIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 50.00 |
| PRE-035 | DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE ALUMINIO (MAMPARAS) MARCOS, PUERTAS Y PILASTRAS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 80.00 |
| PRE-059 | DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE BAÑO (WC, LAVABOS, MINGITORIOS), LLAVES, REGADERAS Y COLADERAS RETIRO A DONDE SE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 23.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 30 X 30 CM. (TRAFICO INTENSO), ASENTADAS CON PEGAZULEJOS-CEMENTO; INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, JUNTAS CON BOQUILLEX, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 50.00 |
| ACA-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 20X30 CM. EN MUROS, ASENTADA CON PEGAZULEJOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 200.00 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 800.00 |
| ACA-010 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN TODO ELEMENTO DE HERRERÍA, HASTA 4.00 M; INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 185.00 |
| ACA-010 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN TODO ELEMENTO DE HERRERÍA, HASTA 4.00 M; INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 185.00 |
| ACA-023 | FALSO PLAFÓN RETICULAR DE 61X61 CM. SOPORTES SISTEMA DOWN COLOR BLANCO, PLACAS DE 3 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, ÁNGULO, TEE, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14/16, PIJAS, DISPAROS EXPANSIVOS CAL. 22, NIVELADO, ESCANTILLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 50.00 |
|  | CANCELERÍA |  |  |
| CAN-002.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO COLOR CAOBA, CRISTAL CLARO ESMERILADO DE 6MM. EN LA PARTE SUPERIOR Y DUELA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, MANO DE OBRA NIVELACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| CAN-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON UNA HOJA FIJA Y UNA CORREDIZAS, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA 2000 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, JALADERAS CON PASADOR, CARRETILLAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, RETIRO DE SOBRANTES Y VENTANA EN MAL ESTADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 10.00 |
| CAN-047 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 3.00 |
| CAN-080.1 | REPOSICIÓN DE PERSIANAS SHERR ELEGANCE ENRROLLABLE HORIZONTAL EN COLORES INSTITUCIONALES (INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE LAS PERSIANAS MAL ESTADO CON RECUPERACIÓN Y APILARLAS EN DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, PIJAS, TAQUETES, ELEVACIÓN HASTA 4 M. ANDAMIO, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.. | M2 | 405.50 |
|  | CARPINTERÍA |  |  |
| CAR-002 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE MADERA DE TRIPLAY, DE 0.70 A 0.90 X 2.00 A 2.35 M., CONSISTE EN CAMBIO DE CERRADURA DE POMO, BISAGRAS, PINTURA ESMALTE O LAQUEADO, EN PUERTA Y EN CONTRAMARCO, NIVELACIÓN Y AJUSTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, LIJA, FIJACIÓN DE PIEZAS, RETIRO DE MATERIAL DESMANTELADO FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 20.00 |
|  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| IHD-040 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE PARA MINGITORIO DE LATÓN CROMADA CON RESORTE Y MANERAL DE CRUZ; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| IHD-041 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERALES, ACABADO CROMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 10.00 |
| IHD-045 | SUSTITUCIÓN DE MANERAL KING CON CHAPETÓN PARA LLAVE DE REGADERA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE EN MAL ESTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 4.00 |
| IHD-046 | SUSTITUCIÓN DE REGADERA, BRAZO Y CHAPETÓN, ACABADO CROMADO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 4.00 |
| IHD-053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE NARIZ CROMADA DE 1/2" (13 MM ) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE EN MAL ESTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| IHD-060 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RED HIDRÁULICA CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE FUGA, LIMPIEZA Y DESAZOLVE A BASE DE AGUA Y AIRE A PRESIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CINTA TEFLÓN, SOLDADURAS, CONECTORES, CODOS, "TEE", ACARREOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| IHD-080 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA W.C. DE 13 X 19 X 35 CM. DE LARGO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IHD-081 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA LAVABO Y/O OVALIN, DE 13 X 13 X 40 CM. DE LARGO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 14.00 |
| IHD-084 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA ANGULAR DE MEDIA, ROSCABLE MOD. 401, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 20.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-002.2 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 20.00 |
| ISA-003 | SUSTITUCIÓN DE CONECTOR DE HULE DE 38 MM. X 50 MM. (EN CESPOL DE LAVABO Y TARJA), INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 20.00 |
| ISA-015 | SUSTITUCIÓN DE COLADERA DE BOTE DE 4" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 2", EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 8.00 |
| ISA-018 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SALIDA SANITARIA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESAZOLVE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| ISA-020 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RED SANITARIA DE 2" A 4" DE DIÁMETRO EN ÁREAS INTERIORES REALIZADO DE MANERA MANUAL USANDO VARILLA METÁLICA DE 3/4" DE DIÁMETRO Y CON EQUIPO PARA INYECTAR AGUA PREZURIZADA, INCLUYE: DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 6.00 |
|  | MUEBLES Y ACESORIOS |  |  |
| MYA-001 | SUSTITUCIÓN DE W.C. (TAZA ALARGADA Y TANQUE) CON DESCARGA DE SOLIDOS DE 1000 GR, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 10.00 |
| MYA-003 | SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO, COLOR BLANCO, INCLUYE: NIVELACIÓN, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| MYA-005 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| MYA-006 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO (OVALIN) VENUS DE 4" COLOR BLANCO MUEBLE SANITARIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, INCLUYE: SUSTITUCIÓN , FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN ESPECIFICA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 8.00 |
| MYA-009.1 | DESPACHADOR HIGIÉNICO JUMBO SR. HUMO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-010 | SUSTITUCIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PALANCA, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UN ROLLO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-012.1 | SUSTITUCIÓN DE JABONERA RELLENABLE BLANCO, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UNA CARGA DE JABÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-014 | SUSTITUCIÓN DE TINACO DE 1,100 LTS. DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, CON KIT DE INSTALACIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PIEZA | 2.00 |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |
| IEL-069 | SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE DE 15 AMP INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IEL-070.1 | SUSTITUCIÓN DE PLACA DE PVC DE UNA, DOS, TRES UNIDADES (VENTANAS) Y TAPAS CIEGAS, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN CON TORNILLOS, PARA APAGADORES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 14.00 |
| IEL-145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 800.00 |
| IEL-202.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 24 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 30 CM. DE DIÁMETRO, CAT. EG-LEPS-24W, COLOR BLANCO. INCLUYE: 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 100.00 |
| IEL-032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE SOBREPONER DE 24 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 30 CM. DE DIÁMETRO, CAT. 24PTLLEDR65MVB, COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 100.00 |
| IEL-250 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPERES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 10.00 |

JURISDICCIÓN SANITARIA CUNDUACAN

| Clave | Descripción | U. M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-022 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 100.00 |
| PRE-023 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN MURO DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 181.90 |
| PRE-059 | DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE BAÑO (WC, LAVABOS, MINGITORIOS), LLAVES, REGADERAS Y COLADERAS RETIRO A DONDE SE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 23.00 |
| PRE-063 | DESMANTELAMIENTO DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 65.00 |
| PRE-064 | DESMANTELAMIENTO DE APAGADORES SENCILLOS INTERCAMBIABLES DE 1, 2 Y 3 VENTANAS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 38.00 |
| PRE-069 | DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS, VENTILADORES Y SOQUETS; INCLUYE: MANO DE OBRA, EXTRAER CONDUCTORES ELÉCTRICOS, CONTROL DE VELOCIDAD Y/O APAGADOR (VENTILADOR), ACARREO DENTRO DE LA OBRA SEGÚN INDIQUE SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 38.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 60 X 60 CM. (TRAFICO INTENSO) ASENTADA CON PEGAZULEJO PISO SOBRE PISO, JUNTEADA CON BOQUILLEX DE 2 MM, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, JUNTAS CON BOQUILLEX, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 100.00 |
| ACA-004.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 40X60 CM, ASENTADA CON PEGAZULEJOS-CEMENTO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 181.90 |
| ACA-006.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO 07 CM DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO, NIVELADO, ALINEADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 410.00 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 100.00 |
| ACA-007.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 802.62 |
| ACA-010 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN TODO ELEMENTO DE HERRERÍA, HASTA 4.00 M; INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 85.00 |
| ACA-020 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DIVISORIO DE DUROCK DOS CARA DE 1.22 X 2.44 CM. X 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL CAL. 22, POSTE CAL. 22, TORNILLOS, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, PASTA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 148.00 |
| ACA-022 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA DE 1.22 X 2.44 CM. X 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL DE CARGA CAL. 22, CANAL LISTÓN CAL. 20, ÁNGULO DE AMARRE CAL. 20, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12, TORNILLOS, CINTA PERFACINTA, REDIMIX; INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 65.50 |
|  | CANCELERÍA |  |  |
| CAN-002.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO COLOR CAOBA, CRISTAL CLARO ESMERILADO DE 6MM. EN LA PARTE SUPERIOR Y DUELA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, MANO DE OBRA NIVELACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| CAN-037.1 | MANTENIMIENTO A PUERTA DE MAMPARA DE BAÑO CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE HERRAJES Y AJUSTES; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PASADOR COMPLETO, JALADERAS, MANO DE OBRA, DESMONTAJE, AJUSTE, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 10.00 |
| CAN-072 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA PARA BAÑO A BASE DE ALUMINIO NATURAL Y DUELA LIZA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PASADOR COMPLETO PARA PUERTAS Y JALADERAS PARA LA MISMA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 30.00 |
| SEÑ-008 | ROTULO EN PISO PARA PERSONAS DE CAPACIDAD DIFERENTE, INCLUYE: DIBUJO DE EMBLEMA Y ROTULO EN COLOR AZUL Y BLANCO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1.00 |
| SEÑ-009 | LOGO DEL PUNTO DE REUNIÓN DE 2.00 X 2.00 M. CON PINTURA DE SECADO RÁPIDO, COLORES VERDE Y BLANCO, PUNTO, FLECHAS Y LEYENDA "PUNTO DE REUNIÓN", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
|  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| IHD-041 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERALES, ACABADO CROMO,IINCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| IHD-080 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA W.C. DE 13 X 19 X 35 CM. DE LARGO; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 10.00 |
| IHD-081 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA LAVABO Y/O OVALIN, DE 13 X 13 X 40 CM. DE LARGO; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| IHD-082 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA LAVABO Y/O OVALIN, TIPO YEE DE 13 X 13 X 13 X 55 CM. DE LARGO; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| IHD-084 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA ANGULAR DE MEDIA, ROSCABLE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 17.00 |
| IHD-110 | BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE P.V.C. DE NORMA DE 4"Ø, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COPLES, CODOS, PEGAMENTO TANGIT, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 45.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-001 | SUSTITUCIÓN DE JUEGO DE HERRAJES PARA CAJA DE AGUA DE W.C., EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUSTITUCIÓN , SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 10.00 |
| ISA-002 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE LATÓN CROMADO PARA LAVABO Y CONTRA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| ISA-015 | SUSTITUCIÓN DE COLADERA DE BOTE DE 4" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 2", EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| ISA-018 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SALIDA SANITARIA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESAZOLVE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
|  | MUEBLES Y ACCESORIOS |  |  |
| MYA-001 | SUSTITUCIÓN DE W.C. (TAZA ALARGADA Y TANQUE) CON DESCARGA DE SOLIDOS DE 1000 GR, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 11.00 |
| MYA-003 | SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO, COLOR BLANCO, INCLUYE: NIVELACIÓN, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| MYA-006 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO (OVALIN) COLOR BLANCO MUEBLE SANITARIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, INCLUYE: SUSTITUCIÓN , FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN ESPECIFICA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-010.1 | DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 3.00 |
| MYA-012.1 | SUSTITUCIÓN DE JABONERA RELLENABLE BLANCO, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UNA CARGA DE JABÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 3.00 |
| AAC-081 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4"Ø PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO; INCLUYE: MATERIALES, COPLES, CODOS A 45°, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 110.00 |
| AAC-081.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90° DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4"Ø PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO; INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 25.00 |
| AAC-081.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4"Ø PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO; INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 25.00 |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |
| IEL-067.1 | SUSTITUCIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES, COLOR BLANCO 20 A,125 VOLTS, GRADO COMERCIAL; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE CAJA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 65.00 |
| IEL-069 | SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE DE 15 AMP, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 38.00 |
| IEL-070.1 | SUSTITUCIÓN DE PLACA DE PVC DE UNA, DOS, TRES UNIDADES (VENTANAS) Y TAPAS CIEGAS, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN CON TORNILLOS, PARA APAGADORES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 65.00 |
| IEL-090.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC DE 21 MM (3/4") PARED GRUESA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 150.00 |
| IEL-090.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 27 MM (1") PARED GRUESA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 150.00 |
| IEL-112.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 21 MM (3/4"); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 25.00 |
| IEL-112.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 27 MM (1"); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 25.00 |
| IEL-114 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 13 MM (1/2"); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 15.00 |
| IEL-114.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 21 MM (3/4"); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 15.00 |
| IEL-144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 10 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 1,200.00 |
| IEL-145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 12 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 500.00 |
| IEL-201.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 18 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 22.5 CM. DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 15.00 |

JURISDICCIÓN SANITARIA EMILIANO ZAPATA

| Clave | Descripción | U. M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-022 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 20.00 |
| PRE-023 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN MURO DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 140.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 30 X 30 CM. (TRAFICO INTENSO), ASENTADAS CON PEGAZULEJOS-CEMENTO; INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, JUNTAS CON BOQUILLEX, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 20.00 |
| ACA-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 20X30 CM. EN MUROS, ASENTADA CON PEGAZULEJOS-CEMENTO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 140.00 |
| ACA-018.3 | APLANADO DE MURO CON PASTA Y SELLADOR DE 2 CM. DE ESP. PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON ESPONJA, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, NIVELACIÓN, CURADO, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 120.00 |
| ACA-018.4 | APLANADO DE PLAFÓN CON PASTA Y SELLADOR DE 2 CM. DE ESP. PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON ESPONJA, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, NIVELACIÓN, CURADO, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 25.00 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 200 |
| ACA-007.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 25.00 |
| ACA-022.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA CON DESARROLLO CURVO DE 1.22 X 2.44 CM. X 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL DE CARGA CAL. 22, CANAL LISTÓN CAL. 20, ÁNGULO DE AMARRE CAL. 20, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12, TORNILLOS, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE COAT, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 35.00 |
| CAN-002.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA ECONÓMICA, DUELA DE ALUMINIO, COLOR ALUMINIO NATURAL BRILLANTE; INCLUYE: MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| CAN-008.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON UNA HOJA FIJA Y UNA CORREDIZAS, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA 2000 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, JALADERAS CON PASADOR, CARRETILLAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, RETIRO DE SOBRANTES Y VENTANA EN MAL ESTADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 4.00 |
| CAN-046 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA ESMERILADA EN CRISTAL EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 4.00 |
|  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| IHD-042 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE SENCILLA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERAL, ACABADO CROMO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CINTA TEFLÓN, RETIRO DEL EXISTENTE, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PIEZA | 7.00 |
| IHD-071 | DESAZOLVE DE RED HIDRÁULICA A BASE DE AGUA Y AIRE A PRESIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, REPARACIÓN DE FUGAS, HERRAMIENTA, ACARREO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| IHD-081 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA LAVABO Y/O OVALIN, DE 13 X 13 X 40 CM. DE LARGO; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| IHD-084 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA ANGULAR DE MEDIA, ROSCABLE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-001 | SUSTITUCIÓN DE JUEGO DE HERRAJES PARA CAJA DE AGUA DE W.C., EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUSTITUCIÓN , SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| ISA-002.2 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| ISA-014 | SUSTITUCIÓN DE REJILLA PARA COLADERA DE 4" DE DIAM. SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| ISA-015 | SUSTITUCIÓN DE COLADERA DE BOTE DE 4" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 2", EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
|  | MUEBLES Y ACCESORIOS |  |  |
| MYA-001 | SUSTITUCIÓN DE W.C. (TAZA ALARGADA Y TANQUE) CON DESCARGA DE SOLIDOS DE 1000 GR, MODELO CADET PRO HN DE LA MARCA AMERICAN STANDARD, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-004 | SUSTITUCIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE PLÁSTICO PARA W.C. MARCA URREA, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN , FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-005 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, MODELO HABITAT MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-009.1 | DESPACHADOR HIGIÉNICO JUMBO SR. HUMO MODELO 94205 COLOR HUMO, MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-010 | SUSTITUCIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PALANCA, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UN ROLLO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-012.1 | SUSTITUCIÓN DE JABONERA RELLENABLE BLANCO, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UNA CARGA DE JABÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 7.00 |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |
| IEL-067 | SUSTITUCIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES, COLOR MARFIL 20 A,125 VOLTS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE CAJA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 45.00 |
| IEL-069 | SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE DE 15 AMP, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 25.00 |
| IEL-083 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DE P.V.C DE 15 X 10 MM., INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 60.00 |
| IEL-084 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DE P.V.C DE 25 X 16 MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 60.00 |
| IEL-087 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 20 DE 21 MM (3/4") PARED DELGADA; INCLUYE: MATERIALES, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 250.00 |
| IEL-112.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 21 MM (3/4"); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 35.00 |
| IEL-114.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 21 MM (3/4"); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 15.00 |
| IEL-138.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 3/0 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 105.00 |
| IEL-140 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 2 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 210.00 |
| IEL-144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 10 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 900.00 |
| IEL-145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 12 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 2,000.00 |
| IEL-148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CAL. 12 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 300.00 |
| IEL-155 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NUTRANEL 2+1 CAL. 1/0, INCLUYE: DESCONEXIÓN DEL EXISTENTE, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, TENDIDO DE CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 20.00 |
| IEL-202 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE SOBREPONER DE 24 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 30 CM. DE DIÁMETRO. INCLUYE: 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 20.00 |
| IEL-202.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 24 W, 100-240 V, 1,350 lm, 4,100°K, 30 CM. DE DIÁMETRO. INCLUYE: 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 40.00 |
| IEL-206.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-200A, INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA; INCLUYE: CAJA MOLDEADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, ACARREO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-250 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPERES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 20.00 |
| IEL-251 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLO DE 15 A 50 AMPERES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 28.00 |
| IEL-257.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO DE 30 CIRCUITOS 1F-3H, 127/240 V DE EMPOTRAR, A BARRAS PRINCIPALES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL Y CIRCUITOS DERIVADOS, ROTULO DE IDENTIFICACIÓN, Y DATOS ESTARCIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, EMBOQUILLADO, ENSAMBLADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA | 2.00 |
| IEL-302 | SUSTITUCIÓN DE MUFA SECA TIPO CALAVERA DE 1 1/4" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-303 | SUSTITUCIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE MUFA DE 1 1/4" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-305.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN TRIFASICA DE 7T-200 AMPS, 600 V, ATERRIZADA CON VARILLA DE TIERRA DE 5/8"X1.5 ML, CABLE DE COBRE CAL. 6 AWG, CONECTOR GAR, TUBO GALV. CED. 30 DE 3/4"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-307 | REVISIÓN Y BALANCEO DE CENTRO DE CARGAS; INCLUYE: LEVANTAMIENTO Y CENSO DE CARGA POR CIRCUITO, BALANCEO DE CARGAS REAL, IDENTIFICACIÓN Y RÓTULO DE TABLEROS E INTERRUPTORES, ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL MISCELÁNEO PARA ROTULACIÓN E IDENTIFICACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SERVICIO | 2.00 |
| IEL-316 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRONIVEL DE 1 HP; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CINTA DE AISLAR, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |

JURISDICCIÓN SANITARIA HUIMANGUILLO

| Clave | Descripción | U. M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-034 | DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE ALUMINIO (PUERTAS, FIJOS, CANCELES, VENTANAS); INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 6.00 |
| PRE-059 | DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE BAÑO (WC, LAVABOS, MINGITORIOS), LLAVES, REGADERAS Y COLADERAS RETIRO A DONDE SE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 12.00 |
| PRE-063 | DESMANTELAMIENTO DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 85.00 |
| PRE-064 | DESMANTELAMIENTO DE APAGADORES SENCILLOS INTERCAMBIABLES DE 1, 2 Y 3 VENTANAS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 85.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 60 X 60 CM. (TRAFICO INTENSO) ASENTADA CON PEGAZULEJO PISO SOBRE PISO, JUNTEADA CON BOQUILLEX DE 2 MM, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, JUNTAS CON BOQUILLEX, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 95.00 |
| ACA-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 20X30 CM. EN MUROS, ASENTADA CON PEGAZULEJOS-CEMENTO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 65.00 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 250.00 |
| ACA-007.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 150.00 |
| ACA-010 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN TODO ELEMENTO DE HERRERÍA, HASTA 4.00 M; INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 70.00 |
|  | CANCELERÍA |  |  |
| CAN-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA 3000, CRISTAL CLARO ESMERILADO DE 6MM. EN LA PARTE SUPERIOR Y DUELA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, MANO DE OBRA NIVELACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| CAN-047 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4.00 |
|  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| IHD-040 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE PARA MINGITORIO DE LATÓN CROMADA CON RESORTE Y MANERAL DE CRUZ; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| IHD-041 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERALES, ACABADO CROMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IHD-044 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE INDIVIDUAL PARA REGADERA ROSCABLE, CIERRE 90°, ASIENTO DE BRONCE, CIERRE DE COMPRESIÓN, ESPIGA ESTRÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE EN MAL ESTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IHD-045 | SUSTITUCIÓN DE MANERAL KING CON CHAPETÓN PARA LLAVE DE REGADERA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE EN MAL ESTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IHD-046 | SUSTITUCIÓN DE REGADERA, BRAZO Y CHAPETÓN, ACABADO CROMADO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IHD-100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GÁRGOLA DE CONCRETO MEDIANA PARA DESAGÜE DE AGUA PLUVIAL EN PRETIL DE LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RANURADO Y RESANE DE MURO, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-001 | SUSTITUCIÓN DE JUEGO DE HERRAJES PARA CAJA DE AGUA DE W.C., EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUSTITUCIÓN , SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| ISA-002 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE LATÓN CROMADO PARA LAVABO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| ISA-002.3 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| ISA-003 | SUSTITUCIÓN DE CONECTOR DE HULE DE 38 MM. X 50 MM. (EN CESPOL DE LAVABO Y TARJA), INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| ISA-004 | SUSTITUCIÓN DE CANASTA Y CONTRA CANASTA METÁLICA, PARA TARJA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, COLOCACIÓN, INTERCONEXIÓN, CINTA TEFLÓN, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| ISA-006 | SUSTITUCIÓN DE TUBO DE P.V.C SANITARIO DE NORMA DE 2"Ø, COPLES, PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 10.00 |
| ISA-007 | SUSTITUCIÓN DE TUBO DE P.V.C SANITARIO DE NORMA DE 4"Ø, COPLES, PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 10.00 |
| ISA-008 | SUSTITUCIÓN DE TUBO DE P.V.C SANITARIO DE NORMA DE 6"Ø, COPLES, PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 10.00 |
| ISA-009 | COPLE PVC SANITARIO DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO A CEMENTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, ALMACENAJE, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIJA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 8.00 |
| ISA-010 | COPLE PVC SANITARIO DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO A CEMENTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, ALMACENAJE, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIJA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 8.00 |
| ISA-011 | COPLE PVC SANITARIO DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO A CEMENTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, ALMACENAJE, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIJA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 8.00 |
| ISA-012 | CODO DE PVC SANITARIO DE 45° X 50 MM (2") DE DIÁMETRO A CEMENTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, ALMACENAJE, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIJA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 8.00 |
| ISA-015 | SUSTITUCIÓN DE COLADERA DE BOTE DE 4" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 2", EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| ISA-018 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SALIDA SANITARIA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESAZOLVE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| ISA-021 | SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 2"Ø, EMPOTRADA EN MURO Y/O PISO, INTERCONECTADA CON LA LÍNEA EXISTENTE, PARA HABILITAR REGADERA, LAVABO Y/O WC, CONSIDERANDO COMO MÁXIMO 6 METROS, INCLUYE: RANURADO Y RESANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, CODOS, COPLES, TEES, PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ÁREA DE: VARIAS. | PIEZA | 1.00 |
| ISA-022 | SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 4"Ø, EMPOTRADA EN MURO Y/O PISO, INTERCONECTADA CON LA LÍNEA EXISTENTE, PARA HABILITAR REGADERA, LAVABO Y/O WC, CONSIDERANDO COMO MÁXIMO 6 METROS, INCLUYE: RANURADO Y RESANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, CODOS, COPLES, TEES, PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ÁREA DE: VARIAS. | PIEZA | 1.00 |
|  | MUEBLES Y ACCESORIOS |  |  |
| MYA-001 | SUSTITUCIÓN DE W.C. (TAZA ALARGADA Y TANQUE) CON DESCARGA DE SOLIDOS DE 1000 GR, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-003 | SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO COLOR BLANCO, INCLUYE: NIVELACIÓN, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| MYA-005.1 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. EN CONSULTORIO. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-014 | SUSTITUCIÓN DE TINACO DE 1,100 LTS. DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, CON KIT DE INSTALACIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PIEZA | 2.00 |
| MYA-010.1 | DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-012.1 | SUSTITUCIÓN DE JABONERA RELLENABLE BLANCO, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UNA CARGA DE JABÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 6.00 |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |
| IEL-067.1 | SUSTITUCIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES, COLOR BLANCO 20 A,125 VOLTS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE CAJA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 85.00 |
| IEL-069 | SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE DE 15 AMP, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 38.00 |
| IEL-070.1 | SUSTITUCIÓN DE PLACA DE PVC DE UNA, DOS, TRES UNIDADES (VENTANAS) Y TAPAS CIEGAS, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN CON TORNILLOS, PARA APAGADORES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 85.00 |
| IEL-090.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC DE 21 MM (3/4") PARED GRUESA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 250.00 |
| IEL-090.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC DE 27 MM (1"). INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 250.00 |
| IEL-112.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 21 MM (3/4"); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 30.00 |
| IEL-112.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 27 MM (1"); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 30.00 |
| IEL-114 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 13 MM (1/2"); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 30.00 |
| IEL-114.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 21 MM (3/4"); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 30.00 |
| IEL-144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 10 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 1,200.00 |
| IEL-145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 12 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 500.00 |
| IEL-201.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 18 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 22.5 CM. DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 70.00 |

JURISDICCIÓN SANITARIA JALAPA

| Clave | Descripción | U. M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-008 | DEMOLICIÓN DE APLANADO EN PLAFÓN EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO APLANADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 70.00 |
| PRE-022 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 11.00 |
| PRE-023 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN MURO DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 47.00 |
| PRE-034 | DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE ALUMINIO (PUERTAS, FIJOS, CANCELES, VENTANAS); INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 6.00 |
|  | ALBAÑILERÍA |  |  |
| ALB-018 | APLANADO DE MUROS Y/O PLAFÓN CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 DE 2 CM. DE ESP. PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON ESPONJA, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, NIVELACIÓN, CURADO, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 70.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 30 X 30 CM. (TRAFICO INTENSO) MARCA INTERCERAMIC SIMILAR AL EXISTENTE EN PISO, ASENTADAS CON PEGAZULEJOS-CEMENTO; INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, JUNTAS CON BOQUILLEX, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 11.00 |
| ACA-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 20X30 CM. EN MUROS, ASENTADA CON PEGAZULEJOS-CEMENTO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 47.00 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1,252.33 |
| ACA-007.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 550.00 |
| ACA-010 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN TODO ELEMENTO DE HERRERÍA, HASTA 4.00 M; INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 145.00 |
|  | CANCELERÍA |  |  |
| CAN-002.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO COLOR CAOBA, CRISTAL CLARO ESMERILADO DE 6MM. EN LA PARTE SUPERIOR Y DUELA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, MANO DE OBRA NIVELACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| CAN-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON UNA HOJA FIJA Y UNA CORREDIZAS, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA 2000 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, JALADERAS CON PASADOR, CARRETILLAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, RETIRO DE SOBRANTES Y VENTANA EN MAL ESTADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 1.10 |
| CAN-047 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 0.72 |
| IHD-041 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERALES, ACABADO CROMO, MARCA URREA MOD. 46QC, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| IHD-053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE NARIZ CROMADA DE 1/2" (13 MM ) DE DIÁMETRO, MODELO 19CR MARCA URREA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE EN MAL ESTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IHD-080 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA W.C. DE 13 X 19 X 35 CM. DE LARGO, MARCA URREA MOD. WVLL-35; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| IHD-081 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA LAVABO Y/O OVALIN, DE 13 X 13 X 40 CM. DE LARGO, MARCA URREA MOD. LVLL-40; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IHD-084 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA ANGULAR DE MEDIA, ROSCABLE MOD. 401, MARCA URREA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 9.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-002.3 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO MARCA URREA MODELO 3706 O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| ISA-003 | SUSTITUCIÓN DE CONECTOR DE HULE DE 38 MM. X 50 MM. (EN CESPOL DE LAVABO Y TARJA), INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| ISA-015 | SUSTITUCIÓN DE COLADERA DE BOTE DE 4" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 2", EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| ISA-018 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SALIDA SANITARIA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESAZOLVE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 3.00 |
|  | MUEBLES Y ACCESORIOS |  |  |
| MYA-001 | SUSTITUCIÓN DE W.C. (TAZA ALARGADA Y TANQUE) CON DESCARGA DE SOLIDOS DE 1000 GR, MODELO CADET PRO HN DE LA MARCA AMERICAN STANDARD, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| MYA-005 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, MODELO HABITAT MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| MYA-009.1 | DESPACHADOR HIGIÉNICO JUMBO SR. HUMO MODELO 94205 COLOR HUMO, MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| MYA-010 | SUSTITUCIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PALANCA, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, MODELO 92259 MARCA KIMBERLY CLARK; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UN ROLLO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 3.00 |
| MYA-012.1 | SUSTITUCIÓN DE JABONERA RELLENABLE BLANCO, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, MODELO 94236 MARCA KIMBERLY CLARK; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UNA CARGA DE JABÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 3.00 |
| MYA-014 | SUSTITUCIÓN DE TINACO DE 1,100 LTS. DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, MARCA ROTOPLAS, CON KIT DE INSTALACIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PIEZA | 1.00 |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |
| IEL-069 | SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE DE 15 AMP MARCA LEVITON O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 30.00 |
| IEL-070.1 | SUSTITUCIÓN DE PLACA DE PVC DE UNA, DOS, TRES UNIDADES (VENTANAS) Y TAPAS CIEGAS, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN CON TORNILLOS, PARA APAGADORES MARCA LEVITON O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 30.00 |
| IE-51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES, COLOR BLANCO 20 A,125 VOLTS, CAT. CR20-W. MODELO PLUS. MARCA LEVITON GRADO COMERCIAL; INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES REQUERIDOS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | pza | 80.00 |
| IE-52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, (COLOR BLANCO). MARCA: ARROW HART, LEVITON O BTICINO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. | pza | 80.00 |
| IE-53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO CON PROTECCION POR FALLA A TIERRA CONEXIONES LATERALES, COLOR BLANCO 20 A,125 VOLTS, CAT. GFNT1-W. MODELO PLUS, GRADO COMERCIAL. MARCA: ARROW HART, LEVITON O BTICINO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE CAJA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | pza | 8.00 |
| IE-54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO GFCI, (COLOR BLANCO) 1 VENTANA. MARCA: ARROW HART, LEVITON O BTICINO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. | pza | 8.00 |
| IEL-144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 600.00 |
| IEL-145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 500.00 |
| IEL-148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 50.00 |
| IEL-202 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE SOBREPONER DE 24 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 30 CM. DE DIÁMETRO, CAT. EG-LEPS-24W, COLOR BLANCO. MARCA: ENERGAIN. INCLUYE: 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 85.00 |

JURISDICCIÓN SANITARIA MACUSPANA

| Clave | Descripción | U. M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-022 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 255.37 |
| PRE-023 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN MURO DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 136.55 |
| PRE-024 | DESMANTELAMIENTO DE ZOCLO CERÁMICO EN MURO DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL, HASTA 15 CM DE ALTURA; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 201.45 |
| PRE-029 | DESMANTELAMIENTO DE MURO DE PLACAS DE DUROCK EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 35.06 |
| PRE-031 | DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE RANGO DE MEDIDAS (0.80 A 1.00 X 2.00 A 2.20 M.); INCLUYE: MANO DE OBRA, CERRADURA, BISAGRAS, MARCOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 13.00 |
| PRE-032 | DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE ALUMINIO (PUERTAS, FIJOS, VENTANAS); INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 26.83 |
| PRE-039-01 | DESMANTELAMIENTO DE CENTRO DE CARGA DE 8 A 20 CIRCUITOS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIÓN DE CENTRO DE CARGA, DESCONEXIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 75.00 |
| PRE-047 | DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS, VENTILADORES, APAGADORES Y CONTACTOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EXTRAER CONDUCTORES ELÉCTRICOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA SEGÚN INDIQUE SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 129.00 |
| PRE-052 | DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE HERRERÍA (PROTECCIONES EN PUERTAS, VENTANAS Y CASETAS), CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, PICADO, RETIRO DE ANCLAJE, ACARREO AL SITIO QUE DESIGNE LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 35.36 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 60 X 60 CM. (TRAFICO INTENSO), JUNTEADA CON BOQUILLEX DE 2 MM, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, JUNTAS CON BOQUILLEX, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 255.37 |
| ACA-004.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 40X50 CM. EN MUROS, ASENTADA CON PEGAZULEJOS-CEMENTO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 136.55 |
| ACA-006-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO 8 CM DE ANCHO, COLOR AL PISO DE ACUERDO A REFERENCIA POR PARTE DE SUPERVISIÓN, INCLUYE: ASENTADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO GRIS MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO, NIVELADO, ALINEADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 234.12 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1487.49 |
| ACA-010 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN TODO ELEMENTO DE HERRERÍA, HASTA 4.00 M; INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 51.48 |
| ACA-014 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA EN MUROS A BASE DE CEMENTO FLEXIBLE DOS MANOS, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 66.31 |
| ACA-020 | RECUBRIMIENTO CON PASTA BLANCA EN MUROS Y/O PLAFÓN, ACABADO LISO, HASTA 4.00M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA PASTA, NIVELACIÓN, PLOMEO, ACABADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 66.31 |
| ACA-021 | MURO DIVISORIO DE DUROCK DOS CARA DE 1.22 X 2.44 CM. X 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL CAL. 22, POSTE CAL. 22, TORNILLOS, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE COAT, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 33.15 |
| ACA-023 | FALSO PLAFÓN RETICULAR DE 61X61 CM. SOPORTES SISTEMA DOWN COLOR BLANCO, PLACAS DE 3 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: ÁNGULO, TEE, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14/16, PIJAS, DISPAROS EXPANSIVOS CAL. 22, NIVELADO, ESCANTILLADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 38.33 |
|  | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |
| IMP-003 | IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 270.25 |
|  | CANCELERÍA |  |  |
| CAN-001-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE 1.80 A 2.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, DUELA DE ALUMINIO HORIZONTAL, INCLUYE: MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| CAN-002.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO COLOR CAOBA,CON DUELA DE ALUMINIO HORIZONTAL, INCLUYE: MATERIALES, MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, MANO DE OBRA NIVELACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 13.00 |
| CAN-004.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 1.80 A 2.20 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.20 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO COLOR CAOBA DE 2 HOJAS, CRISTAL CLARO DE 6MM, BARRA PUSH EN INTERIOR EN AMBAS HOJAS, INCLUYE: MATERIALES, BARRA PUSH, CERRADURA, BISAGRAS HIDRÁULICA SEMIAUTOMÁTICA, VINIL, LIMPIEZA DE MANCHAS (PERFILES, CRISTAL Y DUELA), TORNILLOS Y ESTADO, SELLADO CON SILICÓN, AJUSTE Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| CAN-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON UNA HOJA FIJA Y UNA CORREDIZAS, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, JALADERAS CON PASADOR, CARRETILLAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, RETIRO DE SOBRANTES Y VENTANA EN MAL ESTADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 42.94 |
| CAN-008-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIJO DE ALUMINIO DE MEDIDAS DE 1.37 MTS DE ANCHO X 1.94 MTS DE ALTO, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, JALADERAS CON PASADOR, CARRETILLAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, RETIRO DE SOBRANTES Y VENTANA EN MAL ESTADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PIEZA | 1.00 |
| CAN-081.1 | REPOSICIÓN DE PERSIANAS PARA VENTANA ENRROLLABLE HORIZONTAL, EN COLORES (INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE LAS PERSIANAS MAL ESTADO CON RECUPERACIÓN Y APILARLAS EN DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, RIEL, PIJAS, TAQUETES, ELEVACIÓN HASTA 4 M. ANDAMIO, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 55.65 |
|  | HERRERÍA |  |  |
| HER-001 | MANTENIMIENTO A ELEMENTOS DE HERRERÍA (PUERTAS, VENTANAS Y FIJOS); INCLUYE: NIVELACIÓN Y REAJUSTE, REPOSICIÓN DE PERFILES Y/O LAMINA EN MAL ESTADO, CORTES, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMARIO EN LAS ÁREAS REPARADAS, SUSTITUCIÓN DE BISAGRAS DE TUBO, CERRADURA 715 MARCA PHILLIPS, INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTO PARA SU REPARACIÓN Y POSTERIOR COLOCACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, ACABADO CON PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 8.01 |
| HER-020 | REPOSICIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA A BASE DE CUADRADO DE 1/2", INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, NIVELACIÓN, DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE EN MAL ESTADO, EMPOTRAR EN MURO, MORTERO CEMENTO-ARENA PROP: 1: 4, APLICACIÓN DE PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 3.67 |
| HER-025 | PUERTA DE HERRERÍA TIPO LOUVER DE 0.90 X 2.10 M, CON MARCO DE PTR 1 1/2"X1 1/2" DE 1.89 MM, CONTRAMARCO DE TUBULAR M-300 CAL 18, Y REJILLA LOUVER CAL. 18 A CADA 6.5 CM; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BISAGRAS TUBULAR, PORTACANDADO, CANDADO, INSTALACIÓN, MORTERO CEMENTO-ARENA PROP: 1: 4, APLICACIÓN DE PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PIEZA | 3.00 |
|  | SEÑALIZACIÓN |  |  |
| SEÑ-001.1 | LETRERO DE IDENTIFICACIÓN A BASE DE LAMINA DE PANEL DE ALUMINIO, DE 20 X 60 CM CONFORMADA POR UN COMPUESTO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD NO TÓXICO, CUBIERTO (INFERIOR Y SUPERIOR) POR LÁMINAS DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD EN UN ESPESOR DE 4MM COLOR PLATEADO TERMINADO RAYADO, ROTULADO POR COMPUTADORA EN VINYL COLOR BURGUNDY SEMI BRILLANTE, TIPOGRAFÍA MONTSERRAT BOLD ALTAS CON LOGOTIPO SEGÚN MUESTRA APROBADA (AREAS COMUNES), COLOCADO CON CINTA DOBLE Y PATEX. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 15.00 |
| SEÑ-004 | LETRERO DE IDENTIFICACIÓN A BASE DE LAMINA DE TROVICEL COLOR BLANCO DE 40 X 20 CM. "SANITARIOS", "PERSONAL AUTORIZADO", "SALIDA DE EMERGENCIA", "RUTA DE EVACUACIÓN" Y "RUTA DE R.P.B.I.", COLORES Y LOGOS SEGÚN NORMATIVIDAD, FIJACIÓN A MURO POR MEDIO DE CINTA DE DOBLE CONTACTO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 19.00 |
| SEÑ-008 | ROTULO EN PISO PARA PERSONAS DE CAPACIDAD DIFERENTE, INCLUYE: DIBUJO DE EMBLEMA Y ROTULO EN COLOR AZUL Y BLANCO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| SEÑ-009 | LOGO DEL PUNTO DE REUNIÓN DE 2.00 X 2.00 M. CON PINTURA DE SECADO RÁPIDO, COLORES VERDE Y BLANCO, PUNTO, FLECHAS Y LEYENDA "PUNTO DE REUNIÓN", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| SEÑ-011.2 | REPOSICIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES (JURISDICCIONES, CEVAC, CAPA, UNEME, ETC.) INCLUYE: LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE CORRESPONDAN SEGÚN LA IMAGEN INSTITUCIONAL PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE SALUD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, RESANES NECESARIOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
|  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| IHD-041 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERALES, ACABADO CROMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IHD-043 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA TIPO CUELLO DE GANSO DE 8", MANIJAS DE ALETA, ACABADO CROMO, PARA TARJA, ACARREO, MANERALES, COLOCACIÓN, INTERCONEXIÓN, CINTA TEFLÓN, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IHD-080 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA W.C. DE 13 X 19 X 35 CM. DE LARGO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IHD-082 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA LAVABO Y/O OVALIN, TIPO YEE DE 13 X 13 X 13 X 55 CM. DE LARGO; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 12.00 |
| IHD-083 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA TARJA DE 13 X 13 X 55 CM. DE LARGO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| IHD-084 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA ANGULAR DE MEDIA, ROSCABLE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 20.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-002.2 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| ISA-003 | SUSTITUCIÓN DE CONECTOR DE HULE DE 38 MM. X 50 MM. (EN CESPOL DE LAVABO Y TARJA), INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| ISA-004 | SUSTITUCIÓN DE CANASTA Y CONTRA CANASTA METÁLICA, PARA TARJA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, COLOCACIÓN, INTERCONEXIÓN, CINTA TEFLÓN, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| ISA-005.2 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE PVC PARA TARJA, CON EXTENSIONES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ALMACENAJE, ACARREOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| ISA-015 | SUSTITUCIÓN DE COLADERA DE BOTE DE 4" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 2", EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
|  | MUEBLES Y ACCESORIOS |  |  |
| MYA-002 | SUSTITUCIÓN DE W.C. (TAZA ALARGADA Y TANQUE) CON DESCARGA DE SOLIDOS DE 1000 GR, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-004 | SUSTITUCIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE PLÁSTICO PARA W.C., COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN , FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-005 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. EN CONSULTORIO. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-008 | SUSTITUCIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 49 CM X 90 CM. CON ESCURRIDERO DERECHO O IZQUIERDO, INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| MYA-009 | SUSTITUCIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL SANITARIO EN ROLLO DE PLÁSTICO, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS SANITAS, FIJACION CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-012 | SUSTITUCIÓN DE JABONERA RELLENABLE BLANCO, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-015 | SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE 0.50 HP TIPO CENTRIFUGADA CON MOTOR A 127/220 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL NECESARIO PARA SU ADAPTACIÓN A LA LÍNEA DE SUCCIÓN Y DESCARGA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PIEZA | 1.00 |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICION TRIFASICA DE 7T-200 AMPS, 600 V, ATERRIZADA CON VARILLA DE TIERRA DE 5/8"X1.5 ML, CABLE DE COBRE CAL. 6 AWG, CONECTOR GAR, TUBO GALV. CED. 20 DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXION DE 40X40X30 CON SOLERA DE COBRE DE 1 1/4" X 1/4" DE 200 AMPS (1.2 ML), AISLADOR TIPO MANZANA DE 1 3/8" (3/8-16)" (8 PZA). INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, CONEXION, NIVELACIÓN, FIJACION, CORTES Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE CALIBRE 1/0 AWG, 600 V. UN OJILLO, CAÑON LARGO. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, MONTAJE, CONEXION MECANICA, PONCHADO, NIVELACION, ELEMENTOS DE FIJACION, INDICACIONES DE PROYECTO Y NORMAS SIGUIENTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE CALIBRE 2 AWG, 600 V. UN OJILLO, CAÑON LARGO. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXION MECANICA, PONCHADO, INDICACIONES DE PROYECTO Y NORMAS SIGUIENTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| 5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE CALIBRE 4 AWG, 600 V. UN OJILLO, CAÑON LARGO. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, MONTAJE, CONEXION MECANICA, PONCHADO, NIVELACION, ELEMENTOS DE FIJACION, INDICACIONES DE PROYECTO Y NORMAS SIGUIENTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO HDL, DE 3P-150A, CAT, HDL36150, INDUSTRIAL, INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO HDL, DE 3P-100A, CAT, HDL36100, INDUSTRIAL, INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| 8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO HDL, DE 3P-70A, CAT, HDL36070, INDUSTRIAL, INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE No. 1/0 AWG ,TIPO THW-LS-75 C, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 20.00 |
| 10 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE No. 2 AWG ,TIPO THW-LS-75 C, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 125.00 |
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE No. 4 AWG ,TIPO THW-LS-75 C, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 260.00 |
| 12 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE No. 6 AWG ,TIPO THW-LS-75 C, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 50.00 |
| 13 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE No. 6 AWG ,TIPO THW-LS-75 C, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 45.00 |
| 14 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE No. 6 AWG ,TIPO THW-LS-75 C, EN CUALQUIER NIVEL (VERDE O DESNUDO). INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 50.00 |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE No. 8 AWG ,TIPO THW-LS-75 C, EN CUALQUIER NIVEL (VERDE O DESNUDO). INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 70.00 |
| 16 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE No. 10 AWG ,TIPO THW-LS-75 C, EN CUALQUIER NIVEL (VERDE O DESNUDO). INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 15.00 |
| 19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 30 CIRCUITOS TRIFASICO CON ZAPATA PRINCIPAL DE 200A, 3F-4H, 60 HZ, DE EMPOTRAR/SOBREPONER. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACION, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| 21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS BIFASICO CON ZAPATA PRINCIPAL DE 125A, 1F-3H, 60 HZ, DE EMPOTRAR/SOBREPONER, CAT. QO112L125PG. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACION, EMPOTRADO ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO, CARGO DIRECTO POR EL C OSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| 22 | SUMINISTRO Y E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO "QO" DE 2P-15 A 50 AMP. 240 VCA, CAT. QO3100, ENCHUFABLE. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, CONEXION, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 16.00 |
| 23 | SUMINISTRO Y E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO "QO" DE 2P-15 A 50 AMP. 240 VCA, CAT. QO3100, ENCHUFABLE. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, CONEXION, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 16.00 |
| 24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, C-20 DE 27 MM (1"). INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COLOCACION, FIJACION, GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO NUM. 14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE MANO DE OBRA. | ML | 15.00 |
| 25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET OVALADO DE 1" (27 MM), SERIE 3. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION MECANICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA. | PIEZA | 2.00 |
| 26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO GALVANIZADO PARED DELGADA, C-20 DE 27 MM (1"). INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE MANO DE OBRA. | PIEZA | 6.00 |
| IEL-030 | SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS, CONTACTOS, Y VENTILADORES, INCLUYE: CABLEADO DEL CABLE # 6 AL #12, HASTA 8 M, CHALUPA DE 2X4", DE 4X4 GUÍA, TUBERÍA DE P.V.C ELÉCTRICA PARED GRUESA DE 1/2", UÑAS GALV. DE 1/2", RANURADO Y SELLADO DE MURO Y PISO, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PIEZA | 108.00 |
| IEL-069 | SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 31.00 |
| IEL-067 | SUSTITUCIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES, COLOR MARFIL 20 A,125 VOLTS, GRADO COMERCIAL; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE CAJA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 60.00 |
| IEL-070.1 | SUSTITUCIÓN DE PLACA DE PVC DE UNA, DOS, TRES UNIDADES (VENTANAS) Y TAPAS CIEGAS, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN CON TORNILLOS, PARA APAGADORES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 91.00 |
| IEL-202 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE SOBREPONER DE 24 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 30 CM. DE DIÁMETRO, CAT. EG-LEPS-24W, COLOR BLANCO. INCLUYE: 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 46.00 |

JURISDICCIÓN SANITARIA NACAJUCA

| Clave | Descripción | U. M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-022 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 150.00 |
| PRE-023 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN MURO DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 165.55 |
| PRE-034 | DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE ALUMINIO (PUERTAS, FIJOS, CANCELES, VENTANAS); INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 42.00 |
| PRE-059 | DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE BAÑO (WC, LAVABOS, MINGITORIOS), LLAVES, REGADERAS Y COLADERAS RETIRO A DONDE SE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 12.00 |
| PRE-063 | DESMANTELAMIENTO DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 65.00 |
| PRE-064 | DESMANTELAMIENTO DE APAGADORES SENCILLOS INTERCAMBIABLES DE 1, 2 Y 3 VENTANAS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 38.00 |
| PRE-069 | DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS, VENTILADORES Y SOQUETS; INCLUYE: MANO DE OBRA, EXTRAER CONDUCTORES ELÉCTRICOS, CONTROL DE VELOCIDAD Y/O APAGADOR (VENTILADOR), ACARREO DENTRO DE LA OBRA SEGÚN INDIQUE SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 38.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-003.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 30 X 50 CM. (TRAFICO INTENSO) ASENTADAS CON PEGAZULEJOS-CEMENTO; INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, JUNTAS CON BOQUILLEX, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 150.00 |
| ACA-005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 20X20 CM. EN MUROS, ASENTADA CON PEGAZULEJOS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 165.55 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 150.00 |
| ACA-010 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN TODO ELEMENTO DE HERRERÍA, HASTA 4.00 M; INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 65.00 |
|  | CANCELERÍA |  |  |
| CAN-002.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO COLOR CEREZO, DUELA DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIALES, MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, MANO DE OBRA NIVELACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 5.00 |
|  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| IHD-001 | SALIDA HIDRÁULICA CON TUBO DE COBRE DE 1/2" TIPO M, EMPOTRADA EN MURO, INTERCONECTADA EN LA LÍNEA EXISTENTE, PARA HABILITAR REGADERA, LAVABO Y W.C., CONSIDERANDO COMO MÁXIMO 6 METROS, INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 1/2", CODOS, COPLES, "T", SOLDADURA, RANURADO DE MURO Y SELLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 3.00 |
| IHD-041 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERALES, ACABADO CROMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IHD-080 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA W.C. DE 13 X 19 X 35 CM. DE LARGO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IHD-081 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA LAVABO Y/O OVALIN, DE 13 X 13 X 40 CM. DE LARGO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IHD-104.1 | ELABORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE HASTA 70 MTS., REVESTIDO DE PVC HIDRÁULICO DE 4" DE DIÁMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE PERFORACIÓN, GRAVA, PARA FILTRO EN POZO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| MYA-018 | SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE 1.50 HP TIPO CENTRIFUGADA CON MOTOR A 127/220 VOLTS INCLUYE: MATERIAL NECESARIO PARA SU ADAPTACIÓN A LA LÍNEA DE SUCCIÓN Y DESCARGA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PIEZA | 1.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-001 | SUSTITUCIÓN DE JUEGO DE HERRAJES PARA CAJA DE AGUA DE W.C., EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUSTITUCIÓN , SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| ISA-002 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE LATÓN CROMADO PARA LAVABO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| ISA-015 | SUSTITUCIÓN DE COLADERA DE BOTE DE 4" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 2", EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
|  | MUEBLES Y ACCESORIOS |  |  |
| MYA-002 | SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO COLOR BLANCO, INCLUYE: NIVELACIÓN, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-004 | SUSTITUCIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE PLÁSTICO PARA W.C. COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN , FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-005 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, MODELO HABITAT COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-010 | SUSTITUCIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PALANCA, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UN ROLLO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-012.1 | SUSTITUCIÓN DE JABONERA RELLENABLE BLANCO, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UNA CARGA DE JABÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 6.00 |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |
| IEL-067.1 | SUSTITUCIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES, COLOR BLANCO 20 A,125 VOLTS, GRADO COMERCIAL; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE CAJA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 158.00 |
| IEL-069 | SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE DE 15 AMP, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 46.00 |
| IEL-070.1 | SUSTITUCIÓN DE PLACA DE PVC DE UNA, DOS, TRES UNIDADES (VENTANAS) Y TAPAS CIEGAS, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN CON TORNILLOS, PARA APAGADORES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 44.00 |
| IEL-070.2 | SUSTITUCIÓN DE PLACA DÚPLEX TERMOPLASTICA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN CON TORNILLOS, PARA APAGADORES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 158.00 |
| IEL-076 | SOPORTE A BASE DE UNICANAL PERFORADO 4" X 2" CAL. 16. HASTA 25 CM DE LONGITUD; INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 78.00 |
| IEL-076.1 | SOPORTE A BASE DE UNICANAL PERFORADO 4" X 2" CAL. 16. HASTA 60 CM DE LONGITUD Y VARILLA ROSCADA; INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PERFORACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 33.00 |
| IEL-201.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 18 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 22.5 CM. DE DIAMETRO, COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 15.00 |
| IEL-250 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPERES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 30.00 |
| IEL-251 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLO DE 15 A 50 AMPERES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 24.00 |
| IEL-261.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO NQ DE 42 CIRCUITOS 3F-4H, 127/240 V, CAT. NQ424AB225 DE EMPOTRAR, A BARRAS PRINCIPALES, MARCA SQUAR´D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P 200 AMP, MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL Y CIRCUITOS DERIVADOS, ROTULO DE IDENTIFICACIÓN, Y DATOS ESTARCIDOS, EMPOTRADO, EMBOQUILLADO, ENSAMBLADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| IEL-267 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO "QOB" DE 3P-100 AMP ATORNILLABLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-408.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE CAÑON LARGO CALIBRE 6; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-408.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE CAÑON LARGO CALIBRE 4/0, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-408.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE CAÑON LARGO CALIBRE 1/0, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |

JURISDICCIÓN SANITARIA PARAISO

| Clave | Descripción | U. M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-022 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 180.00 |
| PRE-023 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN MURO DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 250.00 |
| PRE-031 | DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE RANGO DE MEDIDAS (0.70 A 1.20 X 2.00 A 2.20 M.); INCLUYE: MANO DE OBRA, CERRADURA, BISAGRAS, MARCOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 11.00 |
| PRE-059 | DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE BAÑO (WC, LAVABOS, MINGITORIOS), LLAVES, REGADERAS Y COLADERAS RETIRO A DONDE SE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 20.00 |
| PRE-063 | DESMANTELAMIENTO DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 60.00 |
| PRE-064 | DESMANTELAMIENTO DE APAGADORES SENCILLOS INTERCAMBIABLES DE 1, 2 Y 3 VENTANAS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 50.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 60 X 60 CM. (TRAFICO INTENSO) , ASENTADA CON PEGAZULEJO PISO SOBRE PISO, JUNTEADA CON BOQUILLEX DE 2 MM, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, JUNTAS CON BOQUILLEX, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 180.00 |
| ACA-004.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 40X60 CM MODELO MONTPELLIER , ASENTADA CON PEGAZULEJOS-CEMENTO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 295.00 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA , COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 120.00 |
| ACA-007.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 150.00 |
| ACA-010 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN TODO ELEMENTO DE HERRERÍA, HASTA 4.00 M; INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 85.00 |
|  | CANCELERÍA |  |  |
| CAN-002.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO COLOR CEREZO, DUELA DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIALES, MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, MANO DE OBRA NIVELACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 11.00 |
| CAN-047 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 14.00 |
|  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| IHD-027 | ARREGLO HIDRÁULICO PARA SUCCIÓN Y DESCARGA PARA BOMBA CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE POLIPROPILENO DE 1" DE DIAM., 3 COPLE ROSCA EXTERIOR, 2 VALVULA DE PASO, 1 TEE, 3 TUERCA UNIVERSAL, 3 CODO 90°, 1 CHECK PICHANCHA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAJE, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIJA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA | 1.00 |
| IHD-041 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERALES, ACABADO CROMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 14.00 |
| IHD-080 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA W.C. DE 13 X 19 X 35 CM. DE LARGO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 13.00 |
| IHD-082 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA LAVABO Y/O OVALIN, TIPO YEE DE 13 X 13 X 13 X 55 CM. DE LARGO; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 14.00 |
| IHD-084 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA ANGULAR DE MEDIA, ROSCABLE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 14.00 |
| IHD-110 | BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE P.V.C. DE NORMA DE 4"Ø, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COPLES, CODOS, PEGAMENTO TANGIT, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 45.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-002.2 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 13.00 |
| ISA-007 | SUSTITUCIÓN DE TUBO DE P.V.C SANITARIO DE NORMA DE 4"Ø, COPLES, PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 60.00 |
| ISA-008 | SUSTITUCIÓN DE TUBO DE P.V.C SANITARIO DE NORMA DE 6"Ø, COPLES, PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 90.00 |
| ISA-013 | CODO DE PVC SANITARIO DE 45° X 100 MM (4") DE DIÁMETRO A CEMENTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, ALMACENAJE, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIJA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 40.00 |
| ISA-013.1 | CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 100 MM (4") DE DIÁMETRO A CEMENTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, ALMACENAJE, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIJA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 10.00 |
|  | MUEBLES Y ACCESORIOS |  |  |
| MYA-001 | SUSTITUCIÓN DE W.C. (TAZA ALARGADA Y TANQUE) CON DESCARGA DE SOLIDOS DE 1000 GR, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 11.00 |
| MYA-002 | SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO, INCLUYE: NIVELACIÓN, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| MYA-005 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, , COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 11.00 |
| MYA-006 |  | PIEZA | 4.00 |
| MYA-010.1 | DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 11.00 |
| MYA-012.1 | SUSTITUCIÓN DE JABONERA RELLENABLE BLANCO, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UNA CARGA DE JABÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 11.00 |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |
| IEL-067.1 | SUSTITUCIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES, COLOR BLANCO 20 A,125 VOLTS, GRADO COMERCIAL; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE CAJA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 158.00 |
| IEL-069 | SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE DE 15 AMP INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 46.00 |
| IEL-070.1 | SUSTITUCIÓN DE PLACA DE PVC DE UNA, DOS, TRES UNIDADES (VENTANAS) Y TAPAS CIEGAS, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN CON TORNILLOS, PARA APAGADORES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 44.00 |
| IEL-070.2 | SUSTITUCIÓN DE PLACA DÚPLEX TERMOPLASTICA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN CON TORNILLOS, PARA APAGADORES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 158.00 |
| IEL-076 | SOPORTE A BASE DE UNICANAL PERFORADO 4" X 2" CAL. 16. HASTA 25 CM DE LONGITUD; INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 78.00 |
| IEL-076.1 | SOPORTE A BASE DE UNICANAL PERFORADO 4" X 2" CAL. 16. HASTA 60 CM DE LONGITUD Y VARILLA ROSCADA; INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PERFORACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 33.00 |
| IEL-080 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA GALVANIZADA (CHALUPAS DE 4"X2", APAGADOR Y CONTACTOS), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. DE 50 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM. | PIEZA | 215.00 |
| IEL-087 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 20 DE 21 MM (3/4") PARED DELGADA INCLUYE: MATERIALES, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 1,100.00 |
| IEL-088 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 20 DE 25 MM (1") PARED DELGADA INCLUYE: MATERIALES, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 280.00 |
| IEL-088.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 20 DE 51 MM (2") PARED DELGADA INCLUYE: MATERIALES, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 12.00 |
| IEL-088.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 20 DE 63 MM (2 1/2") PARED DELGADA; INCLUYE: MATERIALES, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 15.00 |
| IEL-090.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC DE 78 MM (3") PARED GRUESA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 21.00 |
| IEL-094.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA PVC CONDUIT DE 3"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-098 | CURVA CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA, CED. 20 DE 27 MMØ (1"), INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 15.00 |
| IEL-099 | CURVA CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA, CED. 20 DE 21 MMØ (3/4"); INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 190.00 |
| IEL-101.3 | CURVA CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA, CED. 30 DE 38 MMØ (1 1/2"); INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 9.00 |
| IEL-103.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (CED. 20) DE 19 MM (3/4"); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 210.00 |
| IEL-103.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (CED. 20) DE 25 MM (1"); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 27.00 |
| IEL-103.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (CED. 20) DE 35 MM (1 1/4"); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | - |
| IEL-110.1 | CONECTOR RECTO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA, CED. 20 DE 21MMØ (3/4"); INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 660.00 |
| IEL-110.2 | CONECTOR RECTO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA, CED. 20 DE 27MMØ (1"); INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 200.00 |
| IEL-110.5 | CONECTOR RECTO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA, CED. 20 DE 53MMØ (2"); INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 4.00 |
| IEL-111.1 | CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE LICUATITE 21 MM (3/4") INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 35.00 |
| IEL-111.3 | CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE LICUATITE 51 MM (2"); INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-111.3 | CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE LICUATITE 51 MM (2"); INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-112.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 21 MM (3/4"), SERIE 3, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 135.00 |
| IEL-112.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 53 MM (2"), SERIE 3, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 4.00 |
| IEL-113 | CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA 4X4", CON TAPA METÁLICA GALVANIZADA DE 4"X4", (100X100 MM). SOBREPUESTO; INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 280.00 |
| IEL-113.1 | CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA 5X5", CON TAPA METÁLICA GALVANIZADA DE 5"X5", (125X125 MM). SOBREPUESTO; INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 45.00 |
| IEL-114.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 21 MM (3/4"), SERIE 3, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 35.00 |
| IEL-114.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 27 MM (1"), SERIE 3, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 10.00 |
| IEL-115.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET FS DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 8.00 |
| IEL-116 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR GALVANIZADO TIPO RE DE 1 1/4" A 3/4 ". INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 86.00 |
| IEL-117.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR Y CONTRA TUERCA DE 2"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 16.00 |
| IEL-117.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR Y CONTRA TUERCA DE 3"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IEL-118.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA RIEL UNICANAL REFORZADA DE 16 MM, 21 MM Y 25 MM. (1/2", 3/4" Y 1").INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIÓN MÉCANICA, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 89.00 |
| IEL-118.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA RIEL UNICANAL REFORZADA DE 32 MM A 51 MM. (1 1/4" A 2"). ; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIÓN MÉCANICA, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 36.00 |
| IEL-138.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 2/0 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 350.00 |
| IEL-139 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 1/0 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 130.00 |
| IEL-142 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 6 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 600.00 |
| IEL-143 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 8 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 300.00 |
| IEL-144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 10 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 4,000.00 |
| IEL-145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 12 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 2,200.00 |
| IEL-146.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CAL. 6 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 120.00 |
| IEL-146.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CAL. 8 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | - |
| IEL-147 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CAL. 10 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 200.00 |
| IEL-148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CAL. 12 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 1,200.00 |
| IEL-149.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO DE 19 HILOS, CAL. 1/0 AWG, TIPO THW-LS-75 C. PARA TIERRA FISICA (CON PROTOCOLO). INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, CABLEADO, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 30.00 |
| IEL-149.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO DE 19 HILOS, CAL. 2 AWG, TIPO THW-LS-75 C. PARA TIERRA FISICA (CON PROTOCOLO). INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, CABLEADO, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 40.00 |
| IEL-161 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 16 AWG (1.5 ML) ARMADO CON TUBO TIPO PLICA DE 3/8" Y CONECTOR RECTO GALV. DE 3/8" (10MM). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 100.00 |
| IEL-201.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 18 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 22.5 CM. DE DIAMETRO, CAT. EG-LEPS-18W, COLOR BLANCO. NCLUYE: MATERIALES, 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 15.00 |
| IEL-202.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 24 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 30 CM. DE DIÁMETRO, CAT. EG-LEPS-24W, COLOR BLANCO. INCLUYE: 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 124.00 |
| IEL-250 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPERES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 30.00 |
| IEL-251 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLO DE 15 A 50 AMPERES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 24.00 |
| IEL-254.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN QO 20 CAT. QO320L125G, 3F, 4H, 220 /127 V DE EMPOTRAR O SOBREPONER CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 2P-50A, 220/127V, 1F, 3H, 60 HZ. ; INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN, Y DATOS ESTARCIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, EMBOQUILLADO, ENSAMBLADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| IEL-254.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICA DE 3P-400 AMP (ZAPATAS), LAL36400, I-LINE, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL 25 kA @ 480 V~, ; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-254.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICA DE 3P-400 AMP (ZAPATAS), LAL36400, I-LINE, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL 25 kA @ 480 V~, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| IEL-257 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN FUSIBLE DE 3P-30A, 240V, TIPO 3R PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACION, EMPOTRADO ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, CARGO DIRECTO POR EL C OSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 24.00 |
| IEL-267 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO "QOB" DE 3P-100 AMP ATORNILLABLE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-321.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO HIMEL DE 40X40X30 CON SOLERA DE COBRE E 1 1/4" DE 400 AMPS (1.8 ML), AISLADOR TIPO MANZANA DE 1 3/8" (3/8-16)" (6 PZA). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-322 | SOPORTE PARA TUBERÍA UNITARIA DE INSTALACIONES. ELÉCTRICAS, TIPO "Z" DE HASTA 0.6 MTS. DE LONG, A BASE. DE SOLERA DE FIERRO DE 1/8" X 1/2". INCLUYE: MATERIALES, CLAVO CON RONDANA DE 1/4", MANO DE OBRA, FIJACIÓN, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 89.00 |
| IEL-408.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE CAÑÓN LARGO CALIBRE 3/0. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 16.00 |
| IEL-408.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE CAÑÓN LARGO CALIBRE 2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IEL-408.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE CAÑON LARGO CALIBRE 4 ; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 6.00 |
| IEL-408.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE CAÑON LARGO CALIBRE 6 ; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-408.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE CAÑON LARGO CALIBRE 4/0 MARCA: BURNDY O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 15.00 |
| IEL-408.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE CAÑON LARGO CALIBRE 1/0 ; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 13.00 |
|  | AIRE ACONDICIONADO |  |  |
| AAC-081 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4"Ø PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO; INCLUYE: MATERIALES, COPLES, CODOS A 45°, PEGAMENTO TANGIT, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 60.00 |
| AAC-081.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90° DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4"Ø PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO; INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO TANGIT, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 80.00 |
| AAC-082 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1"Ø PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 130.00 |
| AAC-082.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90° DE PVC HIDRÁULICO DE 1"Ø PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO; INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO TANGIT, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 80.00 |
| AAC-086 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TENDIDO, COLOCACIÓN, CORTE, SOLDADURA, AVELLANADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 30.00 |
| AAC-087 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TENDIDO, COLOCACIÓN, CORTE, SOLDADURA, AVELLANADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 15.00 |
| AAC-088 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TENDIDO, COLOCACIÓN, CORTE, SOLDADURA, AVELLANADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 30.00 |
| AAC-089 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO CON TUBO ARMAFLEX DE 7/8" DE DIAM. INCLUYE: ANDAMIOS, CORTES, RECUBRIMIENTO CON CINTA TIPO MOMIA, CINCHOS DE PALSTICO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y AMNO DE OBRA. | ML | 92.00 |
| AAC-094 | SUMINSTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE ACERO PARA CONDENSADOR DE 1 A 1.5 T.R. (12,000 BTUS/18,000 BTUS) MODELO MBC1218G. INCLUYE: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, TAQUETES DE EXPANSIÓN, LIMPIEZA, CARGO DERIVADO DEL USO DE EQUIPOS, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 14.00 |
| AAC-095 | SUMINSTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE ACERO PARA CONDENSADOR DE 1.5 A 2 T.R. (18,000 BTUS/14,000 BTUS) MODELO MBC1824G. INCLUYE: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, TAQUETES DE EXPANSIÓN, LIMPIEZA, CARGO DERIVADO DEL USO DE EQUIPOS, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
|  | ACOMETIDA ELECTRICA |  |  |
| IEL-089.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 53 MM (2") PARED GRUESA; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 50.00 |
| IEL-101.4 | CURVA CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA, CED. 30 DE 53 MMØ (2"); INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 50.00 |
| IEL-124.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PAD CORRUGADA DE 3" (76 MM); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, CONEXIONES, RESANE, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 60.00 |
| IEL-124.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PAD CORRUGADA DE 4" (101 MM); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, CONEXIONES, RESANE, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 12.00 |
| IEL-138.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 3/0 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 90.00 |
| IEL-146.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO, CAL. 4 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | KG | 2.00 |
| IEL-146.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CAL. 6 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 20.00 |
| IEL-218 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT 200, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, MONTAJE, CONEXION MECANICA, NIVELACION, ELEMENTOS DE FIJACION, INDICACIONES DE PROYECTO Y NORMAS SIGUIENTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-225 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE PANTALLA A TIERRA 21 MA PARA 15 KV, CAL. 1/0 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-226 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-227 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC 15 KV, 200 AMPS CAL. 1/0 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-241 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA CON BISAGRA PARA REGISTRO DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN, TIPO "TAPA Y ARO 84 B DE CONCRETO POLIMERICO", INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, MANO DE OBRA, TRAZO, MONTAJE, CONEXIÓN MECÁNICA, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INDICACIONES DE PROYECTO Y NORMAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 2.00 |
| IEL-305.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN DE 13T-20A, 600V, NEMA 3R TIPO SIN ARILLO, CAT. MS02013J, CLASE 4131. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-401 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CAL. 1/0 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 40.00 |
| IEL-403 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO DE 15 KV DE 100 AMP, APD-1512100; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-404 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYO DE 12 KV MEPSIL -10KA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-408.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE CAÑON LARGO CALIBRE 4/0; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 6.00 |
| IEL-430 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE MONTAJE PARA CABLE DE POTENCIA XLP DE ALUMINIO CAL. 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-431 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO EXTERIOR DE 1/0 A 3/0 AWG. MARCA: 3M. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, MONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-432 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP DE ALUMINIO CALIBRE 1/0 AWG (CON PROTOCOLO). INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA YTODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 150.00 |
| IEL-433 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIL CALIRE 1/0. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, CABLEADO, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-434 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-600 AMP. MODELO LXD63B600 CON GABINETE TIPO LXD6-A, CAPACIDAD DE INTERRUPCION NORMAL 25 kA @ 600 V. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, CONEXION MECANICA Y ELECTRICA, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |

JURISDICCIÓN SANITARIA TACOTALPA

| Clave | Descripción | U. M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-022 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 704.58 |
| PRE-023 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN MURO DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 383.50 |
| PRE-028 | DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFÓN RETICULAR DE PLACAS DE UNICEL EXISTENTE EN MAL ESTADO (SIN ESTRUCTURA), INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 84.97 |
| PRE-031 | DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE RANGO DE MEDIDAS (0.80 A 1.00 X 2.00 A 2.20 M.); INCLUYE: MANO DE OBRA, CERRADURA, BISAGRAS, MARCOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 12.00 |
| PRE-032 | DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE ALUMINIO (PUERTAS, FIJOS, VENTANAS); INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 134.31 |
| PRE-039-01 | DESMANTELAMIENTO DE CENTRO DE CARGA DE 8 A 24 CIRCUITOS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIÓN DE CENTRO DE CARGA, DESCONEXIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 3.00 |
| PRE-039-02 | DESMANTELAMIENTO DE CENTRO DE CARGA DE 2 A 4 CIRCUITOS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIÓN DE CENTRO DE CARGA, DESCONEXIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 5.00 |
| PRE-045 | DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE HERRERÍA (PROTECCIONES EN PUERTAS, VENTANAS, ESCALERA MARINA Y CASETAS), CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, PICADO, RETIRO DE ANCLAJE, ACARREO AL SITIO QUE DESIGNE LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 53.57 |
| PRE-047 | DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS, VENTILADORES, APAGADORES Y CONTACTOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EXTRAER CONDUCTORES ELÉCTRICOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA SEGÚN INDIQUE SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 315.00 |
| PRE-059 | DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE BAÑO (WC, LAVABOS, MINGITORIOS), LLAVES, REGADERAS Y COLADERAS RETIRO A DONDE SE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 15.00 |
| PRE-060 | DESMANTELAMIENTO DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 3.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 60 X 60 CM. (TRAFICO INTENSO), JUNTEADA CON BOQUILLEX DE 2 MM, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, JUNTAS CON BOQUILLEX, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 778.58 |
| ACA-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 30 X 30 CM., ASENTADAS CON PEGAZULEJOS-CEMENTO; INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, JUNTAS CON BOQUILLEX, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 15.04 |
| ACA-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 20X30 CM. EN MUROS, ASENTADA CON PEGAZULEJOS-CEMENTO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 83.55 |
| ACA-006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO 8 CM DE ANCHO, COLOR AL PISO DE ACUERDO A REFERENCIA POR PARTE DE SUPERVISIÓN, INCLUYE: ASENTADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO GRIS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO, NIVELADO, ALINEADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 595.09 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 3,152.75 |
| ACA-007.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 731.12 |
| ACA-010 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN TODO ELEMENTO DE HERRERÍA, HASTA 4.00 M; INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 30.85 |
| ACA-014 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA EN MUROS A BASE DE CEMENTO FLEXIBLE DOS MANOS, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 20.59 |
| ACA-016 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMPASTADO DE MUROS CON PASTA TEXTURI ULTRALIGERA EXTRAFINO, BASE AGUA, ACABADO PULIDO HASTA 5.00 M. DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 20.59 |
| ACA-018 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMPASTADO DE PLAFÓN CON PASTA TEXTURI ULTRALIGERA EXTRAFINO, BASE AGUA, ACABADO PULIDO HASTA 4.00 M. DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1.30 |
| ACA-021 | MURO DIVISORIO DE DUROCK DOS CARA DE 1.22 X 2.44 CM. X 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL CAL. 22, POSTE CAL. 22, TORNILLOS, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE COAT, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 10.18 |
| ACA-022.1 | FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA DE 1.22 X 2.44 CM. X 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL DE CARGA CAL. 22, CANAL LISTÓN CAL. 20, ÁNGULO DE AMARRE CAL. 20, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12, TORNILLOS, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE COAT, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 1.30 |
| ACA-022.2 | FALSO PLAFÓN DE UNICEL DE 60X1.20 CM. SOPORTES SISTEMA DOWN COLOR BLANCO, INCLUYE: ÁNGULO, TEE, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14/16, PIJAS, DISPAROS EXPANSIVOS CAL. 22, NIVELADO, ESCANTILLADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 84.97 |
|  | CANCELERIA |  |  |
| CAN-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LCOLOR BLANCO, DUELA HORIZONTALES, INCLUYE: MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 21.00 |
| CAN-004-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 1.00 A 1.20 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.50 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO COLOR BLANCO, CON DUELAS HORIZONTALES CON PIVOTE INCLUYE: MATERIALES, CERRADURA, VINIL, LIMPIEZA, TORNILLOS, SELLADO CON SILICÓN, AJUSTE Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 14.00 |
| CAN-004-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 1.50 A 2.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.50 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO BLANCO DE 2 HOJAS, CRISTAL CLARO DE 6MM, BARRA DE EMPUJE EN AMBOS LADOS, INCLUYE: MATERIALES, CERRADURA, BISAGRAS HIDRÁULICA SEMIAUTOMÁTICA, VINIL, LIMPIEZA DE MANCHAS (PERFILES, CRISTAL Y DUELA), TORNILLOS Y ESTADO, SELLADO CON SILICÓN, AJUSTE Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 4.00 |
| CAN-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDIZAS FABRICADAS A BASE DE ALUMINIO BLANCO LAQUEADO DE 2" Y ACRÍLICO BLANCO DE 6 MM, JALADERAS Y CERRADURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 8.06 |
| CAN-008-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON UNA HOJA FIJA Y UNA CORREDIZAS, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, JALADERAS CON PASADOR, CARRETILLAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, RETIRO DE SOBRANTES Y VENTANA EN MAL ESTADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 87.68 |
| CAN-072 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO EN INTERIORES Y EXTERIORES A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR DE DUELAS HORIZONTALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 5.35 |
| CAN-080-01 | REPOSICIÓN DE PERSIANAS PARA VENTANA ENRROLLABLE HORIZONTAL, EN COLORES (INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE LAS PERSIANAS MAL ESTADO CON RECUPERACIÓN Y APILARLAS EN DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, RIEL, PIJAS, TAQUETES, ELEVACIÓN HASTA 4 M. ANDAMIO, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 66.44 |
|  | HERRERÍA |  |  |
| HER-001 | MANTENIMIENTO A ELEMENTOS DE HERRERÍA (PUERTAS, VENTANAS Y FIJOS); INCLUYE: NIVELACIÓN Y REAJUSTE, REPOSICIÓN DE PERFILES Y/O LAMINA EN MAL ESTADO, CORTES, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMARIO EN LAS ÁREAS REPARADAS, SUSTITUCIÓN DE BISAGRAS DE TUBO, CERRADURA 715 MARCA PHILLIPS, INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTO PARA SU REPARACIÓN Y POSTERIOR COLOCACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, ACABADO CON PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 11.66 |
| HER-020-01 | REPOSICIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA A BASE DE CUADRADO DE 1/2" Y ALGULO DE 3/4" X 1/4" EN PERIMETRO DEL VANO, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, NIVELACIÓN, DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE EN MAL ESTADO, EMPOTRAR EN MURO, MORTERO CEMENTO-ARENA PROP: 1: 4, APLICACIÓN DE PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 15.00 |
| HER-020-02 | REPOSICIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA EN PUERTAS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" Y ALGULO DE 3/4" X 1/4" ENPERIMETRO DEL VANO, MARCO Y CONTRA MARCO, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, PASADOR, BISAGRAS, CANDADO, NIVELACIÓN, DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE EN MAL ESTADO, EMPOTRAR EN MURO, MORTERO CEMENTO-ARENA PROP: 1: 4, APLICACIÓN DE PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 12.81 |
| HER-030-01 | PORTÓN CORREDIZO DE HERRERÍA A BASE DE CUADRADO DE 1/2" Y LAMINA LADO INFERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PORTACANDADO, CANDADO, INSTALACIÓN, MORTERO CEMENTO-ARENA PROP: 1: 4, APLICACIÓN DE PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 11.40 |
| HER-060-02 | MANTENIMIENTO A BARANDAL DE TUBO DE FIERRO NEGRO DE 32MM DE DIÁMETRO (1 1/4"), CONSISTENTE EN RASQUETEO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO TIPO INDUSTRIAL Y ACABADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, HABILITADO, SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO, AJUSTES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 9.00 |
|  | OBRA EXTERIOR |  |  |
| OEX-012 | PORTÓN ABATIBLE A DOS HOJAS A BASE DE PANELES DE REJACERO COLOR BLANCO DE 2.50 M DE ALTO X 1.58 M DE ANCHO POR CADA HOJA, PARA UNA SECCIÓN TOTAL DE 2.50 X 2.40 M, COMPUESTO POR POSTES DE 2 1/4", TAPÓN POSTE, BISAGRAS CLASE REFORZADA DE ACERO GALVANIZADAS EN CALIENTE, PICAPORTE DE PIE PARA PORTÓN, PASADOR, PORTA CANDADO, CERRADURA DE ALUMINIO CON INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA SEGURIDAD, ANCLAJE DE POSTES MEDIANTE MUERTO DE CONCRETO DE 30X30X60 CMS. REFORZADO CON 4 VARS #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 12 CMS, NIVELACIÓN Y PLOMEO, COLOCACIÓN DE MALLA Y TENSADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, HABILITADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, AJUSTES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
|  | SEÑALIZACIÓN |  |  |
| SEÑ-001.2 | LETRERO DE IDENTIFICACIÓN A BASE DE LAMINA DE PANEL DE ALUMINIO, DE 25 X 60 CM CONFORMADA POR UN COMPUESTO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD NO TÓXICO, CUBIERTO (INFERIOR Y SUPERIOR) POR LÁMINAS DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD EN UN ESPESOR DE 4MM COLOR PLATEADO TERMINADO RAYADO, ROTULADO POR COMPUTADORA EN VINYL COLOR BURGUNDY SEMI BRILLANTE, TIPOGRAFÍA MONTSERRAT BOLD ALTAS CON LOGOTIPO SEGÚN MUESTRA APROBADA (AREAS COMUNES), COLOCADO CON CINTA DOBLE Y PATEX. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 40.00 |
| SEÑ-002 | LETRERO DE IDENTIFICACIÓN A BASE DE LAMINA DE TROVICEL COLOR BLANCO DE 25 X 25 CM. "NO FUMAR", " EXTINTOR", FIJACIÓN A MURO POR MEDIO DE CINTA DE DOBLE CONTACTO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 15.00 |
| SEÑ-004 | LETRERO DE IDENTIFICACIÓN A BASE DE LAMINA DE TROVICEL COLOR BLANCO DE 40 X 20 CM. "SANITARIOS", "PERSONAL AUTORIZADO", "SALIDA DE EMERGENCIA", "RUTA DE EVACUACIÓN" Y "RUTA DE R.P.B.I.", COLORES Y LOGOS SEGÚN NORMATIVIDAD, FIJACIÓN A MURO POR MEDIO DE CINTA DE DOBLE CONTACTO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 45.00 |
| SEÑ-007 | SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y DE EMERGENCIA PARA PROTECCIÓN CIVIL (QUE HACER EN CASO DE SISMO, INCENDIO, INUNDACIÓN) EN LAMINA PLASTIFICADA, SEGÚN NORMATIVIDAD, FIJACIÓN A MURO POR MEDIO DE CINTA DE DOBLE CONTACTO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 4.00 |
| SEÑ-009 | LOGO DEL PUNTO DE REUNIÓN DE 2.00 X 2.00 M. CON PINTURA DE SECADO RÁPIDO, COLORES VERDE Y BLANCO, PUNTO, FLECHAS Y LEYENDA "PUNTO DE REUNIÓN", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
|  | INSTALACIÓN HIDRAULICA |  |  |
| IHD-002 | SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERIA HIDRAULICA DE 1/2" TIPO M, EMPOTRADA EN MURO, INTERCONECTADA EN LA LÍNEA EXISTENTE, PARA HABILITAR REGADERA, LAVABO Y W.C., CONSIDERANDO COMO MÁXIMO 6 METROS, INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 1/2", CODOS, COPLES, "T", SOLDADURA, RANURADO DE MURO Y SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 17.00 |
| IHD-025 | TUBERIA TUBO PVC HIDRAULICO DE 1"; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CODOS DE 1" TEE DE 1" MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 49.54 |
| IHD-027 | ARREGLO HIDRÁULICO PARA SUCCIÓN Y DESCARGA PARA BOMBA CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE POLIPROPILENO DE 1" DE DIAM., 3 COPLE ROSCA EXTERIOR, 2 VALVULA DE PASO, 1 TEE, 3 TUERCA UNIVERSAL, 3 CODO 90°, 1 CHECK PICHANCHA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAJE, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIJA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | LOTE | 1.00 |
| IHD-041 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERALES, ACABADO CROMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 5.00 |
| IHD-043 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA TIPO CUELLO DE GANSO DE 8", MANIJAS DE ALETA, ACABADO CROMO, PARA TARJA, ACARREO, MANERALES, COLOCACIÓN, INTERCONEXIÓN, CINTA TEFLÓN, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| IHD-045 | SUSTITUCIÓN DE MANERAL KING CON CHAPETÓN PARA LLAVE DE REGADERA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE EN MAL ESTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| IHD-052 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2" DE BRONCE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE EN MAL ESTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| IHD-080 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA W.C. DE 13 X 19 X 35 CM. DE LARGO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 5.00 |
| IHD-081 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA LAVABO Y/O OVALIN, DE 13 X 13 X 40 CM. DE LARGO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 9.00 |
| IHD-083 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA TARJA DE 13 X 13 X 55 CM. DE LARGO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 4.00 |
| IHD-084 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA ANGULAR DE MEDIA, ROSCABLE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 18.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-001 | SUSTITUCIÓN DE JUEGO DE HERRAJES PARA CAJA DE AGUA DE W.C., EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUSTITUCIÓN , SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| ISA-003 | SUSTITUCIÓN DE CONECTOR DE HULE DE 38 MM. X 50 MM. (EN CESPOL DE LAVABO Y TARJA), INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 8.00 |
| ISA-007 | SUSTITUCIÓN DE TUBO DE P.V.C SANITARIO DE NORMA DE 4"Ø, COPLES, PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 75.00 |
| ISA-014 | SUSTITUCIÓN DE REJILLA PARA COLADERA DE 4" DE DIAM. SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| ISA-019 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 5.00 |
| ISA-020 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RED SANITARIA DE 2" A 4" DE DIÁMETRO EN ÁREAS INTERIORES REALIZADO DE MANERA MANUAL USANDO VARILLA METÁLICA DE 3/4" DE DIÁMETRO Y CON EQUIPO PARA INYECTAR AGUA PREZURIZADA, INCLUYE: DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 56.75 |
| ISA-023 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 5.00 |
| ISA-024 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE PVC PARA TARJA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ALMACENAJE, ACARREOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
|  | MUEBLES Y ACCESORIOS |  |  |
| MYA-002 | SUSTITUCIÓN DE W.C. (TAZA ALARGADA Y TANQUE) CON DESCARGA DE SOLIDOS DE 1000 GR, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-004 | SUSTITUCIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE PLÁSTICO PARA W.C., COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN , FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-005 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-008 | SUSTITUCIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 49 CM X 90 CM. CON ESCURRIDERO DERECHO O IZQUIERDO, INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| MYA-009 | SUSTITUCIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL SANITARIO EN ROLLO DE PLÁSTICO, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-010 | SUSTITUCIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PALANCA, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UN ROLLO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 8.00 |
| MYA-012.1 | SUSTITUCIÓN DE JABONERA RELLENABLE BLANCO, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UNA CARGA DE JABÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 8.00 |
| MYA-017 | SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE 1.00 HP TIPO CENTRIFUGADA CON MOTOR A 127/220 VOLTS INCLUYE: MATERIAL NECESARIO PARA SU ADAPTACIÓN A LA LÍNEA DE SUCCIÓN Y DESCARGA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PIEZA | 1.00 |
|  | INSTALACIÓN ELECTRICA |  |  |
| IEL-019 | SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS, CONTACTOS, Y VENTILADORES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CABLEADO DEL CABLE # 6 AL #12, HASTA 8 M, CHALUPA DE 2X4", DE 4X4 GUÍA, TUBERÍA DE P.V.C ELÉCTRICA PARED GRUESA DE 1/2", UÑAS GALV. DE 1/2", CONEXIÓN, RANURADO Y SELLADO DE MURO Y PISO, ANDAMIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 353.00 |
| IEL-067 | SUSTITUCIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES, COLOR BLANCO DE 20 A,125 VOLTS, COMERCIAL; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE CAJA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 161.00 |
| IEL-069 | SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 61.00 |
| IEL-070.1 | SUSTITUCIÓN DE PLACA DE PVC DE UNA, DOS, TRES UNIDADES (VENTANAS) Y TAPAS CIEGAS, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN CON TORNILLOS, PARA APAGADORES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 463.00 |
| IEL-074 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, TUBERÍA 3/4" GALVANIZADO CEDULA 20, CABLEADO DEL CABLE 3 X # 10, HASTA 12 M, CABLE USO RUDO 3 X 10, CAJA DE REGISTRO 4X4", GUÍA, TUBERÍA DE P.V.C ELÉCTRICA PARED GRUESA DE 3/4" Y 1/2", UÑAS GALV. DE 3/4" Y 1/2", RANURADO Y SELLADO DE MURO Y PISO, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, ANDAMIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 29.00 |
| IEL-072 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO SENCILLO CHINO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES, COLOR MARFIL 220 VOLTS, , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE CAJA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 24.00 |
| IEL-090-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. PESADO DE 41 MM (1 1/2"). DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACION, GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. No.14, FIJACION, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA. | ML | 15.00 |
| IEL-090-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. PESADO DE 53 MM (2"). DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACION, GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. No.14, FIJACION, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA. | ML | 110.00 |
| IEL-090-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. PESADO DE 78 MM (3"). DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACION, GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. No.14, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA. | ML | 9.00 |
| IEL-090-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT DE PVC PESADO DE 41 MM (1 1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, RANURADO, CUIDADO Y COLOCACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-090-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT DE PVC PESADO DE 53 MM (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, RANURADO, CUIDADO Y COLOCACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IEL-090-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT DE PVC PESADO DE 78 MM (3") DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, RANURADO, CUIDADO Y COLOCACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IEL-139 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE No.1/0 AWG ,TIPO THW-LS-75 C, EN CUALQUIER NIVEL,INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 45.00 |
| IEL-140 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE No.2 AWG ,TIPO THW-LS-75 C, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 15.00 |
| IEL-141 | SUSTITUCIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 4 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 120.00 |
| IEL-141-01 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE USO RUDO CAL. No. 4/16, INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO,CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LONECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 120.00 |
| IEL-142 | SUSTITUCIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 6 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 320.00 |
| IEL-142-01 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE No.6 AWG ,TIPO THW-LS-75 C, EN CUALQUIER NIVEL (VERDE), INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 15.00 |
| IEL-143 | SUSTITUCIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 8 AWG, ; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 60.00 |
| IEL-143-01 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE No.8 AWG ,TIPO THW-LS-75 C, EN CUALQUIER NIVEL (VERDE), INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 120.00 |
| IEL-144 | SUSTITUCIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 10 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 20.00 |
| IEL-202 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE SOBREPONER DE 24 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 30 CM. DE DIÁMETRO, CAT. EG-LEPS-24W, COLOR BLANCO, INCLUYE: 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 135.00 |
| IEL-250 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPERES,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 30.00 |
| IEL-251 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLO DE 15 A 50 AMPERES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 31.00 |
| IEL-260-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO, TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS, CATALOGO QO330L200G (F) DE EMPOTRAR 240/120V, 3F, 4H, 60 HZ. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, ROTULO DE IDENTIFICACION, Y DATOS ESTARCIDOS, PAINADO DE CABLES, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACION, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-260-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO, TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS, CATALOGO QO320L125-G (F) DE EMPOTRAR 240/120V, 3F, 4H, 60 HZ. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, ROTULO DE IDENTIFICACION, Y DATOS ESTARCIDOS, PAINADO DE CABLES, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACION, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-260-03 | SUMINISTRO E NSTALACION DE CENTRO DE CARGA, CON ZAPATAS PRINCIPALES 1F-3H, 240 V, EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, CAT. QO816L100F/S. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, ROTULO DE IDENTIFICACION, Y DATOS ESTARCIDOS, PAINADO DE CABLES, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACION, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-262-3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO KAL DE 125 AMP, 220 V, 60 HZ, EN CAJA MOLDEADA, INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-262-4 | SUMINISTRO Y E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO "QOB" DE 3P-60 AMP., ATORNILLABLE. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, CONEXION, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-262-5 | SUMINISTRO Y E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO "QOB" DE 3P-50 AMP., ATORNILLABLE. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, CONEXION, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-300 | SUSTITUCIÓN DE VENTILADOR DE TECHO DE 127 V, 60 HZ, EN CUALQUIER NIVEL, ELEVACIÓN HASTA 4.00 MT., INCLUYE: CONTROL DE VELOCIDADES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 9.00 |
| IEL-302 | SUSTITUCIÓN DE MUFA SECA TIPO CALAVERA DE 1 1/4" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-303 | SUSTITUCIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE MUFA DE 1 1/4" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-304 | SUSTITUCIÓN DE VARILLA COPER WELLD DE 16 MM X 3.00 M DE LONGITUD, CONECTOR MECÁNICO TIPO GAR, INCLUYE: MATERIALES, 7 METROS DE CABLE COBRE DESNUDO CALIBRE 6, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO | PIEZA | 1.00 |
| IEL-305-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICION TRIFASICA DE 7T-200 AMPS, 600 V, ATERRIZADA CON VARILLA DE TIERRA DE 5/8"X1.5 ML, CABLE DE COBRE CAL. 6 AWG, CONECTOR GAR, TUBO GALV. CED. 30 DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |

JURISDICCIÓN SANITARIA TEAPA

| Clave | Descripción | U. M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-022 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 348.57 |
| PRE-023 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN MURO DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 148.42 |
| PRE-024 | DESMANTELAMIENTO DE ZOCLO CERÁMICO EN MURO DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL, HASTA 15 CM DE ALTURA; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 195.04 |
| PRE-031 | DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE RANGO DE MEDIDAS (0.70 A 1.20 X 2.00 A 2.20 M.); INCLUYE: MANO DE OBRA, CERRADURA, BISAGRAS, MARCOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 7.00 |
| PRE-059 | DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE BAÑO (WC, LAVABOS, MINGITORIOS), LLAVES, REGADERAS Y COLADERAS RETIRO A DONDE SE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 21.00 |
| PRE-069 | DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS, VENTILADORES Y SOQUETS; INCLUYE: MANO DE OBRA, EXTRAER CONDUCTORES ELÉCTRICOS, CONTROL DE VELOCIDAD Y/O APAGADOR (VENTILADOR), ACARREO DENTRO DE LA OBRA SEGÚN INDIQUE SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 285.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 60 X 60 CM. (TRAFICO INTENSO), ASENTADA CON PEGAZULEJO PISO SOBRE PISO, JUNTEADA CON BOQUILLEX DE 2 MM, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, JUNTAS CON BOQUILLEX, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 348.57 |
| ACA-004.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 40X50 CM. EN MUROS, ASENTADA CON PEGAZULEJOS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 148.42 |
| ACA-006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO 10 CM DE ANCHO, COLOR AL PISO DE ACUERDO A REFERENCIA POR PARTE DE SUPERVISIÓN, INCLUYE: ASENTADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO GRIS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO, NIVELADO, ALINEADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 195.04 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1,064.71 |
|  | CANCELERÍA |  |  |
| CAN-002.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, CRISTAL CLARO ESMERILADO DE 6MM. EN LA PARTE SUPERIOR Y DUELA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, MANO DE OBRA NIVELACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 12.00 |
|  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| IHD-041 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERALES, ACABADO CROMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IHD-080 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA W.C. DE 13 X 19 X 35 CM. DE LARGO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IHD-082 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA LAVABO Y/O OVALIN, TIPO YEE DE 13 X 13 X 13 X 55 CM. DE LARGO; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 12.00 |
| IHD-084 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA ANGULAR DE MEDIA, ROSCABLE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 18.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-002.2 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| ISA-003 | SUSTITUCIÓN DE CONECTOR DE HULE DE 38 MM. X 50 MM. (EN CESPOL DE LAVABO Y TARJA), INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| ISA-015 | SUSTITUCIÓN DE COLADERA DE BOTE DE 4" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 2", EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
|  | MUEBLES Y ACCESORIOS |  |  |
| MYA-001 | SUSTITUCIÓN DE W.C. (TAZA ALARGADA Y TANQUE) CON DESCARGA DE SOLIDOS DE 1000 GR, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-004 | SUSTITUCIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE PLÁSTICO PARA W.C. COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN , FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-005.1 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. EN CONSULTORIO. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-010.1 | DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-012.1 | SUSTITUCIÓN DE JABONERA RELLENABLE BLANCO, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UNA CARGA DE JABÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 7.00 |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |
| IEL-019 | SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS, CONTACTOS, Y VENTILADORES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CABLEADO DEL CABLE # 6 AL #12, HASTA 8 M, CHALUPA DE 2X4", DE 4X4 GUÍA, TUBERÍA DE P.V.C ELÉCTRICA PARED GRUESA DE 1/2", UÑAS GALV. DE 1/2", CONEXIÓN, RANURADO Y SELLADO DE MURO Y PISO, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, ANDAMIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 365.00 |
| IEL-060 | SUSTITUCIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO GRADO HOSPITAL PUESTO A TIERRA PARA ZONAS HÚMEDAS, 20 AMP, 125 VOLTS,MARCA LEVITON COLOR BLANCO MODELO GFCI CATALOGO, 6598-HG-W CON TAPA DE NYLON COLOR BLANCO, IDENTIFICADA, NUMERO DE TABLERO Y CIRCUITO SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 98.00 |
| IEL-069 | SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE DE 15 AMP MARCA LEVITON O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 79.00 |
| IEL-070.1 | SUSTITUCIÓN DE PLACA DE PVC DE UNA, DOS, TRES UNIDADES (VENTANAS) Y TAPAS CIEGAS, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN CON TORNILLOS, PARA APAGADORES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 265.00 |
| IEL-202 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE SOBREPONER DE 24 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 30 CM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 87.00 |

JURISDICCIÓN SANITARIA TENOSIQUE

| Clave | Descripción | U. M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-022 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 20.00 |
| PRE-023 | DESMANTELAMIENTO DE LOSETA CERÁMICA EN MURO DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: PICADO DEL ADHESIVO O JUNTA EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 55.00 |
| PRE-035 | DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE ALUMINIO (MAMPARAS) MARCOS, PUERTAS Y PILASTRAS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 35.00 |
| PRE-059 | DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE BAÑO (WC, LAVABOS, MINGITORIOS), LLAVES, REGADERAS Y COLADERAS RETIRO A DONDE SE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 16.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 30 X 30 CM. (TRAFICO INTENSO), ASENTADAS CON PEGAZULEJOS-CEMENTO; INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, JUNTAS CON BOQUILLEX, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 20.00 |
| ACA-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 20X30 CM. EN MUROS, ASENTADA CON PEGAZULEJOS-CEMENTO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, RETAZOS, REGLA Y NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 55.00 |
| ACA-018.3 | APLANADO DE MURO CON PASTA SELLADOR DE 2 CM. DE ESP. PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON ESPONJA, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, NIVELACIÓN, CURADO, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 60.00 |
| ACA-018.4 | APLANADO DE PLAFÓN CON PASTA Y SELLADOR DE 2 CM. DE ESP. PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON ESPONJA, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, NIVELACIÓN, CURADO, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 25.00 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 200.00 |
| ACA-007.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 25.00 |
| ACA-022.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA CON DESARROLLO CURVO DE 1.22 X 2.44 CM. X 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL DE CARGA CAL. 22, CANAL LISTÓN CAL. 20, ÁNGULO DE AMARRE CAL. 20, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12, TORNILLOS, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE COAT, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 20.00 |
|  | CANCELERIA |  |  |
| CAN-002.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA ECONÓMICA, DUELA DE ALUMINIO, COLOR ALUMINIO NATURAL BRILLANTE; INCLUYE: MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 4.00 |
| CAN-008.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON UNA HOJA FIJA Y UNA CORREDIZAS, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA 2000 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, JALADERAS CON PASADOR, CARRETILLAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, RETIRO DE SOBRANTES Y VENTANA EN MAL ESTADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 3.00 |
| CAN-046 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA ESMERILADA EN CRISTAL EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 3.00 |
|  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| IHD-042 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE SENCILLA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERAL, ACABADO CROMO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CINTA TEFLÓN, RETIRO DEL EXISTENTE, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PIEZA | 4.00 |
| IHD-071 | DESAZOLVE DE RED HIDRÁULICA A BASE DE AGUA Y AIRE A PRESIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, REPARACIÓN DE FUGAS, HERRAMIENTA, ACARREO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 4.00 |
| IHD-081 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA LAVABO Y/O OVALIN, DE 13 X 13 X 40 CM. DE LARGO; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 4.00 |
| IHD-084 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA ANGULAR DE MEDIA, ROSCABLE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 4.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-001 | SUSTITUCIÓN DE JUEGO DE HERRAJES PARA CAJA DE AGUA DE W.C., EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUSTITUCIÓN , SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 4.00 |
| ISA-002.2 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 4.00 |
| ISA-014 | SUSTITUCIÓN DE REJILLA PARA COLADERA DE 4" DE DIAM. SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 4.00 |
| ISA-015 | SUSTITUCIÓN DE COLADERA DE BOTE DE 4" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 2", EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 4.00 |
|  | MUEBLES Y ACCESORIOS |  |  |
| MYA-001 | SUSTITUCIÓN DE W.C. (TAZA ALARGADA Y TANQUE) CON DESCARGA DE SOLIDOS DE 1000 GR, MODELO CADET PRO HN DE LA MARCA AMERICAN STANDARD, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 4.00 |
| MYA-004 | SUSTITUCIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE PLÁSTICO PARA W.C. MARCA URREA, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN , FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 4.00 |
| MYA-005 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, MODELO HABITAT MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 4.00 |
| MYA-009.1 | DESPACHADOR HIGIÉNICO JUMBO SR. HUMO MODELO 94205 COLOR HUMO, MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 4.00 |
| MYA-010 | SUSTITUCIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PALANCA, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UN ROLLO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 4.00 |
| MYA-012.1 | SUSTITUCIÓN DE JABONERA RELLENABLE BLANCO, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UNA CARGA DE JABÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 4.00 |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |
| IEL-067 | SUSTITUCIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES, COLOR MARFIL 20 A,125 VOLTS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE CAJA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 20.00 |
| IEL-069 | SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE DE 15 AMP, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 10.00 |
| IEL-087 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 20 DE 21 MM (3/4") PARED DELGADA; INCLUYE: MATERIALES, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 120.00 |
| IEL-088 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 20 DE 25 MM (1") PARED DELGADA; INCLUYE: MATERIALES, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 120.00 |
| IEL-112.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 21 MM (3/4"); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 20.00 |
| IEL-112.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 27 MM (1"); INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 30.00 |
| IEL-144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 10 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 500.00 |
| IEL-145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 12 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 1,000.00 |
| IEL-148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CAL. 12 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 400.00 |
| IEL-202.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 24 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 30 CM. DE DIÁMETRO. INCLUYE: 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 60.00 |
| IEL-251 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLO DE 15 A 50 AMPERES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 16.00 |
| IEL-307 | REVISIÓN Y BALANCEO DE CENTRO DE CARGAS; INCLUYE: LEVANTAMIENTO Y CENSO DE CARGA POR CIRCUITO, BALANCEO DE CARGAS REAL, IDENTIFICACIÓN Y RÓTULO DE TABLEROS E INTERRUPTORES, ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL MISCELÁNEO PARA ROTULACIÓN E IDENTIFICACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SERVICIO | 1.00 |
| IEL-321.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE 40X40X30 CON SOLERA DE COBRE E 1 1/4" DE 400 AMPS (1.8 ML), AISLADOR TIPO MANZANA DE 1 3/8" (3/8-16)" (6 PZA); INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |

IV. PROCESOS DE ENTREGA

a) El posible proveedor adjudicado, tendrá hasta 30 días naturales para la entrega del servicio, a partir de la notificación de la adjudicación o fallo.

b) El posible proveedor deberá hacer realizar y entregar el servicio en:

| Núm. | Unidades | Dirección |
| --- | --- | --- |
| 1 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN | Venustiano Carranza 301, El Carmen, 86930 Balancán, Tab. |
| 2 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA | Álvaro Obregón Esq. Constitución N/A, Centro, 86751 Frontera, Tab. |
| 3 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO | Cda. Del Caminero 110, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab. |
| 4 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO | Reforma 477, San Miguel, 86323 Comalcalco, Tab. |
| 5 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN | Av. Juárez N/A, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México |
| 6 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA | Calle Agrarista esq. Av. Abasolo, Col. El Cerrito, C.P. 86996 Emiliano Zapata, Tab. |
| 7 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO | Allende #38, C.P86400 Huimanguillo, Tabasco |
| 8 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA | Francisco J. Santamaría #5, C.P. 86850 Jalapa, Tabasco |
| 9 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA | Gardenia 120, Florida, 86700 Macuspana, Tab. |
| 10 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA | Eusebio Castillo 127, Centro, 86220 Nacajuca, Tab. |
| 11 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAÍSO | José María Morelos, Centro, 86605 Paraíso, Tab. |
| 12 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA | C. Clemente Figueroa N/A, Centro, 86870 Tacotalpa, Tab. |
| 13 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA | Arroyo Azufre, Col. Sierra Teapa, #106, C.P. 86800 |
| 14 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE | Calle 55 Col. Luis Gómez Z. S/N, C.P.86901 Tenosique, Tabasco |

V. FORMATOS Y ANEXOS

Formatos mediante los cuales se realizará la entrega-recepción, seguimiento, validación y aquellas funciones que se consideren necesarias para la correcta administración de los mantenimientos.

| ANEXO 3 | FORMATO FOCON 4 |
| --- | --- |
| ANEXO 4 | FORMATO DEMANDA AGREGADA |

VI.- TERMINOS Y CONDICIONES

Se establecen los presentes Términos y Condiciones, de acuerdo con lo siguiente:

- VISITA A LAS INSTALACIONES

El proveedor deberá solicitar acceso a las instalaciones para su respectivo levantamiento para lo cual deberá presentarse a la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento para agendar su visita. La visita será en conjunto con personal de la dirección de infraestructura.

En caso de que el proveedor no se presente a las instalaciones donde se efectuarán los servicios sin previa agenda ni acompañado del personal de infraestructura, la jurisdicción sanitaria correspondiente negara el acceso a dicho proveedor.

Como evidencia se realizará una minuta de visita de sitio conformada por el proveedor, personal de la dirección de Infraestructura y Mantenimiento y personal de Jurisdicción sanitaria.

La visita de sitio es de carácter obligatorio, aquella propuesta que sea realizada sin previa visita de sitio será desechada automáticamente.

- PLAZO DE ENTREGA

El participante adjudicado entregará los servicios dentro de los primeros 30 días naturales después de la notificación de adjudicación o fallo.

- MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS

Con fundamento en lo dispuesto por el 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y/o artículo 27 fracción XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, se evaluará mediante el criterio de evaluación BINARIO. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Los participantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones Técnicas con descripción amplia y detallada del servicio. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los participantes observando para ello lo previsto en el artículo 47 relativo al criterio binario y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 51 de su Reglamento y/o artículo 27 fracción XVI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y artículo 36 fracción V y/o artículo 41 fracción IV de su Reglamento, según corresponda.

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del participante, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que de estas deriven.

Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el participante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará con el apoyo de personal operativo designado por la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento.

.

- LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE EXIGE A LOS PARTICIPANTES.

El participante deberá presentar: escrito libre en papel membretado y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen durante la adquisición, una vez  adjudicado, se tendrá la obligación de dar cumplimiento a las Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad, así como favorecer el cumplimiento por parte de la Unidad Médica de aquellas Normas que a través del servicio integral se deban cumplir por parte de esta última, siendo algunas de estas:

NORMATIVIDAD

Ley General de Salud, en los artículos aplicables

Ley Federal de Infraestructura de la Calidad (Artículo 64)

Norma Oficial Mexicana: NOM-036-SSA2-2002

Norma Oficial Mexicana: NOM-001-SSA3-2012

ISO 9001

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica se deberá presentar en el formato ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA” y deberá contener la siguiente documentación:

- Descripción amplia, detallada y legible de la prestación del servicio, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o por su representante legal.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste el cumplimiento con los estándares de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y aplicables, así como la metodología de trabajo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que los servicios que ofertan cuentan con los más altos controles de calidad, así como la experiencia en servicios similares. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste la descripción técnica de los procesos incluidos en los servicios requeridos por la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco conforme a la información y requisitos del presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste la propuesta detallada por sitio, cobertura y numero de equipos contemplados. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde el participante deberá presentar manifiesto de compromiso (cronograma) de cumplir con el período comprendido, al día siguiente hábil a la notificación de adjudicación. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Manifiesto suscrito autógrafamente por el Representante Legal del Participante, en el que se obliga a liberar a la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, laboral, administrativa que en su caso, pudiera ocasionar con motivo de daños materiales o de integridad física así como por la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, de acuerdo a la partida ofertada Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, la información que se genere al desarrollar la presente adjudicación y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales de este, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica deberá presentarse conteniendo lo siguiente:

- Descripción y precio unitario

- Importes expresados en moneda nacional (pesos mexicanos) considerando únicamente dos decimales para su cálculo (truncado a dos decimales).

- Los precios serán unitarios, según los servicios que oferte y/o con los impuestos que resulten aplicables.

- Indicar que los precios serán fijos hasta el total cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato respectivo.

- Indicar la aceptación de las condiciones de pago, conforme al plazo y procedimiento establecido por la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.

- La propuesta económica deberá corresponder con las especificaciones técnicas solicitadas.

- La propuesta económica deberá tener una vigencia mínima de 90 (noventa) días naturales a partir de la fecha de su presentación.

- El Posible proveedor con la presentación de su propuesta económica acepta que cumple con todas y cada una de las características, plazos y condiciones solicitadas en el presente Anexo Técnico.

- De resultar adjudicado del Posible proveedor, deberá de presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se obliga a liberar a la Secretaría de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional.

- VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO

Ubicación:

Dirección de infraestructura – Vía 3 No. 121, Plaza Farole planta alta local 1,2 y 3.

- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

PENAS CONVENCIONALES

Las penas convencionales se aplicarán cuando, por casusas imputables al POSIBLE PROVEEDOR, la entrega de los servicios se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente o pactada entre las partes, mismas que no podrán ser mayor al monto de la garantía de cumplimiento:

      - DURANTE LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO: Se penalizará con el 5% al millar por cada día natural de atraso. El periodo de penalización comienza a contar a partir de la hora siguiente en que se concluye el plazo convenido.

El POSIBLE PROVEEDOR autorizará a la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio POSIBLE PROVEEDOR.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.

El Administrador del contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales y de notificarle al POSIBLE PROVEEDOR.

DEDUCTIVAS

Con fundamento en los artículos 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 97 de su Reglamento, y/o último artículo 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, se aplicarán deducciones derivadas del incumplimiento parcial o prestación deficiente del bien y/o servicio.

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco a través del Administrador del Contrato, será responsable de aplicar las deducciones por incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el POSIBLE PROVEEDOR respecto a los conceptos que integran el bien y/o servicio o entrega de lo adjudicado que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato; tomando en consideración preferentemente los siguientes elementos:

El servidor público Administrador del Contrato está facultado para verificar el cumplimiento del contrato y elaborar el escrito de conformidad donde se establezca que el POSIBLE PROVEEDOR cumplió con la prestación o entrega de lo establecido en el mismo, mismos que podrán ser sustituidos por el servidor público designado para el desempeño de esas funciones, sin necesidad de modificar el presente documento.

Los bienes y/o servicios se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del Contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco a través del Administrador del Contrato, rechazarán los bienes y/o servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en el respectivo contrato y en sus Anexos, obligándose al POSIBLE PROVEEDOR en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco a través del Administrador del Contrato, podrán aceptar los bienes y/o servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en el respectivo contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del bien y/o servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

- DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La devolución y reposición de bienes y/o servicios, será por cuenta y a cargo del participante adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

Los montos por deducir se aplicarán en la factura que el POSIBLE PROVEEDOR presente para su cobro. Las deducciones no podrán exceder del 10% del monto máximo total del contrato.

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco descontará las cantidades por concepto de deductivas de la factura que el POSIBLE PROVEEDOR presente para su cobro.

El participante adjudicado, se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar a la Secretaría y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en el instrumento jurídico correspondiente, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los servicios entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda.

La Secretaría de Salud del Estado de Tabasco podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes y/o servicios, a través de los Dirección de Programas Preventivos, cuyas muestras utilizadas para este efecto deberán ser repuestas por el POSIBLE PROVEEDOR, sin costo para la Secretaría de Salud que así lo solicite.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El participante adjudicado, se obliga a otorgar a la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la firma del contrato en términos del artículo 69, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y/o artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y a favor de “Secretaría de Salud del Estado de Tabasco”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta al POSIBLE PROVEEDOR una vez que la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al POSIBLE PROVEEDOR, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el área correspondiente a través del Administrador del contrato, mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

- FORMA DE PAGO:

Con fundamento en el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o artículo 50, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, el pago por los bienes y/o servicio prestado se cubrirá por parte de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido, conforme a los bienes y/o servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del Administrador del Contrato o el servidor público que éste designe para la supervisión, revisión y validación del bien y/o servicio.

El pago se realizará en un plazo máximo de 17 (diecisiete) días hábiles y/o 35 (treinta y cinco) días naturales, contados a partir de recibido y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, para su aprobación.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes y/o servicios adquiridos, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los bienes y/o servicios facturados.

De conformidad con el artículos 89 y 90 del Reglamento la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o artículo 12 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, en caso de que el CFDI entregado presente errores, la Secretaría de Salud de Tabasco dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará al POSIBLE PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que el POSIBLE PROVEEDOR presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que el POSIBLE PROVEEDOR utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El CFDI y el XML deberán ser enviados vía correo electrónico a la cuenta que determine el Administrador del Contrato. Los CFDI serán validados en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT), al momento en que los Servicios de Salud del Estado de Tabasco realicen el pago. El CFDI se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

El POSIBLE PROVEEDOR manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes y/o servicios adquiridos, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del Contrato o el servidor público que esté designe.

Para efectos de trámite de pago, el POSIBLE PROVEEDOR deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por los Servicios de Salud del Estado de Tabasco para efectos del pago.

El pago de la prestación del bien y/o servicio recibido quedará condicionado proporcionalmente al pago que el POSIBLE PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

El POSIBLE PROVEEDOR se obliga a no cancelar ante el SAT los comprobantes fiscales digitales a favor de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco para su autorización expresa, debiendo este informar de dicha justificación y reposición del Comprobante Fiscal Digital en su caso.

La Convocante, se compromete a pagar al POSIBLE PROVEEDOR, por el total de la adjudicación de los bienes y/o servicios, objeto del presente Contrato, de conformidad con lo siguiente:

| Requisitos | Firmas |
| --- | --- |
| Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique: - Número de proveedor. - Número de contrato. - Número de fianza y denominación Social de la Afianzadora |  |
| Documento, folio del proveedor, en donde relacione los bienes y/o servicios utilizados, por paciente, que acredite la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS". | Firma de aceptación por parte del médico usuario y/o encargado del servicio. |
| Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT, y en materia de seguridad social del IMSS, positiva y vigente |  |

El POSIBLE PROVEEDOR adjudicado deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

El POSIBLE PROVEEDOR, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “los Servicios de Salud del Estado de Tabasco”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

Para la validación de dichos comprobantes el POSIBLE PROVEEDOR deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco el archivo en formato XML, la validez de estos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que los Servicios de Salud del Estado de Tabasco tiene en operación; para tal efecto, el POSIBLE PROVEEDOR proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que el POSIBLE PROVEEDOR acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del POSIBLE PROVEEDOR está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT. Si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados, se realizará a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios).

En caso de que el POSIBLE PROVEEDOR reciba pagos en exceso, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 73 tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

- MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.

El POSIBLE PROVEEDOR mensualmente deberá entregar los documentos en donde relacione los bienes y/o servicios o procedimientos utilizados o realizados, donde se acredite la recepción del bien y/o servicio con la firma de aceptación por parte del administrador del Contrato.

- ANTICIPOS

No aplica

- AVISO DE PRIVACIDAD

No aplica

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El POSIBLE PROVEEDOR deberá entregar póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan causar a las Jurisdicciones de Balancán, Comalcalco y Jonuta y/o a terceros, en sus bienes o en su persona, provocados por actos y/o hechos intencionales y/o imprudenciales, voluntarios y/o involuntarios o directa o indirectamente causados por la realización de los servicios realizados, incluyendo el daño o indemnización a los ocupantes permanentes u ocasionales, sus bienes y pertenencias y la restitución de los perjuicios hasta su total satisfacción. La vigencia de la póliza de responsabilidad civil será mínima por el equivalente a la vigencia del contrato.

Dicha garantía deberá entregarla dentro de los 10 días naturales posteriores al día de la formalización del contrato.

La cobertura de la póliza de responsabilidad civil deberá cubrir los riesgos indicados, con un porcentaje mínimo del 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato adjudicado antes de IVA.

- TIPO DE CONTRATACIÓN

Este procedimiento se formalizará a través de un contrato por Partida. El contrato será a precio fijo, en los términos de los artículos 65 de la LAASSP y 80 fracción III de su Reglamento, artículo 41 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, aclarando que la entrega, recepción, alta y pago se realizará previa presentación de la factura ante la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, el pago se realizará a la entrega de los bienes y/o servicios en moneda nacional.

- FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del procedimiento de contratación de la presente adquisición será por PARTIDA, que cumpla con las características y especificaciones requeridas en el presente anexo técnico.

- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El Titular del área requirente designará a la persona servidora pública que fungirá como Administrador de Contrato, el cual será responsable de verificar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este.

- Cuando el POSIBLE PROVEEDOR incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

- Cuando se compruebe que el POSIBLE PROVEEDOR haya entregado la prestación del bien y/o servicio con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta convocatoria.

- En caso de que el POSIBLE PROVEEDOR no reponga la prestación del bien y/o servicio que no haya prestado, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente convocatoria.

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del POSIBLE PROVEEDOR.

- Cuando se trate de la prestación del bien y/o servicio y estos no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

- En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido de que el POSIBLE PROVEEDOR ha sido sancionado respecto a las partidas adjudicadas correspondientes a la presente convocatoria o se le ha revocado el Registro Sanitario.

Villahermosa, Tabasco; a 07 de enero de 2026

Solicitó

Ing. Jorge Alberto Villanueva Ara

Director de Infraestructura y Mantenimiento

Validó

Ing. Candelario Gómez Gómez

Jefe del Departamento de Conservación y Supervisión

ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA”

(se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: R.F.C.: EMAIL: | HOJA No: DE: FECHA: |
| --- | --- |

FORMATO PROPUESTA TÉCNICA

| No. | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |

Manifestamos que tenemos la capacidad total y cumplimiento para la contratación del servicio de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A SANITARIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO”.

Nombre y firma del representante legal

ANEXO 2 “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”

(se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: R.F.C.: EMAIL: | HOJA No: DE: FECHA: |
| --- | --- |

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

Importe con letra:

| Condiciones de Venta |  |
| --- | --- |
| Vigencia de precios | 90 días naturales |
| Tiempo de entrega |  |
| Crédito |  |
| Garantía |  |

Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta proposición serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de contratación para el servicio de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A SANITARIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO” para cubrir las necesidades de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.

Nombre y firma del representante legal