Segunda vuelta de la Adquisición de ambulancias Terrestres de Urgencias Básicas y Avanzadas

Operación del Programa de Urgencias Prehospitalarias

2025

Anexó Técnico

Términos y Condiciones

I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente anexo técnico tiene por objeto la segunda vuelta de la adquisición de las ambulancias terrestres de urgencias básicas y avanzadas.

II. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato para la segunda vuelta de la adquisición de ambulancias terrestres de Urgencias Básicas y Avanzadas, será a partir del siguiente día a la notificación del fallo de la adjudicación al 31 de diciembre del ejercicio 2025.

III. DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Ambulancia terrestre tipo II de urgencias básicas | Vehículo | 17 |
| Ambulancia terrestre tipo II de urgencias avanzadas | Vehículo | 3 |

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA PARA LAS AMBULANCIAS TERRESTRES TIPO II DE URGENCIAS BÁSICAS

Todos los modelos ofertados deberán ser nuevos, modelo 2025 en adelante, por lo que no se aceptarán unidades de modelos anteriores. Con la finalidad de agilizar la evaluación, se sugiere presentar su propuesta respetando el orden del presente anexo. Las especificaciones y características establecidas en el presente anexo técnico son las mínimas indispensables para considerar el cumplimiento al mismo, por lo que los posibles proveedores podrán ofertar bienes, equipos e insumos con características y/o especificaciones similares o superiores a las requeridas. de ser este el caso, deberán establecer y describir la mejora técnica, o calidad superior de los recursos ofertados en su propuesta.

Las características mínimas motorización del vehículo tipo VAN deberán ser: Motor de 3.5 litros, potencia 270 HP, torque 260 LT-PIE, tracción delantera 4X2, transmisión automática, cilindros 6, combustible a gasolina.

Características del vehículo tipo VAN

- Marca:

- Modelo:

- Cilindros:

- Motor:

- Potencia:

- Torque:

- Tracción:

- Transmisión:

- Cilindros:

- Combustible:

- Bolsas de aire (describir):

- Alertas:

- Asistencia de pre colisión:

- Asistente para arranque:

- Control de tracción:

- Frenos:

- Aire acondicionado:

- Cristales:

- Seguros:

- Volumen de área de carga:

- Capacidad del Tanque de combustible:

- Dirección:

- Rines:

- Suspensión delantera:

- Suspensión trasera:

- Peso bruto vehicular:

- Capacidad de carga: 1,200 kilogramos como mínimo.

- Llanta de refacción o kit de reparación (describir)

Modificaciones al chasis

En ambulancias tipo II, no se aceptará la realización de ningún tipo de alargamiento, modificación o corte al chasis original, ni ningún movimiento o desplazamiento de los ejes. Esto, con el fin de salvaguardar la integridad del mismo respetando las medidas del módulo, ya que al hacer alguno de estos se pone en riesgo la integridad de los ocupantes o pacientes de la misma, por alguna ruptura o falla estructural del chasis modificado.

Cabina de la tripulación.

Dentro de la cabina del operador se deberá conservar la luz interior original, asientos originales y los elementos de seguridad con que cuente de línea.

Cabina del paciente.

La cabina de pacientes deberá ser adaptada e instalada en el área de carga del chasis. Diseñada con base al uso y función del personal de atención médica, siempre pensando en el confort y seguridad del paciente. El área médica de Atención deberá alojar como mínimo 1 paciente en la camilla rodante, un paramédico y 3 acompañantes y/o pacientes para atención médica, estos últimos en posición sedente.

Piso.

El piso deberá ser totalmente plano, con sobrecama de madera de pino con tratamiento anti humedad de al menos 12 mm, para evitar filtraciones de agua, con acabado liso y cubierto con linóleum de alto tráfico grado médico, con tratamiento resistente al agua, anti bacterial y anti microbiano. Todo el piso de la unidad deberá estar rematado con moldura de aluminio en acabado natural a fin de evitar desprendimientos con el transcurso del tiempo.

Domo interior.

Deberá estar fabricado en material plástico, reforzado con fibra de vidrio y resina poliéster retardante al fuego con dos capas de espesor, de una sola pieza mediante el sistema de aspersión totalmente liso, en acabado Gel – Coat, y deberá contar con una excelente durabilidad y resistencia al trabajo duro. Configurado en un uni-casco en el cual se deberán colocar las luces interiores, deberá incluir fijación para los sistemas porta-venoclisis y accesorios empotrados, por lo que deberá estar fijado a la estructura tubular por medio de pasta de fibra de vidrio sellado en su totalidad.

Aislamiento.

Se deberá colocar una capa de aislamiento termo acústico con base de placas de fibra de vidrio de un mínimo 1 ½” de espesor con las siguientes características:

- Aislamiento termo acústico fabricado con fibra de vidrio de baja densidad.

- Máxima eficiencia térmica.

- Máxima eficiencia acústica.

- Resistencia a la vibración.

- No deberá favorecer la corrosión.

- Ligero.

- Bajo mantenimiento y larga duración.

- Incombustible.

- Dimensionalmente estable.

- Inorgánico e inoloro.

Puertas.

La unidad deberá contar con dos puertas traseras tipo bandera, abatibles 180° con bisagra de uso rudo automotriz, que a la apertura accionen al menos las luces de cortesía de la unidad. Cada una de ellas deberá contar con medallón fijo elaborado en vidrio inastillable y/o templado, calidad automotriz, integrado con un marco de aluminio extruido, con sellado en el exterior para evitar las filtraciones.

Asimismo, deberá contar con puerta lateral derecha tipo corrediza, con un medallón de vidrio inastillable y/o templado, calidad automotriz.

Sistema eléctrico.

Arneses.

La unidad deberá contar con un sistema eléctrico basado en un arnés principal, que partirá desde el área médica y deberá recorrer el perímetro de la unidad, con sus respectivas derivaciones. Deberá estar formado por conductores con un calibre mínimo 14, temperatura de trabajo 90°C, tensión 600 V; con aislamiento termoplástico resistente al calor y a la humedad, y deberá incluir retardante de flama, debiendo cumplir con la NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas, capítulo 1, artículo 110-5, 110-6 y NMX-J-010-1-ANCE-2018.

Deberá contener un Sistema eléctrico de 12VCD para alimentación de luces perimetrales, inversor, extractores, iluminación interior de emergencia, sirena, bocina, equipo de radio comunicación con conexión a troncales y repetidoras, así como un sistema de 120 VCA para alimentación del aire acondicionado, lámparas interiores y contactos.

Los pasos de cables a través de las paredes metálicas deberán ser debidamente protegidos con groumets de plástico duro a fin de evitar accidentes por desgaste y/o rozaduras.

Tableros de operación.

La ambulancia deberá contar con al menos dos tableros de operación, debiendo contenerse en uno de ellos en el área médica (tablero de control A) y el otro en el área de conducción del operador (tablero de control B), los cuales deberán contar con botones grandes e iluminados de uso rudo para ser visualizados fácilmente por el conductor o por el personal médico y/o paramédico.

Tablero de control (A) Trasero: Deberá estar ubicado en la cabina de pacientes y deberá contar con un botón de ON-OFF principal del módulo, Botón para el semáforo de vida y botones para controlar las funciones del área de pacientes. Deberá contar con termómetro digital para monitorear la temperatura del área de pacientes y desplegar el valor en grados centígrados en la pantalla de LCD. Todos los botones deberán contar con un testigo luminoso, y a su vez desplegar el texto en la pantalla de la acción ejercida y deberá estar ubicado y de fácil alcance en el mueble lateral izquierdo en la mesa de trabajo, de fácil visibilidad y operación para el paramédico o jefe de área.

Tablero de control (B) Delantero: El área de cabina de conducción deberá contar con un tablero de control de fácil visibilidad y operación para el conductor. Todos los interruptores utilizados para encender las funciones en el interior o exterior de la ambulancia, deberán contar con testigos luminosos para señalar cuando se encuentran encendidos, e identificados con la función que se encuentra activada.

Los tableros deberán ser independientes y a base de tarjetas digitales de control, una por tablero, formada a base de circuitos digitales para una correcta funcionalidad.

Sistema de doble batería.

La ambulancia deberá contar con un sistema de alimentación de doble batería (auxiliar y vehículo), con capacidad mínima de 640A; el cual permite recargar la batería auxiliar para un uso constante de los equipos ya sea con la unidad encendida o apagada.

Interruptor maestro.

Deberá contar con un Master Switch, consistente en un apagador selector de batería original de tres posiciones, de uso rudo, colocado en la cabina del operador, con capacidad mínima de 500 A intermitentes y 310 A continuos. Este interruptor deberá contar con tres permutaciones para seleccionar fácilmente el uso de la batería auxiliar, batería del vehículo o el modo carga.

Inversor de corriente.

Deberá contar con un Dual, de 1500W continuos 4500 pico con control ubicado en el panel, cargador electrónico, frecuencia controlada, libre de picos transitorios y salida regulada. Deberá incluir dos salidas de 127V polarizadas de fácil acceso para alimentar diferentes equipos médicos, entendiéndose como tales, desfibrilador, monitor de signos vitales, bombas de infusión, incubadoras, etc.

Sistema de ventilación.

Deberá contar con Ventilador centrifugo de 12 volts con rejilla de protección, con capacidad mínima de 10.50 m3, colocado en la parte superior de la mampara, para reciclar el aire de la unidad, con toma exterior fabricada en fibra de vidrio color naranja, deberá contar con una protección en malla fina para evitar la introducción de insectos.

Sistema de extracción.

Deberá contar con Extractor centrifugo de 12 volts con rejilla de protección con capacidad de 10.50 m3 mínimo, instalado en la parte superior izquierda del gabinete lateral, y contar con una salida de extracción fabricada en fibra de vidrio.

Mobiliario.

Chase longe (Camilla fija).

Deberá contar con chase long (banca para pasajeros) colocado de lado derecho de la unidad, con asiento abatible tipo tapa para guardar equipo médico, sistema de soportes hidráulicos; asiento y respaldo forrado con hule espuma de 2" de alta densidad y tapizado con vinil, con tres cinturones de seguridad pélvicos longitudinales y dos más transversales, grado automotriz con hebilla de acero retractiles. Deberá contar con tres respaldos individuales altos, y cinturones de seguridad de tres puntos y seguro tipo quick conector grado automotriz. La banca fija deberá contar con compartimiento de fácil acceso para guardar la camilla rígida con un ángulo de inclinación para facilitar la colocación de los pies o sistema similar para su guarda con fácil acceso.

Asiento para Paramédico.

Deberá contar con un asiento de paramédico tipo cubo fabricado en fibra de vidrio con acojinamiento a base de hule espuma de 5 cm de espesor y forro en vinil calidad automotriz, respaldo alto y cinturón de seguridad pélvico retráctil grado automotriz de hebilla de acero. Este deberá ser acorde a las necesidades de espacio y permitir la maniobrabilidad y pronta atención del paciente.

Gabinete Mueble Medico Integral.

Gabinete medico interior integral con base en la configuración ALS (ADVANCED LIFE SUPPORT) con armazón principal reforzado, deberá ir sujeto a la carrocería y colocado del lado izquierdo de la unidad. Acabado de fibra de vidrio de fácil limpieza. Deberá contar con compartimientos para alojar una camilla marina y equipo médico. Deberá garantizar la durabilidad y defectos de fabricación de los materiales por lo menos un año.

Las gavetas deberán contar con iluminación interior y ventanas corredizas en acrílico transparente de mínimo 4 mm de espesor con marco de aluminio. Deberá contar con sistema anti vibratorio a base de correderas de hule con forro interno de felpa para evitar que las ventanillas se abran o vibren mientras la unidad se encuentra en movimiento. Deberá contar con la facilidad de colocar candados de seguridad.

Mesa de Trabajo.

Mesa de trabajo ubicada junto al asiento de paramédico en el gabinete medico integral izquierdo. La mesa de trabajo deberá contar con una lámpara de luz led fija con un diámetro mínimo de 2”, empotrada en el gabinete. En la pared de esta mesa deberá quedar el tablero central de control para las funciones del interior del área de pacientes. Deberá garantizar la durabilidad y defectos de fabricación de los materiales por lo menos un año.

Contacto 120v.

La derivación para el contacto grado médico ubicado en la mesa de trabajo de la unidad, deberá contar con un conductor de calibre mínimo 14 e incluir un contacto doble polarizado grado médico con capacidad de 20 A. Asimismo, deberá contar con conexión tipo USB.

Sistema de aire acondicionado.

Deberá considerar un sistema de aire acondicionado para la cabina de pacientes independiente del aire acondicionado de la cabina. Con controles con ajuste manual de la temperatura y de la velocidad de ventilación con una capacidad mínima de 20,000 BTU’s, lo que deberá acreditar con la ficha técnica de los equipos propuestos.

Sistema de Iluminación y Advertencia.

Iluminación interior.

Deberá contar con 6 luces tipo plafones de doble intensidad con leds de baja y alta densidad, especiales para ambulancia, colocado en el toldo interior de la unidad. Deberán controlarse desde la tarjeta de control del área médica y estar fabricadas en policarbonato de alto brillo transparente, empotradas y colocadas en forma uniforme a todo lo largo y ancho del toldo. Sujetas firmemente a la estructura. El sistema de iluminación interior deberá activarse automáticamente al abrir las puertas de la cabina de pacientes.

Iluminación exterior.

La ambulancia deberá contar con iluminación que emita luz intermitente visible desde una distancia mínima de 150 metros, a 360° de iluminación.

Luces perimetrales/Plafones.

Deberá contar con plafones perimetrales rectangulares de LEDs con cubierta de policarbonato, con la siguiente configuración:

- 3 plafones en la parte delantera mínimo de 7”x3”, dos en color rojo en los extremos y al centro luz blanca en policarbonato cristal LEDs.

- 2 plafones rojos mínimo de 7” x 3” en la parte frontal de la parrilla.

- 2 plafones bicolor rojo/blanco mínimo de 7”x3”, ubicados en las partes laterales delanteras de las salpicaderas, (uno por lado).

- 2 plafones rojos mínimo de 7”x 3” en la parte trasera de la unidad.

- 2 plafones ámbar mínimo de 7”x 3” en la parte trasera de la unidad.

- 1 luz blanca de escena (trabajo) de diamante mínimo de 7” X 3” en policarbonato cristal, LED en inclinación ubicada en la parte trasera de la unidad.

- 2 plafones rojos mínimo de 7” x 3” por cada lado de la caja.

- 2 plafones de luz blanca de escena mínimo de 7” X 3” ubicados en cada uno de los costados de la unidad en policarbonato cristal LEDs.

Torreta.

- Deberá contar con una torreta profesional con un mínimo de 47" (120 +/- 5) de largo, 162 Watts de potencia total de iluminación, 88 Leds de 3W cada uno tecnología TIR (Total Internal Reflector, Optics), color Rojo y tapas superiores también en color Rojo.

- Barra de tráfico color ámbar.

- Deberá estar fabricada en aluminio y policarbonato, e incluir controlador de aluminio auto iluminado con botones de gel y Display que muestre el patrón de destello exterior.

- Deberá ofrecer una iluminación a 360 grados.

- Deberá estar diseñada para soportar altas vibraciones, lluvia torrencial y polvo extremo.

Sirena.

- Deberá contar con una sirena tipo electrónica profesional de 150 w de potencia que genere sonidos de entre 120 y 130 decibeles.

- Deberá contar con 6 sonidos: Wail, Yelp, Horn (Pato-Prioritario), Tool, Hi-low, Piercer.

Bocina/altavoz.

- Deberá contar con una bocina de 150 watts de potencia.

- Deberá cumplir con la norma ANSI/IEC 60529-2004 -Grados de protección proporcionados por las cajas envolventes (códigos IP) IP67, ser hermética al polvo y protegida contra el contacto.

- Deberá resistir condiciones de intemperie, vibraciones y polvo extremo.

Alarma de reversa.

Deberá contar con señal de sirena de reversa de alta potencia, con rango de voltaje de operación 12VDC a 48VDC, potencia de sonido 102dB.

Sistema de Oxígeno.

Deberá contar con un gabinete para el tanque de oxígeno tipo M y deberá estar incorporado en la parte trasera del gabinete lateral como una sola pieza, fabricado en fibra de vidrio. Deberá permitir la colocación de un capuchón de sujeción en la parte superior del tanque, que permita abrir y cerrar la llave fácilmente, así como observar el manómetro del tanque.

Toma de pared para oxígeno.

Deberá contar con dos tomas de pared para oxígeno con marco metálico de enchufe rápido, una ubicada en la mesa de trabajo del mueble médico y otra del lado contrario de la unidad.

Conexiones.

Todas las conexiones del sistema de oxígeno deberán realizarse con manguera especial para oxígeno medicinal atóxica, protegida o blindada y con férula por medio de casquillos de bronce a las tuercas para evitar fugas de oxígeno.

Acabados y Accesorios.

Sellado

El toldo exterior e interior de la carrocería deberá ir protegido con anticorrosivos, anti ruidos y selladores de óptima calidad, todos los traslapes y huecos deberán estar sellados con sellador de poliuretano para evitar filtraciones de agua.

Pintura

El exterior de la carrocería deberá ser a un tono de color NARANJA, así como la cabina del conductor tendrá el terminado en color blanco.

Rotulado

La rotulación de la unidad deberá realizarse de acuerdo a las especificaciones contenidas en el numeral 5.1.8 de la Norma Oficial Mexicana, por lo que no se aceptará otro tipo de rotulaciones y deberá señalar el tipo de unidad que se trate (traslados, urgencias básicas, avanzadas, etc.) a fin de permitir la rápida identificación de la misma. Adicionalmente, deberá contar con los emblemas de los Servicios de Salud, Sistema Estatal de Urgencias, Centro Regulador de Urgencias Médicas Tabasco y Estrella de la Vida, para lo cual, dentro de los primeros 15 días el Administrador del Contrato proporcionará al proveedor adjudicado las características de los mismos.

Escalones.

Deberá incluir un escalón plegable en la parte trasera con antiderrapante, y a una altura considerable para su uso y que facilite el acceso de los usuarios.

Pasamanos.

Deberá contar con un pasamanos central para sujetarse, colocado en el techo, fabricado de una sola pieza con tubo de aluminio de 1” de diámetro exterior en acabado blanco semi brillante con tres soportes sujetos firmemente al toldo.

Recursos Físicos de Apoyo.

Las ambulancias ofertadas deberán contar con recursos físicos de apoyo de conformidad con lo establecido por la NOM-034-SSA3-2013 apéndices normativos A y B según corresponda al tipo de unidades cotizadas.

(Para los puntos de los apéndices normativos, se deberá especificar “cantidad, marca, modelo, descripción clara y detallada” en idioma español de los recursos ofertados, incluyendo, en su caso, imágenes de los mismos, a fin de valorar la calidad de éstos).

Apéndice A Normativo. Las ambulancias terrestres de traslado, deberán contar como mínimo con:

A.1	Recursos físicos de apoyo.

A.1.1	Equipo básico. Este punto y los subsecuentes, aplican a todo tipo de ambulancia terrestre (Urgencias básicas y Avanzadas)

A.1.1.1	Cinturones de seguridad en todos los asientos.

A.1.1.2	Equipo básico de herramientas de mano: mínimo 1 pinzas de mecánico, 1 Pinzas de Corte, 1 desarmador plano y 1 de cruz, 1 Juego de dados con matraca y extensión (12 piezas).

A.1.1.3	Un equipo básico de señalización que incluye 2 traficonos y 2 triángulos reflejantes.

A.1.1.4	Un Juego de cables pasa-corriente.

A.1.1.5	Una Lámpara portátil de emergencia.

A.1.1.6	Neumático de refacción original de agencia con accesorios (gato y llave de cruz).

A.1.1.7	Un extintor contra fuego tipo ABC.

A.2 	Equipo médico.

A.2.1	Reanimadores tipo bolsa con válvula de no reinhalación, con vías de entrada de oxígeno, dispositivo de concentración y válvulas de liberación. En el caso del neonato con bolsa de 250 mililitros, lactante con bolsa de 500 mililitros, pediátrico con bolsa de 750 mililitros y adulto con bolsa de 1000 mililitros, además de mascarillas de tamaños 0, 1, 2, 3, 4 y 5;

A.2.2	Una Camilla rígida con sistema de sujeción

A.2.3	Un carro camilla con Certificación

A.2.4	Esfigmomanómetro aneroide portátil con brazaletes para adulto y pediátrico.

A.2.5	Estetoscopio biauricular.

A.2.6	Equipo de aspiración de secreciones fijo o portátil; con Certificación

A.2.7	Equipo de cánulas orofaríngeas en los tamaños: prematuro, neonatal, infantil, pediátrica y adulto.

A.2.8	Gancho porta suero doble

A.2.9	Glucómetro o sustituto tecnológico.

A.2.10	Mascarillas con filtro HEPA o N95.

A.2.11	Tanque de oxígeno fijo de por lo menos tres metros cúbicos con manómetro de alta presión, flujómetro con rango entre 2 a 15 litros por minuto y salida para humidificador. Este deberá contener carga completa.

A.2.12	Tanque de oxígeno portátil tamaño "D" con manómetro, regulador de presión y flujómetro con rango entre 2 a 15 litros por minuto o mayor.

Este deberá contener carga completa.

A.2.13	Termómetro digital o sustituto tecnológico.

A.3	Insumos.

A.3.1	Apósitos, gasas estériles y no estériles.

A.3.2	Cobertores.

A.3.3	Catéteres venosos cortos estériles, para aplicación percutánea de terapia intravenosa periférica de calibres 12 a 24.

A.3.4	Cómodo.

A.3.5	Contenedor rígido de color rojo para material punzocortante, bolsa roja y bolsa amarilla para RPBI.

A.3.6	Desinfectante para manos.

A.3.7	Desinfectante para equipos y superficies.

A.3.8	Equipo desechable para venoclisis con Normogotero y microgotero.

A.3.9	Guantes estériles, no estériles y cubre bocas

A.3.10	Jabón quirúrgico.

A.3.11	Jeringas desechables de 3, 5, 10 y 20 mililitros y agujas 20 x 32 o 22 x 32.

A.3.12	Jeringas con aguja para insulina.

A.3.13	Ligaduras.

A.3.14	Pato orinal.

A.3.15	Puntas nasales para oxígeno, mascarilla con bolsa reservorio y mascarilla simple en tamaño adulto y pediátrico.

A.3.16	Riñón.

A.3.17	Sábanas.

A.3.18	Sondas de aspiración suaves.

A.3.19	Tela adhesiva.

A.3.20	Torundas secas y torundas con alcohol.

A.3.21	Vendas elásticas de 5, 10, 20 y 30 centímetros de ancho.

A.4 Soluciones.

A.4.1	Cloruro de sodio (solución al 0.9%)

A.4.2	Electrolitos orales.

A.4.3	Glucosa solución al 5%

A.4.4	Solución Hartman

Apéndice B Normativo. Las ambulancias terrestres de urgencias básicas, deberán cumplir con los puntos del Apéndice A Normativo y deberán contar además con:

B.1 Recursos físicos de apoyo.

B.1.1 Equipo de radiocomunicación funcionando con las siguientes especificaciones:

Terminal Radio Móvil TETRAPOL, Compatible con el sistema de Radio comunicación del Centro de Mando, Control, Computo y Comunicaciones (C4) y los Sistemas de emergencia prehospitalária del Estado de Tabasco.

Rango de temperatura - 30 ° C a + 60 ° C:

Normas de radio ETSI EN 300 113-1 y -2

Normas ETSI EMC EN 301 489-5 y -1

Norma relativa a la seguridad eléctrica.

EN 60950-1: 2001

Marcado CE de acuerdo con la normativa europea.

Directiva R & TTE 1999/5 / EC

Marcado de la moto "e" de acuerdo con

Directiva europea 97/24 / CE

Frecuencia

380-430 MHz con espaciado de 10 o 12.5 kHz

440-490 MHz con espaciado de 10 o 12.5 kHz

Desplazamiento de medio canal posible

Otras bandas bajo pedido

Especificaciones de RF

Potencia máxima de salida: 10 W

Sensibilidad estática/dinámica mejor que -119 dBm / -111 dBm

Especificaciones ambientales

Protección contra el agua y el polvo de acuerdo con Clasificación IP54

Choques, golpes y vibraciones aleatorias (5M3),según ETS EN 300019-2-5 clase 5M2

Humedad de acuerdo con ETS EN 300019-1-5 clase 5.2 hasta 95%

Dimensiones

Unidad de radio: 43 x 220 x 158 mm.

Cabezal de control: 58 x 188 x 39 mm.

Cabezal de control de moto: 80 x 140 x 48 mm.

Pantalla

Cabezal de control: pantalla gráfica TFT

2.2 "de alta resolución / 160 x 120 píxeles

Panel de control de moto: pantalla gráfica SNT

Monocromo transflectivo de 2.8 "/ 128 x 64 píxeles

Teclado / controles

Cabeza de control:

- Teclado alfanumérico

- Tecla de navegación de 4 vías

- Botón de acceso directo

- 2 teclas de selección

- Tecla roja para llamadas de emergencia.

- Botón de doble función para encendido y control del volumen

- Panel de control de moto:

- 6 teclas de control: acceso a la guía telefónica, encendido y apagado, tecla roja de emergencia llamadas, clave de configuración de audio

- Botón de acceso directo

- 2 teclas de selección

Tipos de llamadas

llamadas individuales

Llamadas multipartitas

Llamadas PBX / PSTN

• Reenvío de llamadas

• Transferencia de llamada

• Identificación de la parte llamante

Comunicaciones grupales

• hasta 20 grupos

• Modo normal y modo troncalizado

• Canales abiertos, grupos de conversación

• llamada de difusión

• Llamada de emergencia

• Fusión grupal

• Escaneo, entrada tardía

• Identificación de la persona que llama

Modo directo y modo repetidor

• Cobertura extendida en modo directo

380-430 MHz o 440-490 MHz

• Llamada de emergencia

• Modo repetidor

• Identificación de la persona que llama

Mensajería

• Estado y mensajes de texto (solo con Cabeza

de control)

• intercambio de datos TETRAPOL

• Envío de geolocalización, dependiendo de

versión del sistema de red, con GPS externo

dispositivo

• Llamada de emergencia localizada

geográficamente, dependiendo en la versión del

sistema de red

Seguridad

• Componente de cifrado integrado (ASIC)

• Autenticación mutua

• Cifrado de extremo a extremo de voz y datos.

• Renovación clave a través de la interfaz aérea

• Deshabilitación remota (aturdimiento)

• Cifrado (opción del cliente)

Transmisión de datos

• Conexión a una PC o PDA a través de serie

puerto con controladores TETRAPOL en Windows

CE y XPTM

B.2 Equipo médico.

B.2.1 	Collarines rígidos: chico, mediano y grande.

B.2.2 	Cánulas nasofaríngeas

B.2.3 	Dispositivo para inmovilizar la cabeza

B.2.4 	Desfibrilador automatizado externo con Certificación

B.2.5 	Dispositivo de estabilización pélvica o elemento sustituto.

B.2.6	 Estetoscopio de Pinard o sustituto tecnológico.

B.2.7 	Equipo esterilizado para atención de parto: el cual debe contar por lo menos con:

B.2.7.1	 Dos pinzas tipo Rochester.

B.2.7.2 	Onfalotomo.

B.2.7.3	 Tijera tipo Mayo

B.2.7.4	 Cinta umbilical o similar.

B.2.7.5	 Perilla para aspiración, y.

B.2.7.6 	Campos quirúrgicos y Bata quirúrgica, desechables.

B.2.8	 Férulas para miembros torácicos y pélvicos

B.2.9	 Oxímetro de pulso

B.2.11 	Sistema de inmovilización pediátrica.

B.2.12	 Tabla corta con sistema de sujeción o chaleco de extracción

B.3 Insumos.

B.3.1 	Bolsa amarilla para RPBI.

B.3.2	 Cánula de Yankauer.

B.3.3	 Guía para identificación de materiales peligrosos.

B.3.4	 Rastrillo desechable para afeitar

B.3.5	 Sábana térmica.

B.3.6	 Sábana para quemados, y

B.3.7	 Elementos materiales para clasificación de lesionados (triage).

B.4 Medicamentos y soluciones.

B.4.1	 Cardiología.

B.4.1.1	 Ácido acetil salicílico, tabletas.

B.4.1.2	 Isosorbida, tabletas, y

B.4.1.3	 Trinitrato de glicerilo, perlas sublinguales.

B.4.2 	Enfermedades inmunoalérgicas:

B.4.2.1	 Adrenalina, solución inyectable.

B.4.2.2	 Atropina, solución inyectable.

B.4.2.3	 Epinefrina solución inyectable.

B.4.3	 Endocrinología:

B.4.3.1 	Dextrosa al 50 %

B.4.4	 Neumología

B.4.4.1 	Salbutamol, aerosol.

Señalización Interior:

Se deberán contar al interior de la cabina de pacientes, en los lugares visibles y apropiados, señalamientos o avisos de seguridad que indiquen:

- No fumar.

- Abróchese el cinturón.

- Oxígeno.

- Peligro Centro de distribución eléctrica (Este deberá colocarse a un lado del tablero de distribución).

- Servicio Gratuito.

- R.P.B.I.

Garantías.

Garantía del vehículo.

El proveedor deberá otorgar la garantía indicada en la póliza de garantía emitida por la agencia distribuidora.

Garantía de la ambulancia.

El proveedor deberá otorgar al menos un (1) año de garantía sobre defectos de fabricación, en el que se deberá incluir kits y refacciones originales nuevas cuando así lo amerite.

Los servicios técnicos especializados de cada equipo y componentes serán bajo los términos del Fabricante.

Los términos exactos de cada garantía se deberán presentar con la documentación de entrega de la unidad.

Normas Aplicables.

NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Atención médica prehospitalaria.

NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas, capítulo 1, artículo 110-5, 110-6.

NMX-J-010-1-ANCE-2018.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA PARA LAS AMBULANCIAS TERRESTRES TIPO II DE URGENCIAS AVANZADAS

Todos los modelos ofertados deberán ser nuevos, modelo 2025 en adelante, por lo que no se aceptarán unidades de modelos anteriores. Con la finalidad de agilizar la evaluación, se sugiere presentar su propuesta respetando el orden del presente anexo. Las especificaciones y características establecidas en el presente anexo técnico son las mínimas indispensables para considerar el cumplimiento al mismo, por lo que los posibles proveedores podrán ofertar bienes, equipos e insumos con características y/o especificaciones similares o superiores a las requeridas. de ser este el caso, deberán establecer y describir la mejora técnica, o calidad superior de los recursos ofertados en su propuesta.

Las características mínimas motorización del vehículo tipo VAN deberán ser: Motor de 3.5 litros, potencia 270 HP, torque 260 lt-pie, tracción delantera 4X2, transmisión automática, cilindros 6, combustible a gasolina.

Características del vehículo tipo VAN

- Marca:

- Modelo:

- Cilindros:

- Motor:

- Potencia:

- Torque:

- Tracción:

- Transmisión:

- Cilindros:

- Combustible:

- Bolsas de aire (describir):

- Alertas:

- Asistencia de pre colisión:

- Asistente para arranque:

- Control de tracción:

- Frenos:

- Aire acondicionado:

- Cristales:

- Seguros:

- Volumen de área de carga:

- Capacidad del Tanque de combustible:

- Dirección:

- Rines:

- Suspensión delantera:

- Suspensión trasera:

- Peso bruto vehicular:

- Capacidad de carga: 1,200 kilogramos como mínimo.

- Llanta de refacción o kit de reparación (describir)

Modificaciones al chasis

En ambulancias tipo II, no se aceptará la realización de ningún tipo de alargamiento, modificación o corte al chasis original, ni ningún movimiento o desplazamiento de los ejes. Esto, con el fin de salvaguardar la integridad del mismo respetando las medidas del módulo, ya que al hacer alguno de estos se pone en riesgo la integridad de los ocupantes o pacientes de la misma, por alguna ruptura o falla estructural del chasis modificado.

Cabina de la tripulación.

Dentro de la cabina del operador se deberá conservar la luz interior original, asientos originales y los elementos de seguridad con que cuente de línea.

Cabina del paciente.

La cabina de pacientes deberá ser adaptada e instalada en el área de carga del chasis. Diseñada con base al uso y función del personal de atención médica, siempre pensando en el confort y seguridad del paciente. El área médica de Atención deberá alojar como mínimo 1 paciente en la camilla rodante, un paramédico y 3 acompañantes y/o pacientes para atención médica, estos últimos en posición sedente.

Piso.

El piso deberá ser totalmente plano, con sobrecama de madera de pino con tratamiento anti humedad de al menos 12 mm, para evitar filtraciones de agua, con acabado liso y cubierto con linóleum de alto tráfico grado médico, con tratamiento resistente al agua, anti bacterial y anti microbiano. Todo el piso de la unidad deberá estar rematado con moldura de aluminio en acabado natural a fin de evitar desprendimientos con el transcurso del tiempo.

Domo interior.

Deberá estar fabricado en material plástico, reforzado con fibra de vidrio y resina poliéster retardante al fuego con dos capas de espesor, de una sola pieza mediante el sistema de aspersión totalmente liso, en acabado Gel – Coat, y deberá contar con una excelente durabilidad y resistencia al trabajo duro. Configurado en un uni-casco en el cual se deberán colocar las luces interiores, deberá incluir fijación para los sistemas porta-venoclisis y accesorios empotrados, por lo que deberá estar fijado a la estructura tubular por medio de pasta de fibra de vidrio sellado en su totalidad.

Aislamiento.

Se deberá colocar una capa de aislamiento termo acústico con base de placas de fibra de vidrio de un mínimo 1 ½” de espesor con las siguientes características:

- Aislamiento termo acústico fabricado con fibra de vidrio de baja densidad.

- Máxima eficiencia térmica.

- Máxima eficiencia acústica.

- Resistencia a la vibración.

- No deberá favorecer la corrosión.

- Ligero.

- Bajo mantenimiento y larga duración.

- Incombustible.

- Dimensionalmente estable.

- Inorgánico e inoloro.

Puertas.

La unidad deberá contar con dos puertas traseras tipo bandera, abatibles 180° con bisagra de uso rudo automotriz, que a la apertura accionen al menos las luces de cortesía de la unidad. Cada una de ellas deberá contar con medallón fijo elaborado en vidrio inastillable y/o templado, calidad automotriz, integrado con un marco de aluminio extruido, con sellado en el exterior para evitar las filtraciones.

Asimismo, deberá contar con puerta lateral derecha tipo corrediza, con un medallón de vidrio inastillable y/o templado, calidad automotriz.

Sistema eléctrico.

Arneses.

La unidad deberá contar con un sistema eléctrico basado en un arnés principal, que partirá desde el área médica y deberá recorrer el perímetro de la unidad, con sus respectivas derivaciones. Deberá estar formado por conductores con un calibre mínimo 14, temperatura de trabajo 90°C, tensión 600 V; con aislamiento termoplástico resistente al calor y a la humedad, y deberá incluir retardante de flama, debiendo cumplir con la NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas, capítulo 1, artículo 110-5, 110-6 y NMX-J-010-1-ANCE-2018.

Deberá contener un Sistema eléctrico de 12VCD para alimentación de luces perimetrales, inversor, extractores, iluminación interior de emergencia, sirena, bocina, equipo de radio comunicación con conexión a troncales y repetidoras, así como un sistema de 120 VCA para alimentación del aire acondicionado, lámparas interiores y contactos.

Los pasos de cables a través de las paredes metálicas deberán ser debidamente protegidos con groumets de plástico duro a fin de evitar accidentes por desgaste y/o rozaduras.

Tableros de operación.

La ambulancia deberá contar con al menos dos tableros de operación, debiendo contenerse en uno de ellos en el área médica (tablero de control A) y el otro en el área de conducción del operador (tablero de control B), los cuales deberán contar con botones grandes e iluminados de uso rudo para ser visualizados fácilmente por el conductor o por el personal médico y/o paramédico.

Tablero de control (A) Trasero: Deberá estar ubicado en la cabina de pacientes y deberá contar con un botón de ON-OFF principal del módulo, Botón para el semáforo de vida y botones para controlar las funciones del área de pacientes. Deberá contar con termómetro digital para monitorear la temperatura del área de pacientes y desplegar el valor en grados centígrados en la pantalla de LCD. Todos los botones deberán contar con un testigo luminoso, y a su vez desplegar el texto en la pantalla de la acción ejercida y deberá estar ubicado y de fácil alcance en el mueble lateral izquierdo en la mesa de trabajo, de fácil visibilidad y operación para el paramédico o jefe de área.

Tablero de control (B) Delantero: El área de cabina de conducción deberá contar con un tablero de control de fácil visibilidad y operación para el conductor. Todos los interruptores utilizados para encender las funciones en el interior o exterior de la ambulancia, deberán contar con testigos luminosos para señalar cuando se encuentran encendidos, e identificados con la función que se encuentra activada.

Los tableros deberán ser independientes y a base de tarjetas digitales de control, una por tablero, formada a base de circuitos digitales para una correcta funcionalidad.

Sistema de doble batería.

La ambulancia deberá contar con un sistema de alimentación de doble batería (auxiliar y vehículo), con capacidad mínima de 640A; el cual permite recargar la batería auxiliar para un uso constante de los equipos ya sea con la unidad encendida o apagada.

Interruptor maestro.

Deberá contar con un Master Switch, consistente en un apagador selector de batería original de tres posiciones, de uso rudo, colocado en la cabina del operador, con capacidad mínima de 500 A intermitentes y 310 A continuos. Este interruptor deberá contar con tres permutaciones para seleccionar fácilmente el uso de la batería auxiliar, batería del vehículo o el modo carga.

Inversor de corriente.

Deberá contar con un Dual, de 1500W continuos 4500 pico con control ubicado en el panel, cargador electrónico, frecuencia controlada, libre de picos transitorios y salida regulada. Deberá incluir dos salidas de 127V polarizadas de fácil acceso para alimentar diferentes equipos médicos, entendiéndose como tales, desfibrilador, monitor de signos vitales, bombas de infusión, incubadoras, etc.

Sistema de ventilación.

Deberá contar con Ventilador centrifugo de 12 volts con rejilla de protección, con capacidad mínima de 10.50 m3, colocado en la parte superior de la mampara, para reciclar el aire de la unidad, con toma exterior fabricada en fibra de vidrio color naranja, deberá contar con una protección en malla fina para evitar la introducción de insectos.

Sistema de extracción.

Deberá contar con Extractor centrifugo de 12 volts con rejilla de protección con capacidad de 10.50 m3 mínimo, instalado en la parte superior izquierda del gabinete lateral, y contar con una salida de extracción fabricada en fibra de vidrio.

Mobiliario.

Chase longe (Camilla fija).

Deberá contar con chase long (banca para pasajeros) colocado de lado derecho de la unidad, con asiento abatible tipo tapa para guardar equipo médico, sistema de soportes hidráulicos; asiento y respaldo forrado con hule espuma de 2" de alta densidad y tapizado con vinil, con tres cinturones de seguridad pélvicos longitudinales y dos más transversales, grado automotriz con hebilla de acero retractiles. Deberá contar con tres respaldos individuales altos, y cinturones de seguridad de tres puntos y seguro tipo quick conector grado automotriz. La banca fija deberá contar con compartimiento de fácil acceso para guardar la camilla rígida con un ángulo de inclinación para facilitar la colocación de los pies o sistema similar para su guarda con fácil acceso.

Asiento para Paramédico.

Deberá contar con un asiento de paramédico tipo cubo fabricado en fibra de vidrio con acojinamiento a base de hule espuma de 5 cm de espesor y forro en vinil calidad automotriz, respaldo alto y cinturón de seguridad pélvico retráctil grado automotriz de hebilla de acero. Este deberá ser acorde a las necesidades de espacio y permitir la maniobrabilidad y pronta atención del paciente.

Gabinete Mueble Medico Integral.

Gabinete medico interior integral con base en la configuración ALS (ADVANCED LIFE SUPPORT) con armazón principal reforzado, deberá ir sujeto a la carrocería y colocado del lado izquierdo de la unidad. Acabado de fibra de vidrio de fácil limpieza. Deberá contar con compartimientos para alojar una camilla marina y equipo médico.

Las gavetas deberán contar con iluminación interior y ventanas corredizas en acrílico transparente de mínimo 4 mm de espesor con marco de aluminio. Deberá contar con sistema anti vibratorio a base de correderas de hule con forro interno de felpa para evitar que las ventanillas se abran o vibren mientras la unidad se encuentra en movimiento. Deberá contar con la facilidad de colocar candados de seguridad. Deberá garantizar la durabilidad y defectos de fabricación de los materiales por lo menos un año.

Mesa de Trabajo.

Mesa de trabajo ubicada junto al asiento de paramédico en el gabinete medico integral izquierdo. La mesa de trabajo deberá contar con una lámpara de luz led fija con un diámetro mínimo de 2”, empotrada en el gabinete. En la pared de esta mesa deberá quedar el tablero central de control para las funciones del interior del área de pacientes. Deberá garantizar la durabilidad y defectos de fabricación de los materiales por lo menos un año.

Contacto 120v.

La derivación para el contacto grado médico ubicado en la mesa de trabajo de la unidad, deberá contar con un conductor de calibre mínimo 14 e incluir un contacto doble polarizado grado médico con capacidad de 20 A. Asimismo, deberá contar con conexión tipo USB.

Sistema de aire acondicionado.

Deberá considerar un sistema de aire acondicionado para la cabina de pacientes independiente del aire acondicionado de la cabina. Con controles con ajuste manual de la temperatura y de la velocidad de ventilación con una capacidad mínima de 20,000 BTU’s, lo que deberá acreditar con la ficha técnica de los equipos propuestos.

Sistema de Iluminación y Advertencia.

Iluminación interior.

Deberá contar con 6 luces tipo plafones de doble intensidad con leds de baja y alta densidad, especiales para ambulancia, colocado en el toldo interior de la unidad. Deberán controlarse desde la tarjeta de control del área médica y estar fabricadas en policarbonato de alto brillo transparente, empotradas y colocadas en forma uniforme a todo lo largo y ancho del toldo. Sujetas firmemente a la estructura. El sistema de iluminación interior deberá activarse automáticamente al abrir las puertas de la cabina de pacientes.

Iluminación exterior.

La ambulancia deberá contar con iluminación que emita luz intermitente visible desde una distancia mínima de 150 metros, a 360° de iluminación.

Luces perimetrales/Plafones.

Deberá contar con plafones perimetrales rectangulares de LEDs con cubierta de policarbonato, con la siguiente configuración:

- 3 plafones en la parte delantera mínimo de 7”x3”, dos en color rojo en los extremos y al centro luz blanca en policarbonato cristal LEDs.

- 2 plafones rojos mínimo de 7” x 3” en la parte frontal de la parrilla.

- 2 plafones bicolor rojo/blanco mínimo de 7”x3”, ubicados en las partes laterales delanteras de las salpicaderas, (uno por lado).

- 2 plafones rojos mínimo de 7”x 3” en la parte trasera de la unidad.

- 2 plafones ámbar mínimo de 7”x 3” en la parte trasera de la unidad.

- 1 luz blanca de escena (trabajo) de diamante mínimo de 7” X 3” en policarbonato cristal, LED en inclinación ubicada en la parte trasera de la unidad.

- 2 plafones rojos mínimo de 7” x 3” por cada lado de la caja.

- 2 plafones de luz blanca de escena mínimo de 7” X 3” ubicados en cada uno de los costados de la unidad en policarbonato cristal LEDs.

Torreta.

- Deberá contar con una torreta profesional con un mínimo de 47" (120 +/- 5) de largo, 162 Watts de potencia total de iluminación, 88 Leds de 3W cada uno tecnología TIR (Total Internal Reflector, Optics), color Rojo y tapas superiores también en color Rojo.

- Barra de tráfico color ámbar.

- Deberá estar fabricada en aluminio y policarbonato, e incluir controlador de aluminio auto iluminado con botones de gel y Display que muestre el patrón de destello exterior.

- Deberá ofrecer una iluminación a 360 grados.

- Deberá estar diseñada para soportar altas vibraciones, lluvia torrencial y polvo extremo.

Sirena.

- Deberá contar con una sirena tipo electrónica profesional de 150 w de potencia que genere sonidos de entre 120 y 130 decibeles.

- Deberá contar con 6 sonidos: Wail, Yelp, Horn (Pato-Prioritario), Tool, Hi-low, Piercer.

Bocina/altavoz.

- Deberá contar con una bocina de 150 watts de potencia.

- Deberá cumplir con la norma ANSI/IEC 60529-2004 -Grados de protección proporcionados por las cajas envolventes (códigos IP) IP67, ser hermética al polvo y protegida contra el contacto.

- Deberá resistir condiciones de intemperie, vibraciones y polvo extremo.

Alarma de reversa.

Deberá contar con señal de sirena de reversa de alta potencia, con rango de voltaje de operación 12VDC a 48VDC, potencia de sonido 102dB.

Sistema de Oxígeno.

Deberá contar con un gabinete para el tanque de oxígeno tipo M y deberá estar incorporado en la parte trasera del gabinete lateral como una sola pieza, fabricado en fibra de vidrio. Deberá permitir la colocación de un capuchón de sujeción en la parte superior del tanque, que permita abrir y cerrar la llave fácilmente, así como observar el manómetro del tanque.

Toma de pared para oxígeno.

Deberá contar con dos tomas de pared para oxígeno con marco metálico de enchufe rápido, una ubicada en la mesa de trabajo del mueble médico y otra del lado contrario de la unidad.

Conexiones.

Todas las conexiones del sistema de oxígeno deberán realizarse con manguera especial para oxígeno medicinal atóxica, protegida o blindada y con férula por medio de casquillos de bronce a las tuercas para evitar fugas de oxígeno.

Acabados y Accesorios.

Sellado

El toldo exterior e interior de la carrocería deberá ir protegido con anticorrosivos, anti ruidos y selladores de óptima calidad, todos los traslapes y huecos deberán estar sellados con sellador de poliuretano para evitar filtraciones de agua.

Pintura

El exterior de la carrocería deberá ser a un tono de color NARANJA, así como la cabina del conductor tendrá el terminado en color blanco.

Rotulado

La rotulación de la unidad deberá realizarse de acuerdo a las especificaciones contenidas en el numeral 5.1.8 de la Norma Oficial Mexicana, por lo que no se aceptará otro tipo de rotulaciones y deberá señalar el tipo de unidad que se trate (traslados, urgencias básicas, avanzadas, etc.) a fin de permitir la rápida identificación de la misma. Adicionalmente, deberá contar con los emblemas de los Servicios de Salud, Sistema Estatal de Urgencias, Centro Regulador de Urgencias Médicas Tabasco y Estrella de la Vida, para lo cual, dentro de los primeros 15 días el Administrador del Contrato proporcionará al proveedor adjudicado las características de los mismos.

Escalones.

Deberá incluir un escalón plegable en la parte trasera con antiderrapante, y a una altura considerable para su uso y que facilite el acceso de los usuarios.

Pasamanos.

Deberá contar con un pasamanos central para sujetarse, colocado en el techo, fabricado de una sola pieza con tubo de aluminio de 1” de diámetro exterior en acabado blanco semi brillante con tres soportes sujetos firmemente al toldo.

Recursos Físicos de Apoyo.

Las ambulancias ofertadas deberán contar con recursos físicos de apoyo de conformidad con lo establecido por la NOM-034-SSA3-2013 apéndices normativos A, B y C según corresponda al tipo de unidades cotizadas.

(Para los puntos de los apéndices normativos, se deberá especificar “cantidad, marca, modelo, descripción clara y detallada” en idioma español de los recursos ofertados, incluyendo, en su caso, imágenes de los mismos, a fin de valorar la calidad de éstos).

Apéndice A Normativo. Las ambulancias terrestres de traslado, deberán contar como mínimo con:

A.1 Recursos físicos de apoyo.

A.1.1 Equipo básico. Este punto y los subsecuentes, aplican a todo tipo de ambulancia terrestre (Urgencias básicas y Avanzadas)

A.1.1.1	 Cinturones de seguridad en todos los asientos.

A.1.1.2	 Equipo básico de herramientas de mano: mínimo 1 pinzas de mecánico, 1 Pinzas de Corte, 1 desarmador plano y 1 de cruz, 1 Juego de dados con matraca y extensión (12 piezas).

A.1.1.3	 Un equipo básico de señalización que incluye 2 traficonos y 2 triángulos reflejantes.

A.1.1.4	 Un Juego de cables pasa-corriente.

A.1.1.5	 Una Lámpara portátil de emergencia.

A.1.1.6	 Neumático de refacción original de agencia con accesorios (gato y llave de cruz).

A.1.1.7	 Un extintor contra fuego tipo ABC.

A.2 Equipo médico.

A.2.1 	Reanimadores tipo bolsa con válvula de no reinhalación, con vías de entrada de oxígeno, dispositivo de concentración y válvulas de liberación. En el caso del neonato con bolsa de 250 mililitros, lactante con bolsa de 500 mililitros, pediátrico con bolsa de 750 mililitros y adulto con bolsa de 1000 mililitros, además de mascarillas de tamaños 0, 1, 2, 3, 4 y 5;

A.2.2 	Una Camilla rígida con sistema de sujeción

A.2.3	 Un carro camilla con Certificación

A.2.4 	Esfigmomanómetro aneroide portátil con brazaletes para adulto y pediátrico.

A.2.5 	Estetoscopio biauricular.

A.2.6	 Equipo de aspiración de secreciones fijo o portátil; con Certificación

A.2.7	 Equipo de cánulas orofaríngeas en los tamaños: prematuro, neonatal, infantil, pediátrica y adulto.

A.2.8 	Gancho porta suero doble

A.2.9 	Glucómetro o sustituto tecnológico.

A.2.10	 Mascarillas con filtro HEPA o N95.

A.2.11	 Tanque de oxígeno fijo de por lo menos tres metros cúbicos con manómetro de alta presión, flujómetro con rango entre 2 a 15 litros por minuto y salida para humidificador. Este deberá contener carga completa.

A.2.12 	Tanque de oxígeno portátil tamaño "D" con manómetro, regulador de presión y flujómetro con rango entre 2 a 15 litros por minuto o mayor.

Este deberá contener carga completa.

A.2.13 	Termómetro digital o sustituto tecnológico.

A.3 Insumos.

A.3.1	 Apósitos, gasas estériles y no estériles.

A.3.2 	Cobertores.

A.3.3	 Catéteres venosos cortos estériles, para aplicación percutánea de terapia intravenosa periférica de calibres 12 a 24.

A.3.4	 Cómodo.

A.3.5 	Contenedor rígido de color rojo para material punzocortante, bolsa roja y bolsa amarilla para RPBI.

A.3.6 	Desinfectante para manos.

A.3.7 	Desinfectante para equipos y superficies.

A.3.8 	Equipo desechable para venoclisis con Normogotero y microgotero.

A.3.9 	Guantes estériles, no estériles y cubre bocas

A.3.10	 Jabón quirúrgico.

A.3.11 	Jeringas desechables de 3, 5, 10 y 20 mililitros y agujas 20 x 32 o 22 x 32.

A.3.12 	Jeringas con aguja para insulina.

A.3.13 	Ligaduras.

A.3.14	 Pato orinal.

A.3.15	 Puntas nasales para oxígeno, mascarilla con bolsa reservorio y mascarilla simple en tamaño adulto y pediátrico.

A.3.16	 Riñón.

A.3.17	 Sábanas.

A.3.18 	Sondas de aspiración suaves.

A.3.19 	Tela adhesiva.

A.3.20 	Torundas secas y torundas con alcohol.

A.3.21	 Vendas elásticas de 5, 10, 20 y 30 centímetros de ancho.

A.4 Soluciones.

A.4.1 	Cloruro de sodio (solución al 0.9%)

A.4.2	 Electrolitos orales.

A.4.3 	Glucosa solución al 5%

A.4.4	 Solución Hartman

Apéndice B Normativo. Las ambulancias terrestres de urgencias básicas, deberán cumplir con los puntos del Apéndice A Normativo y deberán contar además con:

B.1 Recursos físicos de apoyo.

B.1.1	 Equipo de radiocomunicación funcionando con las siguientes especificaciones:

Terminal Radio Móvil TETRAPOL, Compatible con el sistema de Radio comunicación del Centro de Mando, Control, Computo y Comunicaciones (C4) y los Sistemas de emergencia prehospitalária del Estado de Tabasco.

Rango de temperatura - 30 ° C a + 60 ° C:

• Normas de radio ETSI EN 300 113-1 y -2

• Normas ETSI EMC EN 301 489-5 y -1

• Norma relativa a la seguridad eléctrica.

EN 60950-1: 2001

• Marcado CE de acuerdo con la normativa

europea.

Directiva R & TTE 1999/5 / EC

• Marcado de la moto "e" de acuerdo con

Directiva europea 97/24 / CE

Frecuencia

• 380-430 MHz con espaciado de 10 o 12.5 kHz

• 440-490 MHz con espaciado de 10 o 12.5 kHz

• Desplazamiento de medio canal posible

• Otras bandas bajo pedido

Especificaciones de RF

• Potencia máxima de salida: 10 W

• Sensibilidad estática/dinámica mejor que

-119 dBm / -111 dBm

Especificaciones ambientales

• Protección contra el agua y el polvo de acuerdo

con Clasificación IP54

• Choques, golpes y vibraciones aleatorias (5M3),

según ETS EN 300019-2-5 clase 5M2

• Humedad de acuerdo con ETS EN 300019-

1-5 clase 5.2 hasta 95%

Dimensiones

• Unidad de radio: 43 x 220 x 158 mm.

• Cabezal de control: 58 x 188 x 39 mm.

• Cabezal de control de moto: 80 x 140 x 48 mm.

Pantalla

• Cabezal de control: pantalla gráfica TFT

2.2 "de alta resolución / 160 x 120 píxeles

• Panel de control de moto: pantalla gráfica SNT

Monocromo transflectivo de 2.8 "/ 128 x 64

píxeles

Teclado / controles

• Cabeza de control:

- Teclado alfanumérico

- Tecla de navegación de 4 vías

- Botón de acceso directo

- 2 teclas de selección

- Tecla roja para llamadas de emergencia.

- Botón de doble función para encendido y

control del volumen

- Panel de control de moto:

- 6 teclas de control: acceso a la guía telefónica,

encendido y apagado, tecla roja de emergencia

llamadas, clave de configuración de audio

- Botón de acceso directo

- 2 teclas de selección

Tipos de llamadas

• llamadas individuales

• Llamadas multipartitas

• Llamadas PBX / PSTN

• Reenvío de llamadas

• Transferencia de llamada

• Identificación de la parte llamante

Comunicaciones grupales

• hasta 20 grupos

• Modo normal y modo troncalizado

• Canales abiertos, grupos de conversación

• llamada de difusión

• Llamada de emergencia

• Fusión grupal

• Escaneo, entrada tardía

• Identificación de la persona que llama

Modo directo y modo repetidor

• Cobertura extendida en modo directo

380-430 MHz o 440-490 MHz

• Llamada de emergencia

• Modo repetidor

• Identificación de la persona que llama

Mensajería

• Estado y mensajes de texto (solo con Cabeza

de control)

• intercambio de datos TETRAPOL

• Envío de geolocalización, dependiendo de

versión del sistema de red, con GPS externo

dispositivo

• Llamada de emergencia localizada

geográficamente, dependiendo en la versión del

sistema de red

Seguridad

• Componente de cifrado integrado (ASIC)

• Autenticación mutua

• Cifrado de extremo a extremo de voz y datos.

• Renovación clave a través de la interfaz aérea

• Deshabilitación remota (aturdimiento)

• Cifrado (opción del cliente)

Transmisión de datos

• Conexión a una PC o PDA a través de serie

puerto con controladores TETRAPOL en Windows

CE y XPTM

B.2 Equipo médico.

B.2.1 	Collarines rígidos: chico, mediano y grande.

B.2.2 	Cánulas nasofaríngeas

B.2.3 	Dispositivo para inmovilizar la cabeza

B.2.4 	Desfibrilador automatizado externo con Certificación

B.2.5 	Dispositivo de estabilización pélvica o elemento sustituto.

B.2.6	 Estetoscopio de Pinard o sustituto tecnológico.

B.2.7 	Equipo esterilizado para atención de parto: el cual debe contar por lo menos con:

B.2.7.1	 Dos pinzas tipo Rochester.

B.2.7.2	 Onfalotomo.

B.2.7.3	 Tijera tipo Mayo

B.2.7.4	 Cinta umbilical o similar.

B.2.7.5 	Perilla para aspiración, y.

B.2.7.6 	Campos quirúrgicos y Bata quirúrgica, desechables.

B.2.8 	Férulas para miembros torácicos y pélvicos

B.2.9 	Oxímetro de pulso

B.2.11 	Sistema de inmovilización pediátrica.

B.2.12 	Tabla corta con sistema de sujeción o chaleco de extracción

B.3 Insumos.

B.3.1 	Bolsa amarilla para RPBI.

B.3.2 	Cánula de Yankauer.

B.3.3 	Guía para identificación de materiales peligrosos.

B.3.4	 Rastrillo desechable para afeitar

B.3.5 	Sábana térmica.

B.3.6 	Sábana para quemados, y

B.3.7 	Elementos materiales para clasificación de lesionados (triage).

B.4 Medicamentos y soluciones.

B.4.1 	Cardiología.

B.4.1.1 	Ácido acetil salicílico, tabletas.

B.4.1.2	 Isosorbida, tabletas, y

B.4.1.3 	Trinitrato de glicerilo, perlas sublinguales.

B.4.2 	Enfermedades inmunoalérgicas:

B.4.2.1	 Adrenalina, solución inyectable.

B.4.2.2 	Atropina, solución inyectable.

B.4.2.3 	Epinefrina solución inyectable.

B.4.3 	Endocrinología:

B.4.3.1 	Dextrosa al 50 %

B.4.4 	Neumología

B.4.4.1 	Salbutamol, aerosol.

* El numeral B.2.4, no aplica a los apéndices normativos C y D.

Apéndice C Normativo. Las ambulancias terrestres de urgencias avanzadas, deberán cumplir con los puntos de los Apéndices A y B Normativos, y deberán contar además con:

C.1 Equipo médico.

C.1.1 	Desfibrilador-monitor (para registro de signos vitales) y marcapaso externo, con Certificación

C.1.2 	Estilete para tubo endotraqueal: neonatal, infantil, pediátrico y adulto;

C.1.3	 Estuche de diagnóstico básico (mango, oftalmoscopio con luz, selector de aperturas y lentes, otoscopio con luz y conos reutilizables);

C.1.4 	Equipo para infusión intraósea;

C.1.5 	Laringoscopios: tamaño adulto y pediátrico con hojas rectas números 0, 1, 2, 3 y 4, y hojas curvas números 1, 2, 3 y 4;

C.1.6 	Micro nebulizador o sustituto tecnológico;

C.1.7 	Pinzas de Magill adulto y pediátrica, y

C.1.8 	Ventilador de traslado pediátrico-adulto, con Certificación

C.2 Insumos.

C.2.1 	Electrodos de parche auto adheribles para adultos y pediátricos, electrodos para marcapasos transcutáneo, compatibles con el equipo desfibrilador existente;

C.2.2 	Equipo invasivo para la vía aérea: mascarilla laríngea u otros;

C.2.3 	Jalea lubricante hidrosoluble y pasta conductiva para monitoreo electrocardiográfico;

C.2.4 	Sondas de Nelaton, Levin y Foley con bolsas para recolección;

C.2.5 Tubos endotraqueales para adulto con globo de alto volumen y baja presión, con válvula conector y escala en milímetros, en calibres números 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 y 9.0, y

C.2.6 	Tubos endotraqueales pediátricos sin globo, con válvula conector y escala en milímetros, en calibres números 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 y 5.5.

C.3 Medicamentos (Se aclara que, en caso de no cotizar los medicamentos controlados, se deberá señalar dicha circunstancia, toda vez que al ser clasificados como controlados, su incumplimiento no será causal de desechamiento de la propuesta).

C.3.1 	Analgesia

C.3.1.1 	Ketorolaco, solución inyectable;

C.3.1.2 	Metamizol, solución inyectable,

C.3.1.3 	Clorhidrato de Nalbufina, solución inyectable;

C.3.2 	Anestesia:

C.3.2.1	 Midazolam, solución inyectable;

C.3.3 	Cardiología:

C.3.3.1 	Captopril o Enalapril, tabletas;

C.3.4 	Enfermedades inmunoalérgicas:

C.3.4.1 	Hidrocortisona, solución inyectable o genérico alterno;

C.3.5 	Gastroenterología:

C.3.5.1	 Butilhioscina, solución inyectable;

C.3.5.2 	Difenidol, solución inyectable,

C.3.5.3	 Ranitidina, solución inyectable;

C.3.6.1 	Hidralazina, solución inyectable,

C.3.7.1 	Diazepam, solución inyectable.

Señalización Interior:

Se deberán contar al interior de la cabina de pacientes, en los lugares visibles y apropiados, señalamientos o avisos de seguridad que indiquen:

- No fumar.

- Abróchese el cinturón.

- Oxígeno.

- Peligro Centro de distribución eléctrica (Este deberá colocarse a un lado del tablero de distribución).

- Servicio Gratuito.

- R.P.B.I.

Garantías.

Garantía del vehículo.

El proveedor deberá otorgar la garantía indicada en la póliza de garantía emitida por la agencia distribuidora.

Garantía de la ambulancia.

El proveedor deberá otorgar al menos un (1) año de garantía sobre defectos de fabricación, en el que se deberá incluir kits y refacciones originales nuevas cuando así lo amerite.

Los servicios técnicos especializados de cada equipo y componentes serán bajo los términos del Fabricante.

Los términos exactos de cada garantía se deberán presentar con la documentación de entrega de la unidad.

Normas Aplicables.

NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Atención médica prehospitalaria.

NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas, capítulo 1, artículo 110-5, 110-6.

NMX-J-010-1-ANCE-2018.

IV.- MOTIVACIÓN, JUISTIFICACIÓN Y LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Motivación

El Sistema Estatal de Urgencias,  es una dirección de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, adscrita a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo en Salud por la cual el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios Prehospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervención prevención y tratamiento, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo-efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social.

El Sistema Estatal de Urgencias, dentro de las atribuciones conferidas en el artículo 23 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, numerales I, III y V, se determina que el Sistema es el encargado de la regulación y atención médica prehospitalaria en Tabasco. Por lo anterior y con la finalidad de que se proporcionar el acceso gratuito de los servicios de salud a la Población en el Estado, se vuelve imprescindible contar con las ambulancias necesarias para la prestación del servicio Prehospitalario.

Justificación:

Basados en el artículo 4to constitucional el cual, en su tercer párrafo, establece el derecho que tienen todas las personas a la protección en salud, así como también en el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, relacionado con la búsqueda del bienestar y desarrollo de la población, mediante la mejora de los indicadores de salud y la reducción de los gastos que afectan de manera desproporcionada a las personas sin seguridad social.

Aun cuando en esta nueva administración se creó el organismo público descentralizado IMSS-Bienestar, cuyo eje fundamental es la atención oportuna, eficaz y eficiente, se ha buscado mejorar la coordinación entre las distintas instituciones del sector salud para poder reducir los padecimientos que aún siguen impactando a la población, en especial los temas relacionados a la prevención de accidentes y la atención médica prehospitalaria, que representan una de las principales causales de mortalidad en el Estado.

El nuevo modelo de atención a la salud para le bienestar, tiene un enfoque centrado en la persona, adaptado a las necesidades locales integrando acciones preventivas y de promoción de la salud con una orientación territorial, además, involucra sectores claves como educación desarrollo social y medio ambiente, lo que permite abordar los determinantes sociales de las enfermedades.

En dicho modelo también se busca favorecer la integración del sector salud mediante el intercambio de servicios que incrementen la capacidad resolutiva y la calidad de la atención médica, razón por la cual, el Gobierno del Estado de Tabasco a través de los Servicios de Salud ha establecido uno de los programas de Urgencias Prehospitalarias, la cual oferta el servicio de atención médica prehospitalaria a través de unidades móviles tipo ambulancia las 24 horas del día los 365 días del año.

Este programa, busca brindar la atención de manera oportuna a la población en situación de vulnerabilidad y riesgo, los cuales hayan sufrido un accidentes o enfermedad que ponga en peligro la vida, la función o el organismo, arribando a la escena en menos de 25 minutos atender al o a los lesionados en 10 minutos y posteriormente llegar a una unidad hospitalaria adecuada para la atención médica resolutiva del paciente.

# V.- PROCESO DE ENTREGA

El Proveedor adjudicado, deberá entregar los bienes en el Almacén general de los Servicios de Salud, ubicado en Butano No. 15, Ciudad Industrial, 2da etapa.

Los cuáles serán revisados con la finalidad de los bienes cumplan a entera satisfacción del área usuaria.

# V.- PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO

El participante adjudicado entregará la cantidad de bienes, dentro de los 20 días hábiles, contados a partir de la emisión y notificación del fallo.

VI.- INFORMACIÓN GENERADA POR PARTE DEL PROVEEDOR QUE PERTENEZCAN A LOS SERVICIOS DE SALUD

No aplica.

VII.- Formatos y Anexos

Acta entrega-Recepción de Bienes.

Formato de Verificación Técnica

Reporte Fotográfico (Anexo)

Bitácora de Mantenimiento Preventivo

Bitácora de Mantenimiento Correctivo

Registro de Garantías

Calendario de Servicios Programados

VIII.- TERMINOS Y CONDICIONES

Se establecen los presentes Términos y Condiciones, para la Adquisición de Ambulancias terrestres de urgencias básicas y avanzadas.

- VIGENCIA DE LA ADQUISICION DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS, PARTIDA 54103.

La vigencia del contrato será a partir de la Notificación del fallo de la adjudicación al 31 de diciembre del 2025.

- PLAZO DE ENTREGA

La entrega de los bienes mencionados en el apartado 1.- “Descripción de bienes será de máximo 20 días hábiles, siendo las condiciones de entrega: DPU (mercancía entregada y descargada en el lugar acordado).

- MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se evaluará mediante el criterio de evaluación BINARIO. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Los participantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones Técnico-Médicas con descripción amplia y detallada del bien. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los participantes observando para ello lo previsto en el artículo 47 relativo al criterio binario y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 51 de su Reglamento.

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del participante, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que de estas deriven.

Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el participante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo los bienes de consumo ofertados, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico.

Se comprobará la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el participante como sustento.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará con el apoyo de personal operativo designado por parte de la Dirección del Sistema Estatal de Urgencias.

- NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE EXIGE A: LOS PARTICIPANTES, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El participante deberá presentar: escrito libre en papel membretado y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen durante la adquisición de compra venta, una vez  adjudicado, se tendrá la obligación de dar cumplimiento a las Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad, así como favorecer el cumplimiento por parte de la Unidad Médica de aquellas Normas que a través de la adquisición de compra venta,  se deban cumplir por parte de esta última, siendo algunas de estas:

NORMATIVIDAD

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Salud, en los artículos aplicables

Ley de Planeación

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Reglamento interior de la Secretaría de Salud

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios

Compendio Nacional de Insumos para la Salud

Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013 Regulación de los servicios de salud. Atención médica prehospitalaria.

NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas, capítulo 1, artículo 110-5, 110-6. NMX-J-010-1-ANCE-2018.

Aviso de Funcionamiento y de responsable Sanitario emitido por la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) para su operación.

Certificación ISO 9001 y/o ISO 13485, para el proveedor o fabricante

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica se deberá presentar en el formato ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA” y deberá contener la siguiente documentación:

- Descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados señalando marca, modelo y cantidades (incluir descripción amplia, detallada y legible, señalando marca, modelo y cantidades de los equipos e insumos médicos con los que se equipara cada una de las ambulancias), cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o por su representante legal.

- Presentar Aviso de Funcionamiento y/o responsable sanitario en original o copia certificada y copia simple expedida por COFEPRIS, los cuales deberán ser vigentes.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que el material que se cotiza cuenta con los más altos controles de calidad y se utilizaron materia prima de primera calidad en su fabricación. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que se compromete el participante a proporcionar los insumos requeridos para la compraventa conforme a la información y requisitos del presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que se compromete a que los insumos que está ofertando cumple con los estándares de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar con la asignación del contrato se compromete a contar con la capacidad de producción y/o distribución suficiente. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde el participante deberá presentar manifiesto de compromiso de cumplir con la entrega de los insumos solicitados y por el período comprendido del día siguiente hábil a la notificación de adjudicación y los 10 días hábiles siguientes. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Manifiesto suscrito autógrafamente por el Representante Legal del Participante, en el que se obliga a liberar al Sistema Estatal de Urgencias, de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, laboral, administrativa que en su caso, pudiera ocasionar con motivo de daños materiales o de integridad física así como por la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, de acuerdo a la partida ofertada Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con la totalidad de los Registros Sanitarios vigentes o prorrogados con el número de registros. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

En el supuesto de que los equipos no requieran de registro sanitario, deberán presentar constancia expedida por los Servicios de Salud que lo exima del mismo, o en su caso, deberá entregar una carta firmada por el representante legal y una copia de la citada carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que el insumo mencionado no requiere de Registro Sanitario, conforme a lo previsto en el acuerdo emitido por los Servicios de Salud y publicado en el D.O.F. el veintidós de diciembre de dos mil catorce, por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario y de aquellos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, y para corroborar esa precisión, se deberá adjuntar el acuerdo aludido y en su caso señalar el insumo y medicamento referido en la carta. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Presentar copia simple de los Registros Sanitarios vigentes en anverso y reverso y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por COFEPRIS de los insumos que oferte. En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar lo siguiente:

a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

b) Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, así como el trámite completo donde se corrobore que el acuse corresponde al registro sanitario en cuestión, presentado ante la COFEPRIS a más tardar dentro de los 150 días hábiles anteriores al vencimiento del registro sanitario en los términos previstos por el artículo 190 bis 6 del Reglamento de Insumos para la Salud.

Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Para los insumos que oferte, el participante deberá integrar en su propuesta la copia de los Certificados de Calidad ISO 9001:2015, o en su defecto presentar las normas oficiales de calidad aplicables y vigentes con el fin de garantizar la calidad del servicio y las mejores condiciones para el Estado; copia de los certificados de libre venta del país de origen C.E. O F.D.A.; copia del certificado de buenas prácticas de manufacturación. En el caso de que la documentación que integre sea en idioma distinto al español, deberá de incluir la traducción simple. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- En caso de que el participante sea distribuidor, deberá presentar carta membretada del fabricante o distribuidor y firmada por el representante legal, dirigida de manera específica a la presente contratación, en la que manifieste respaldar la propuesta técnica que se presente por los equipos que proporcionará en comodato.

- Documento en el que el participante relacione la plantilla del personal técnico especializado que labora con su representada, debiendo declarar bajo protesta de decir verdad que tienen la capacidad y experiencia, para la venta y armado de Ambulancias Terrestres de Urgencias Básicas y Avanzadas, así como de los bienes e insumos que se establecen en la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Atención médica prehospitalaria, vigente, publicada Diario Oficial de la Federación, del Sistema Estatal de Urgencias, para la entrega de estos en los términos que se requieren. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- En caso de que el participante sea fabricante de alguno de los equipos requeridos para la prestación del Servicio Médico Integral, deberá presentar carta en la que, bajo protesta de decir verdad, manifieste que cuenta con la capacidad de producción suficiente para garantizar el (los) bien (es) requerido (s) para el servicio ofertado, derivado de la presente contratación.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, la información que se genere al desarrollar el presente servicio y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales del mismo, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Documentación técnica necesaria: folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, para comprobar las especificaciones técnicas de los equipos solicitados en el Servicio Médico Integral, debidamente referenciados, mismos que deberán estar en idioma español. En el caso de que se presenten en idioma distinto al español, deberá acompañarse la traducción simple al español de las características que respalden la propuesta, el participante deberá señalar claramente y anotar el número de la especificación que corresponda según las características de los equipos que está proponiendo, para su pronta localización en la evaluación técnica que se realice. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

Nota: La omisión de cualquiera de los documentos o firmas requeridas podrá ser motivo de descalificación técnica.

- PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica deberá presentarse de acuerdo con el ANEXO 2 “FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA”, la cual deberá contener los siguientes datos:

- Descripción y precio unitario

- Importes expresados en moneda nacional (pesos mexicanos) considerando únicamente dos decimales para su cálculo (truncado y/o redondeado a dos decimales).

- Los precios serán unitarios, según el servicio que oferte y/o con los impuestos que resulten aplicables.

- Indicar que los precios serán fijos hasta el total cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato respectivo.

- Indicar la aceptación de las condiciones de pago, conforme al plazo y procedimiento establecido por el los Servicios de Salud.

- La propuesta económica deberá corresponder con las especificaciones técnicas solicitadas.

- La propuesta económica deberá tener una vigencia mínima de 60 (sesenta) días naturales a partir de la fecha de su presentación.

- El proveedor con la presentación de su propuesta económica, acepta que cumple con todas y cada una de las características, plazos y condiciones solicitadas en el presente Anexo Técnico.

- De resultar adjudicado el proveedor, deberá de presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se obliga a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional.

- VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO

Como opción, los participantes podrán realizar visitas a las instalaciones de los Servicios de Salud, Dirección del Sistema Estatal de Urgencias, mismas que con el propósito de aclarar dudas o comentarios, así como las condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima compraventa, esto a partir del día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria y hasta un día hábil previo a la Presentación de Proposiciones, dentro del horario comprendido de las 09:30 a las 14:00 horas, de lunes a viernes, previa cita concertada con el Jefe o Encargado de la Dirección del Sistema Estatal de Urgencias, de que se trate, quien será el responsable por parte del Organismo.

- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

Las penas convencionales se aplicarán cuando, por casusas imputables al proveedor, la entrega de los bienes y/o servicios se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente o pactada entre las partes, considerando lo siguiente:

- Durante la entrega de los bienes y/o Servicios:

Se penalizará con el 5 (CINCO) al millar sobre el importe de los bienes no entregados por cada día de atraso, estando conforme el proveedor en que las cantidades que resulten en su caso, le sean deducidas al momento de liquidación del precio contratado. El periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluye el plazo convenido de acuerdo a fecha de entrega de los insumos

El participante adjudicado autorizará a los Servicios de Salud, de descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

El administrador del contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales y de notificarle al proveedor.

DEDUCTIVAS

Con fundamento en los artículos 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 97 de su Reglamento, se aplicarán deducciones derivadas del incumplimiento parcial o prestación deficiente del servicio.

Los Servicios de Salud a través del Administrador del Contrato, será responsable de aplicar las deducciones por incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el PROVEEDOR respecto a los conceptos que integran el servicio o entrega de lo adjudicado que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato; tomando en consideración preferentemente los siguientes elementos:

El servidor público Administrador del Contrato está facultado para verificar el cumplimiento del contrato y elaborar el escrito de conformidad donde se establezca que el PROVEEDOR cumplió con la entrega de lo establecido en el mismo, mismos que podrán ser sustituidos por el servidor público designado para el desempeño de esas funciones, sin necesidad de modificar el presente documento.

Los Bienes e Insumos se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del Contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

Los Servicios de Salud a través del Administrador del Contrato, rechazarán los Bienes e Insumos, que no cumplan las especificaciones establecidas en el respectivo contrato y en sus Anexos, obligándose al PROVEEDOR en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para los Servicios de Salud, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.

Los Servicios de Salud a través del Administrador del Contrato, podrán aceptar los Bienes e Insumos que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en el respectivo contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

- DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La devolución y reposición de Bienes de Consumo, será por cuenta y a cargo del participante adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

Los montos a deducir se aplicarán en la factura que el proveedor presente para su cobro.

Las deducciones no podrán exceder del 10% del monto máximo total del contrato.

Los Servicios de Salud descontará las cantidades por concepto de deductivas de la factura que el proveedor presente para su cobro.

El participante adjudicado, se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar al Organismo y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en el instrumento jurídico correspondiente, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los Servicios entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda.

Los Servicios de Salud podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes, a través de la Dirección y/o Administración de los Servicios de Salud, cuyas muestras utilizadas para este efecto deberán ser repuestas por el proveedor, sin costo para los Servicios de Salud.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El participante adjudicado, se obliga a otorgar a los Servicios de Salud de Tabasco dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la firma del contrato en términos del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y a favor de los “Servicios de Salud”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada  dentro de los primeros diez días naturales (artículo 87 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público), de cada ejercicio fiscal por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta al proveedor una vez que los Servicios de Salud le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al proveedor, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el Departamento de (donde se solicita la cancelación de la fianza), mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

- FORMA DE PAGO:

La Convocante, se compromete a pagar al proveedor, por el total de los suministros de los bienes, del presente Contrato, de conformidad con lo siguientes:

- La Convocante pagará al proveedor, contra la presentación de la(s) factura(s) respectiva(s) el importe de los bienes suministrados, una vez que estos sean recepcionados y validados por el almacén y el Sistema Estatal de Urgencias conforme a los términos del contrato, dicho pago no deberá exceder de los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en los Servicios de Salud de Tabasco, para su aprobación.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los insumos adquiridos, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados.

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de que el CFDI entregado presente errores, los Servicios de Salud de Tabasco dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará al PRESTADOR DEL SERVICIO las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que el PRESTADOR DEL SERVICIO presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que el PRESTADOR DEL SERVICIO utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El CFDI y el XML deberán ser enviados vía correo electrónico a la cuenta que determine el Administrador del Contrato. Los CFDI serán validados en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT), al momento en que los Servicios de Salud de Tabasco realicen el pago. El CFDI se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

El proveedor se obliga a presentar debidamente identificados los bienes e insumos entregados para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 del Reglamento la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- El pago de la compra quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

El pago se realizará previa presentación de la factura ante el almacén de los Servicios de Salud y realizar la revisión correspondiente y dentro del periodo que no excederá de 20 días. El pago será en una sola exhibición y no se otorgarán anticipos.

| Requisitos | Firmas |
| --- | --- |
| Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique: - Número de proveedor. - Número de contrato. - Número de fianza y denominación Social de la Afianzadora |  |
| Documento, folio del proveedor, en donde acredite la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS". | Firma de aceptación por parte del administrador del contrato, así como del encargado del almacén |
| Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente |  |

El proveedor adjudicado deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de los Servicios de Salud de Tabasco.

El proveedor manifestará su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los insumos adquiridos, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del Contrato o el servidor público que esté designe.

El proveedor, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de los Servicios de Salud y/o Servicios de Salud (Dependiendo de la fuente de Financiamiento), el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud.

Para efectos de trámite de pago, el Proveedor deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por los Servicios de Salud de Tabasco para efectos del pago.

Para la validación de dichos comprobantes el proveedor deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que los Servicios de Salud y/o Servicios de Salud tiene en operación; para tal efecto, el proveedor proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago de la prestación del servicio recibido quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El Proveedor, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “Los Servicios de Salud”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud Tabasco.

Para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud de Tabasco el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que los Servicios de Salud de Tabasco tiene en operación; para tal efecto, el Proveedor proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que el PRESTADOR DEL SERVICIO acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

En caso de que el proveedor reciba pagos en exceso, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 51 tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de los Servicios de Salud Tabasco.

La empresa adjudicada se obliga a presentar adjunto a cada factura su opinión positiva del SAT, así como opinión positiva del IMSS. Adicionalmente, la convocante queda facultada para revisar periódicamente que la empresa adjudicada no se encuentre en los listados del SAT respecto a las EFOS y EDOS.

- MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.

El Proveedor deberá entregar los documentos en donde relacione los bienes e Insumos o procedimientos utilizados o realizados que le sean requeridos incluyendo memorias fotográficas, pudiendo los Servicios de Salud a través del Sistema Estatal de Urgencias, realizar visitas de sitio para comprobar y verificar las ambulancias antes de ser entregadas. Cabe señalar que las ambulancias como los Bienes e Insumos deberán cumplir cabalmente con las especificaciones solicitadas y deberá ser a entera satisfacción del área usuaria, quedando de enterado y conocimiento que los bienes e insumos, No serán recibidos sino se cumple a cabalidad con lo solicitado.

- ANTICIPOS

No aplica

- AVISO DE PRIVACIDAD

No aplica

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El proveedor deberá entregar póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan causar a terceros, en sus bienes o en su persona, provocados por actos y/o hechos intencionales y/o imprudenciales, voluntarios y/o involuntarios o directa o indirectamente causados por la aplicación de los insumos entregados, incluyendo el daño o indemnización a los afectados en sus bienes y pertenencias y la restitución de los perjuicios hasta su total satisfacción. La vigencia de la póliza de responsabilidad civil será mínima por el equivalente a la vigencia del contrato.

Dicha garantía deberá entregarla dentro de los 10 días naturales posteriores al día de la formalización del contrato.

La cobertura de la póliza de responsabilidad civil deberá cubrir los riesgos indicados, con un porcentaje mínimo del 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato adjudicado antes de IVA.

- TIPO DE CONTRATACIÓN

Este procedimiento se formalizará a través de un contrato por Partida. El contrato será a precio fijo, en los términos de los artículos 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. y 80 fracción tercera de su Reglamento, aclarando que la entrega, recepción, alta y pago se realizará previa presentación de la factura ante los Servicios de Salud de Tabasco, el pago se realizará a la entrega de los insumos en moneda nacional.

- FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del procedimiento de contratación de la presente compraventa será por PARTIDA es decir podrá adjudicarse al que cumpla con las características y especificaciones requeridas en el presente anexo técnico.

- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El Titular del área requirente designará a la persona servidora pública que fungirá como Administrador de Contrato, el cual será responsable de verificar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

- Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

- Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado los insumos con características distintas a las aceptadas en esta contratación.

- En caso de que el proveedor no reponga la entrega de los insumos, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente contratación.

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

- Cuando se trate de la entrega de los insumos y estos no puedan ser utilizados por estar dañados e incompletos, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

- En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de los Servicios de Salud, en el sentido de que el proveedor ha sido sancionado respecto a las partidas adjudicadas correspondientes a la presente contratación o se le ha revocado el Registro Sanitario.

Lugar: Villahermosa, Tab; 05 de noviembre de 2025

ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: R.F.C.: EMAIL: | HOJA No: DE: FECHA: |
| --- | --- |

FORMATO PROPUESTA TÉCNICA

| No. | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD |
| --- | --- | --- |

Manifestamos que tenemos la capacidad total y cumplimiento de abastecimiento para la “Segunda Vuelta de la Adquisición de ambulancias Terrestres de Urgencias Básicas y Avanzadas”.

Nombre y firma del representante legal

ANEXO 2 “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”

(se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: R.F.C.: EMAIL: | HOJA No: DE: FECHA: |
| --- | --- |

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

| No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

Importe con letra:

Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta proposición serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de “Segunda Vuelta de la Adquisición de ambulancias Terrestres de Urgencias Básicas y Avanzadas”.

Nombre y firma del representante legal