Servicio de Mantenimiento Correctivo a Equipos de Refrigeración del Laboratorio de Salud Pública

Anexo Técnico Términos y Condiciones

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Servicio de mantenimientos correctivo a los equipos de refrigeración del Laboratorio de Salud Pública a través de la partida “35401- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio” para el fortalecimiento de los procedimientos del Laboratorio de Salud Pública del estado de Tabasco.

II. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato será a partir de la notificación de adjudicación o fallo y hasta el 31 de diciembre de 2025, con una garantía en los servicios de 6 meses.

III. DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA

3.1. Generalidades:

El servicio requerido deberá cumplir con lo solicitado en el anexo 4 Formato demanda, procurando el cumplimiento de:

- Lo establecido en la Norma Oficial Mexicana: NOM-007-SSA3-2011, “Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos”.

El PRESTADOR DEL SERVICIO adjudicado para los mantenimientos tendrá hasta 10 días hábiles a partir de la fecha de la notificación de adjudicación o fallo para la realización del servicio de mantenimiento requerido por esta Unidad de acuerdo con el cronograma de servicio.

3.2. Especificaciones requeridas para la entrega de un servicio de mantenimiento de equipo.

- Orden de Servicio.

- Bitácora de Servicio en el cual se da las especificaciones puntuales del equipo con proceso del servicio solicitado.

- Álbum fotográfico de los servicios realizados.

- Informe detallado de las pruebas realizadas con analizador, donde se resume toda la información referida al proceso de datos de identificación de un equipo.

- La Empresa que preste dichos servicios deberá acreditar que su personal está calificado y capacitado para prestar dichos servicios.

- La empresa se hace responsable de entregar documentación en original por cada uno de los lotes asignados para servicios de mantenimientos según lo definidos por el usuario.

3.3. Unidad de prestación del servicio.

Laboratorio de Salud Pública.

3.4. Planeación y logística

Los servicios de planeación, organización, coordinación, logística y supervisión son necesarios para la realización del mantenimiento a planta de emergencia para el Laboratorio de Salud Pública, en caso de no poder realizar los servicios, se deberá agregar un cronograma  de servicio.

3.5. Mantenimientos

Se refiere al participante al anexo 4. Formato Demanda.

  - Requerimientos Técnicos de los Mantenimientos:

    - Mantenimiento correctivo

      - Cuando se identifique que algún equipo presente algún daño y/o falla en su funcionamiento, el jefe de Mantenimiento y/o la Unidad Administrativa, realizará un reporte de servicio a través del Callcenter o número de teléfono, establecida por el proveedor.

      - El proveedor deberá emitir acuse de recepción del reporte de servicio y asignar un número de reporte o folio.

      - El plazo para la atención del reporte de servicio será de 2 días hábiles a partir de la fecha de emisión de este, plazo en el que el proveedor deberá acudir a la Unidad para realizar el mantenimiento correctivo solicitado.

      - El proveedor deberá presentarse con el responsable de la Unidad para confirmar su asistencia y registro en la visita del departamento de Mantenimiento.

      - El prestador de servicios deberá proveer la Mano de obra necesaria para la reparación del equipo, el personal que se presente, deberá portar gafete de identificación que lo acredite como trabajador, herramientas de trabajo y uniforme o vestuario necesario para la ejecución del servicio (ejemplo. Equipo de protección personal).

      - El proveedor deberá realizar el mantenimiento correctivo a entera satisfacción del Instituto incluyendo las refacciones necesarias para el funcionamiento óptimo de los equipos en un plazo no mayor a 14 días hábiles, contando a partir de la fecha de la emisión del reporte de servicio, por lo que el plazo queda de la siguiente manera:

- 2 días hábiles para acudir a la Unidad.

- 2 días hábiles para diagnóstico.

- 10 días hábiles siguientes a la fecha de diagnóstico para remplazo de refacciones, calibraciones, pruebas y entrega del equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. (Salvo que las refacciones deban demorarse más tiempo del establecido, el proveedor debe emitir una carta explicando los motivos y a su vez anexar una copia de la solicitud realizada y sellada por el almacén con una fecha estimada de llegada de la refacción).

      - En caso contrario, al no cumplir con los mantenimientos correctivos se aplicarán las penalizaciones y/o deductivas correspondientes.

      - Todo servicio de mantenimiento correctivo deberá ser realizado dentro de las instalaciones de la Unidad administrativa, por lo que el proveedor deberá llevar las refacciones, accesorios y/o consumibles y equipos de prueba o calibración y mano de obra necesarios para la realización del servicio. En caso de que la reparación no pueda ser efectuada dentro de las instalaciones deberá realizarse la solicitud explicando el motivo, y realizar el trámite correspondiente con los titulares de la unidad administrativa. Los cargos de envíos corren por cuenta del proveedor.

      - El proveedor deberá entregar al Jefe de Mantenimiento, todas aquellas refacciones que hayan sido sustituidas para la ejecución del servicio como evidencia de este, salvo que su cotización diga que las refacciones son a cambio.

      - El proveedor se obliga a suministrar los accesorios y refacciones nuevas y originales, mismas que el jefe de mantenimiento de la Unidad verificará previo a su suministro, conforme al tipo de servicio a realizar y manuales de fabricante.

Los documentos derivados del mantenimiento correctivo deberán ser enviados a la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento como soporte del servicio realizado.

| LOTE | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/C | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REFRIGERADOR DE 18" CON GRAFICADOR, MARCA AIRHO, MIODELO RVBRC 14, NUMERO DE SERIE 14-0110, NÚMERO DE INVENTARIO FED-095413, UBICADO EN EL LABORATORIO DE AGUAS Y BEBIDAS. | SERVICIO |
| 2 | S/C | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ENFRIADOR, MARCA VENDO, MIODELO VR26CBMAE, NUMERO DE SERIE 357090500328, NÚMERO DE INVENTARIO LSP/RMU/008/09, UBICADO EN RECEPCION DE MUESTRAS. QUE CONSISTE EN DETECCION DE FUGA PRESURIZANDO CON NITROGENO, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR, REPARACION, PRUEBA DE VACIO, CARGA DE REFRIGERANTE R134A, MEDICION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | SERVICIO |
| 3 | S/C | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ENFRIADOR, MARCA VENDO, MIODELO VR26CBMAE, NUMERO DE SERIE 357090500246, NÚMERO DE INVENTARIO LSP/RMU/007/09, UBICADO EN RECEPCION DE MUESTRAS, QUE CONSISTE ENLLOCALIZACION DE LA FUGA CON NITROGENO, REPARACIÓN, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBA DE VACIO, CARGA DE REFRIGERANTE R290, PUESTA EN MARCHA, MEDICION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | SERVICIO |
| 4 | S/C | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REFRIGERADOR, MARCA DAEWOO, MIODELO DFR-N142DB, NUMERO DE SERIE MR079N06240071, NÚMERO DE INVENTARIO LSP/CVS/017/07, UBICADO EN EL ALMACEN. QUE CONSISTE EN LOCALIZACION DE LA FUGA PRESURIZANDO CON NITROGENO, REPARACIÓN, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBA DE VACIO, CARGA DE REFRIGERANTE R290, PUESTA EN MARCHA, MEDICION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | SERVICIO |
| 5 | S/C | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REFRIGERADOR, MARCA REFRIMED, MIODELO RVASCV-14, NUMERO DE SERIE 1219-368-01-073-059, NÚMERO DE INVENTARIO SEP-042597, UBICADO EN RECEPCION DE MUESTRAS, QUE CONSISTE EN LOCALIZACION DE FUGA PRESURIZANDO CON NITROGENO, REPARACION, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBA DE VACIO, CARGA DE REFRIGERANTE R290, MEDICION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | SERVICIO |
| 6 | S/C | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ULTRACONGELADOR, MARCA NUAIRE, MIODELO 1_S-DF8517N, NUMERO DE SERIE NHL0884, NÚMERO DE INVENTARIO LSP/COM/BM/023, UBICADO EN BIOLOGIA MOLECULAR. | SERVICIO |
| 7 | S/C | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ULTRACONGELADOR, MARCA THERMO SCIENTIFIC, MIODELO RGL2304A, NUMERO DE SERIE 0153075101150105, NÚMERO DE INVENTARIO PEF-036096, UBICADO EN INMUNOLOGIA. QUE CONSISTE EN DESMONTAR EL COMPRESOR DAÑADO, LIMPIEZA INTERIOR DEL SISTEMA CON AGENTE DE LIMPIEZA, INSTALACION DEL NUEVO MOTOCOMPRESOR, PRUEBA DE VACIO, CARGA DE REFRIGERANTE R290, PUESTA EN MARCHA, MEDICION DE LOS PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, NCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | SERVICIO |
| 8 | S/C | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ULTRACONGELADOR, MARCA THERMO SCIENTIFIC, MIODELO FDE40086FA, NUMERO DE SERIE 1154810101200423, NÚMERO DE INVENTARIO LSPINT412, UBICADO EN BIOLOGIA MOLECULAR, QUE CONSISTE EN LIMPIEZA CON AGENTE DIELECTRICO, REPARACION DE FALLA, AJUSTE DE ARNESES Y CONECTORES, MEDICION DE SENSORES CON EL OSCILOSCOPIO, AJUSTE DE CONEXIONES Y PUESTA EN MARCHA. | SERVICIO |
| 9 | S/C | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ULTRACONGELADOR, MARCA ARTIKO, MIODELO ULUF450 NUMERO DE SERIE 611278, NÚMERO DE INVENTARIO 106043, UBICADO EN BACTERIOLOGIA. QUE INCLUYE LIMPIEZA CON AGENTE DIELECTRICO, REPARACIÓN DE FALLA, AJUSTE DE ARNESES Y CONECTORES, MEDICION DE SENSORES CON EL OSCILOSCOPIO, AJUSTE DE CONEXIONES Y PUESTA EN MARCHA. | SERVICIO |

IV. PROCESOS DE ENTREGA

a) El posible proveedor, para el servicio de mantenimiento correctivo a equipos de refrigeración del Laboratorio de Salud Pública, tendrá hasta 10 días naturales a partir de la notificación de adjudicación o fallo.

b) El posible proveedor deberá hacer la entrega los mantenimientos correctivos a equipos de refrigeración del Laboratorio de Salud Pública.

V. FORMATOS Y ANEXOS

Formatos mediante los cuales se realizará la entrega-recepción, seguimiento, validación y aquellas funciones que se consideren necesarias para la correcta administración de los mantenimientos.

| ANEXO 4 | FORMATO FOCON 4 |
| --- | --- |
| ANEXO 3 | FORMATO DEMANDA AGREGADA |

VI.- TERMINOS Y CONDICIONES

Se establecen los presentes Términos y Condiciones, para la contratación de los mantenimientos correctivos de los sistemas de refrigeración del Laboratorio de Salud Pública, de conformidad con lo siguiente:

- PLAZO DE ENTREGA

El participante adjudicado para los mantenimientos correctivos de los sistemas de refrigeración del Laboratorio de Salud Pública se entregará en los primeros 10 días naturales después de la notificación de la adjudicación o fallo .

El participante adjudicado para los mantenimientos correctivos de los sistemas de refrigeración del Laboratorio de Salud Pública se entregará en los primeros 10 días naturales después de entregado el pedido.

- MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 tercer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se evaluará mediante el criterio de evaluación PUNTOS Y PORCENTAJES. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Los participantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones Técnicas con descripción amplia y detallada del servicio. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los participantes observando para ello lo previsto en el artículo 47 tercer párrafo relativo al criterio de puntos y porcentajes y 48 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 52 de su Reglamento.

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del participante, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que de estas deriven.

Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el participante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará con el apoyo de personal operativo designado en el Laboratorio de Salud Pública del Estado de Tabasco.

- LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE EXIGE A LOS PARTICIPANTES.

El participante deberá presentar: escrito libre en papel membretado y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen durante la adquisición, una vez  adjudicado, se tendrá la obligación de dar cumplimiento a las Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad, así como favorecer el cumplimiento por parte de la Unidad Médica de aquellas Normas que a través del servicio integral se deban cumplir por parte de esta última, siendo algunas de estas:

NORMATIVIDAD

Ley General de Salud, en los artículos aplicables

Norma Oficial Mexicana: NOM-007-SSA3-2011

Reglamento de la Ley General de Salud

Ley Federal de Infraestructura de la Calidad

Reglamento de Insumos para la Salud

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios

Compendio Nacional de Insumos para la Salud

IEC 60601: Normas para la Seguridad de Productos Médicos

NFPA 110: Norma sobre Sistemas de Energía de Reserva y de Emergencia

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica se deberá presentar en el formato ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA” y deberá contener la siguiente documentación:

- Descripción amplia, detallada y legible de la prestación del servicio, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o por su representante legal.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste el cumplimiento con los estándares de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y aplicables, así como la metodología de trabajo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que los servicios que ofertan cuentan con los más altos controles de calidad, así como la experiencia en servicios similares. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste la descripción técnica de los procesos incluidos en los servicios requeridos por los Servicios de Salud conforme a la información y requisitos del presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste la propuesta detallada por sitio, cobertura y número de equipos contemplados. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde el participante deberá presentar manifiesto de compromiso (cronograma) de cumplir con el período comprendido, al día siguiente hábil a la notificación de adjudicación. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Manifiesto suscrito autógrafamente por el Representante Legal del Participante, en el que se obliga a liberar a los Servicios de Salud, de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, laboral, administrativa que en su caso, pudiera ocasionar con motivo de daños materiales o de integridad física así como por la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, de acuerdo a la partida ofertada Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, la información que se genere al desarrollar la presente adjudicación y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales de este, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica deberá presentarse conteniendo lo siguiente:

- Descripción y precio unitario

- Importes expresados en moneda nacional (pesos mexicanos) considerando únicamente dos decimales para su cálculo (truncado a dos decimales).

- Los precios serán unitarios, según los servicios que oferte y/o con los impuestos que resulten aplicables.

- Indicar que los precios serán fijos hasta el total cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato respectivo.

- Indicar la aceptación de las condiciones de pago, conforme al plazo y procedimiento establecido por la Servicios de Salud.

- La propuesta económica deberá corresponder con las especificaciones técnicas solicitadas.

- La propuesta económica deberá tener una vigencia mínima de 90 (noventa) días naturales a partir de la fecha de su presentación.

- El Posible proveedor con la presentación de su propuesta económica acepta que cumple con todas y cada una de las características, plazos y condiciones solicitadas en el presente Anexo Técnico.

- De resultar adjudicado del Posible proveedor, deberá de presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se obliga a liberar a Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional.

- VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO

Ubicación:

Laboratorio de Salud Pública; El Recreo, 86020 Villahermosa, Tab.

- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

PENAS CONVENCIONALES

Las penas convencionales se aplicarán cuando, por casusas imputables al POSIBLE PROVEEDOR, la entrega de los servicios se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente o pactada entre las partes, mismas que no podrán ser mayor al monto de la garantía de cumplimiento:

      - DURANTE LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO: Se penalizará con el 5% al millar por cada día natural de atraso. El periodo de penalización comienza a contar a partir de la hora siguiente en que se concluye el plazo convenido.

El POSIBLE PROVEEDOR autorizará a Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco, a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio POSIBLE PROVEEDOR.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

El Administrador del contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales y de notificarle al POSIBLE PROVEEDOR.

DEDUCTIVAS

No aplica

- DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La devolución y reposición de bienes y/o servicios, será por cuenta y a cargo del participante adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

Los montos por deducir se aplicarán en la factura que el POSIBLE PROVEEDOR presente para su cobro. Las deducciones no podrán exceder del 10% del monto máximo total del contrato.

Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco descontará las cantidades por concepto de deductivas de la factura que el POSIBLE PROVEEDOR presente para su cobro.

El participante adjudicado, se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar a Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en el instrumento jurídico correspondiente, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los servicios entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes y/o servicios, a través de los Dirección de Programas Preventivos, cuyas muestras utilizadas para este efecto deberán ser repuestas por el POSIBLE PROVEEDOR, sin costo para Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco que así lo solicite.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El participante adjudicado, se obliga a otorgar a Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la firma del contrato en términos del artículo 69, fracción II de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y a favor de “Servicios de Salud del Estado de Tabasco”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada  dentro de los primeros diez días naturales (artículo 87 del Reglamento de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO), de cada ejercicio fiscal por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta al POSIBLE PROVEEDOR una vez que Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al POSIBLE PROVEEDOR, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el área correspondiente a través del Administrador del contrato, mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

- FORMA DE PAGO:

Con fundamento en el artículo 73 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO y en el artículo 89 de su Reglamento, el pago por los bienes y/o servicio prestado se cubrirá por parte de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido, conforme a los bienes y/o servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del Administrador del Contrato o el servidor público que éste designe para la supervisión, revisión y validación del bien y/o servicio.

El pago se realizará en un plazo máximo de 17 (diecisiete) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco, para su aprobación.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes y/o servicios adquiridos, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los bienes y/o servicios facturados.

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, en caso de que el CFDI entregado presente errores, Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará al POSIBLE PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que el POSIBLE PROVEEDOR presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que el POSIBLE PROVEEDOR utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

El CFDI y el XML deberán ser enviados vía correo electrónico a la cuenta que determine el Administrador del Contrato. Los CFDI serán validados en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT), al momento en que Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco realicen el pago. El CFDI se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

El POSIBLE PROVEEDOR manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes y/o servicios adquiridos, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del Contrato o el servidor público que esté designe.

Para efectos de trámite de pago, el POSIBLE PROVEEDOR deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco para efectos del pago.

El pago de la prestación del bien y/o servicio recibido quedará condicionado proporcionalmente al pago que el POSIBLE PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

El POSIBLE PROVEEDOR se obliga a no cancelar ante el SAT los comprobantes fiscales digitales a favor de Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte de este a Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco para su autorización expresa, debiendo este informar de dicha justificación y reposición del Comprobante Fiscal Digital en su caso.

La Convocante, se compromete a pagar al POSIBLE PROVEEDOR, por el total de la adjudicación de los bienes y/o servicios, objeto del presente Contrato, de conformidad con lo siguiente:

| Requisitos | Firmas |
| --- | --- |
| Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique: - Número de proveedor. - Número de contrato. - Número de fianza y denominación Social de la Afianzadora |  |
| Documento, folio del proveedor, en donde relacione los bienes y/o servicios utilizados, por paciente, que acredite la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS". | Firma de aceptación por parte del médico usuario y/o encargado del servicio. |
| Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT, y en materia de seguridad social del IMSS, positiva y vigente |  |

El POSIBLE PROVEEDOR adjudicado deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

El POSIBLE PROVEEDOR, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

Para la validación de dichos comprobantes el POSIBLE PROVEEDOR deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco el archivo en formato XML, la validez de estos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco tiene en operación; para tal efecto, el POSIBLE PROVEEDOR proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que el POSIBLE PROVEEDOR acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del POSIBLE PROVEEDOR está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT. Si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados, se realizará a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios).

En caso de que el POSIBLE PROVEEDOR reciba pagos en exceso, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 73 tercer párrafo de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

- MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.

El POSIBLE PROVEEDOR mensualmente deberá entregar los documentos en donde relacione los bienes y/o servicios o procedimientos utilizados o realizados, donde se acredite la recepción del bien y/o servicio con la firma de aceptación por parte del administrador del Contrato.

- ANTICIPOS

No aplica

- AVISO DE PRIVACIDAD

No aplica

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El POSIBLE PROVEEDOR deberá entregar póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan causar al Laboratorio de Salud Pública y/o a terceros, en sus bienes o en su persona, provocados por actos y/o hechos intencionales y/o imprudenciales, voluntarios y/o involuntarios o directa o indirectamente causados por la realización de los servicios realizados, incluyendo el daño o indemnización a los ocupantes permanentes u ocasionales, sus bienes y pertenencias y la restitución de los perjuicios hasta su total satisfacción. La vigencia de la póliza de responsabilidad civil será mínima por el equivalente a la vigencia del contrato.

Dicha garantía deberá entregarla dentro de los 10 días naturales posteriores al día de la formalización del contrato.

La cobertura de la póliza de responsabilidad civil deberá cubrir los riesgos indicados, con un porcentaje mínimo del 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato adjudicado antes de IVA.

- TIPO DE CONTRATACIÓN

Este procedimiento se formalizará a través de un contrato por Partida. El contrato será a precio fijo, en los términos de los artículos 65 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO y 80 fracción tercera de su Reglamento, aclarando que la entrega, recepción, alta y pago se realizará previa presentación de la factura ante Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco, el pago se realizará a la entrega de los bienes y/o servicios en moneda nacional.

- FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del procedimiento de contratación de la presente adquisición será por PARTIDA, que cumpla con las características y especificaciones requeridas en el presente anexo técnico.

- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El Titular del área requirente designará a la persona servidora pública que fungirá como Administrador de Contrato, el cual será responsable de verificar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

- Cuando el POSIBLE PROVEEDOR incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

- Cuando se compruebe que el POSIBLE PROVEEDOR haya entregado la prestación del bien y/o servicio con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta convocatoria.

- En caso de que el POSIBLE PROVEEDOR no reponga la prestación del bien y/o servicio que no haya prestado, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente convocatoria.

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del POSIBLE PROVEEDOR.

- Cuando se trate de la prestación del bien y/o servicio y estos no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

- En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de Ios Servicios de Salud del Estado de Tabasco, en el sentido de que el POSIBLE PROVEEDOR ha sido sancionado respecto a las partidas adjudicadas correspondientes a la presente convocatoria o se le ha revocado el Registro Sanitario.

ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA”

(se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: R.F.C.: EMAIL: | HOJA No: DE: FECHA: |
| --- | --- |

FORMATO PROPUESTA TÉCNICA

| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |

Manifestamos que tenemos la capacidad total y cumplimiento del “Servicio de Mantenimiento Correctivo a Equipos de Refrigeración del Laboratorio de Salud Pública”.

Nombre y firma del representante legal

ANEXO 2 “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”

(se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: R.F.C.: EMAIL: | HOJA No: DE: FECHA: |
| --- | --- |

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

Importe con letra:

Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta proposición serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de contratación para el “Servicio de Mantenimiento Correctivo a Equipos de Refrigeración del Laboratorio de Salud Pública”. para cubrir las necesidades de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

Nombre y firma del representante legal